# příloha č. 2 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Pořízení plnicí linky |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – dodávku nové technologie - plnicí linky na plnění potravin do skleněných obalů (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení dalších dokumentů technického charakteru.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení a cenovou kalkulaci, kterou se stanoví nabídková cena účastníka.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Plnicí linka:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| Plněný produkt: | paštiky, krémy, omáčky atd. s pevnými fragmenty (maso, zelenina) do 10x10x10mm, masové směsi, | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Teplota plnění: | do 85 °C | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Nádoby: | skleněné nádoby s otočným uzávěrem TWIST-OFF | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Velikost sklenice: | 1/ průměr 51-60 mm, kapacita 100-250 ml, 2/ průměr 81-90 mm, kapacita 381-580 ml. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Výška sklenic: | min. 30 mm a max. 150 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Výkon: | dle typu plnění sklenice, min. 1.200 ks za hodinu | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Lineární čistící stanice na prázdné sklenice před plněním |  |  |
| tlakových vzduchem |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| automatický chod |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| rám a všechny kovové části z nerezové oceli, bezpečnostní kryt |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| automatická detekce sklenic |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Automatická plnička a zavíračka sklenic systémem TWIST-OFF |  |  |
| automatický dávkovací a uzavírací stroj pro plnění sklenic tekutými (omáčka, paštika) nebo hustými produkty (hrubá paštika, omáčka s pevnými fragmenty 10x10x10 mm, masové směsi) a uzavírání twist-off uzávěry |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| rotační (karuselové) plnění |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| kompletní stroj schopný nezávislého provozu |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| integrované čerpadlo pro čerpání produktů z externího zásobníku (externí zásobník není součástí VŘ) |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| automatický odběr prázdných sklenic na vstupu a posun plnícím zařízením, |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| 2 souběžně aktivní plnící stanice se zařízením proti odkapávání plněného díla mimo sklenice: |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| možnost přesného nastavení dávky | od 80 do 580 ml | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| vstřik potravinářské páry před uzavřením naplněných sklenic |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| zásobník na víčka |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| magnetický podavač víček |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| automatický předehřev víček |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| manuální řízení otáček/rychlosti linky |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| detekce nenaplnění sklenice či sklenice bez uzávěru |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| rám a všechny kovové části z nerezové oceli, bezpečnostní kryt |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| obecně pracovní nastavení: start-stop, automatický-manuální cyklus, mycí cyklus, přesné nastavení dávky, rychlost plnění s nastavením průtoku, pracovní čas „zastavení sklenice – plnění – start“, zobrazení alarmů. |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Obecné požadavky: |  |  |
| certifikovaná CE shoda |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| možnost nastavení zařízení na minimálně 2 různé průměry plněných sklenic, může být řešeno přestavbovou sadou |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| jednoduché a intuitivní ovládání, ovládací panel s bezpečnostním krytím IP55 |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| vlastní vyvíječ potravinářské páry |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| energetická náročnost | max. 3 Kw - napětí: 380v - 3ph - 50hz | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| stlačený vzduch | max. 6 barů | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| pitná voda z vodovodního řádu |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

| Cenová kalkulace dodávky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka s názvem | MJ | Cena v Kč/EUR/USD/PLN bez DPH za MJ | Cena v Kč/EUR/USD/PLN bez DPH celkem |
| Lineární čistící stanice na prázdné sklenice před plněním | 1 ks | Klikněte a zadejte hodnotu. | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Automatická plnička a zavíračka sklenic systémem TWIST-OFF | 1 ks | Klikněte a zadejte hodnotu. | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Celková nabídková cena za kompletní plnicí linku v Kč/EUR/USD/PLN bez DPH |  |  | Klikněte a zadejte hodnotu. |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis