# příloha č. 3 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Pořízení technologie - automatizované robotické pracoviště včetně měření |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nová výrobní technologie – pořízení automatizovaného robotického pracoviště včetně měření (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Pořízení automatizovaného robotického pracoviště včetně měření:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE, uveďte dle níže uvedeného v tabulce: |
| --- | --- | --- |
| Řídicí systém v českém jazyce | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| LCD barevný display u integrovaného PC | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Paměť RAM | Min. 4 GB | Uveďte nabízenou hodnotu tech. parametru |
| Programová paměť | Min. 21 GB | Uveďte nabízenou hodnotu tech. parametru |
| Ruční kolečko | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Spirálová interpolace | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Správa životnosti nástrojů | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Doba zpracování bloků | Max. 0,5 ms | Uveďte nabízenou hodnotu tech. parametru |
| Konstrukce horní gantry | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Rám stroje z litiny | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Hydraulické výstupy na stole | Min. 3 | Uveďte nabízenou hodnotu tech. parametru |
| Pneumatické výstupy na stole | Min. 1 | Uveďte nabízenou hodnotu tech. parametru |
| Klimatizovaný rozvaděč | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Odlučovač oleje | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Vzduch středem nástroje | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Oplach prac. prostoru | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Automatické měření kinematiky | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Sledování vibrací vřetene | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Výkon motoru vřetene (kW) S1 (100 %) | Min. 25 kW | Uveďte nabízenou hodnotu tech. parametru |
| Otáčky vřetene | Min. 20 000 ot./min. | Uveďte nabízenou hodnotu tech. parametru |
| Maximální krouticí moment vřetene S1 (100 %) | min. 87 Nm | Uveďte nabízenou hodnotu tech. parametru |
| Kužel vřetene | HSK-A63 | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Elektrovřeteno | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Přímé odměřování os x, y, z | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Chladicí kapalina středem vřetena s nastavitelným tlakem | Min. 70 bar | Uveďte nabízenou hodnotu tech. parametru |
| Papírová filtrace chladící kapaliny | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Chlazení chladící kapaliny | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Programovatelný tlak chladící kapaliny | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Pracovní pojezdy: | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Osa X | Min. 650 mm | Uveďte nabízenou hodnotu tech. parametru |
| Osa Y | Min. 835 mm | Uveďte nabízenou hodnotu tech. parametru |
| Počet kuličkových šroubu pro osu Y | Min. 2 | Uveďte nabízenou hodnotu tech. parametru |
| Osa Z | Min. 500 mm | Uveďte nabízenou hodnotu tech. parametru |
| Osa A rozsah | min. +120° / - 120° | Uveďte nabízenou hodnotu tech. parametru |
| Nosnost stolu | Min. 600 kg | Uveďte nabízenou hodnotu tech. parametru |
| Průměr stolu | Min. 600 mm | Uveďte nabízenou hodnotu tech. parametru |
| Pohon osy A | torque motor | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Osa C rozsah | min. 360° | Uveďte nabízenou hodnotu tech. parametru |
| Pohon osy C | torque motor | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Lineární vedení | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Velikost Lineární vedení | Min. 45 mm | Uveďte nabízenou hodnotu tech. parametru |
| Váha stroje | Min. 11 500 kg | Uveďte nabízenou hodnotu tech. parametru |
| Přesnost polohování dle VDI/DGQ 3441) | Max. 0,005 mm | Uveďte nabízenou hodnotu tech. parametru |
| Přesnost opakovatelného najetí dle VDI/DGQ 3441) | Max. +/- 0,0025 mm | Uveďte nabízenou hodnotu tech. parametru |
| Automatický výměník palet | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Počet palet | min. 9 | Uveďte nabízenou hodnotu tech. parametru |
| Velikost palet | Min. 500 x 500 | Uveďte nabízenou hodnotu tech. parametru |
| Výška obrobku na paletě | Min. 450 mm | Uveďte nabízenou hodnotu tech. parametru |
| Průměr obrobku | Min. 500 mm | Uveďte nabízenou hodnotu tech. parametru |
| Zásobník nástrojů | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Kapacita zásobníku | min. 60 nástrojů | Uveďte nabízenou hodnotu tech. parametru |
| Max. délka a max. průměr nástroje | délka min. 300 mm, dia min. 125 mm | Uveďte nabízenou hodnotu tech. parametru |
| Maximální hmotnost nástroje | Min. 8 kg | Uveďte nabízenou hodnotu tech. parametru |
| Rychloposuv | Min. 36 000 mm/min. | Uveďte nabízenou hodnotu tech. parametru |
| Pracovní posuv | Min. 36 000 mm/min. | Uveďte nabízenou hodnotu tech. parametru |
| Automatické bezdotykové měření nástroje (včetně funkce zlomeného nástroje) | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Měření životnosti nástroje | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 3D měřicí zařízení na měření obrobku | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Připojení k DNC síti | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Odsávání olejové mlhy | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Dvojitý dopravník třísek | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 6 osé robotické rameno | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Užitečné zatížení robotického ramena | Min. 260 kg | Uveďte nabízenou hodnotu tech. parametru |
| Dosah robotického ramena | Min. 2,6 m | Uveďte nabízenou hodnotu tech. parametru |
| Rozhraní pro automatickou výměnu palet | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Regál pro palety | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Bezpečnostní oplocení | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Automatická střecha stroje | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 3D simulace obrábění | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis