ZAHRADA ZŠ MILÍN ETAPA I

PŘÍLOHA A, B

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH

1.	Identifikační údaje	2

2.	Řešené území	3

3.	Použité podklady	3

4.	Dodržení obecných technických požadavků na výstavbu podle vyhlášky	3

5.	Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí a územně plánovací informaci	3

6.	Předpokládaná lhůta a popis postupu výstavby	3

1.	Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení	4

1.1.	Úvod	4

1.1.	Urbanistické a architektonické řešení stavby	4

1.2.	Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu	5

1.3.	Řešení dopravy v klidu	5

1.4.	Vliv stavby na životní prostředí	5

1.5.	Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací	5

1.6.	Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění výsledků do PD	5

1.7.	Podklady pro vytýčení stavby, geodetický polohový a výškopisný systém	5

1.8.	Členění stavby na stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory	5

1.9.	Vliv stavby na okolí	5

1.10.	Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků	6

1.11.	Mechanická odolnost a stabilita	6

1.12.	Požární bezpečnost	6

1.13.	Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí	6

1.14.	Bezpečnost při užívání	6

1.15.	Ochrana proti hluku	6

1.16.	Úspora energie a ochrana tepla	6

1.17.	Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí	6

1.18.	Ochrana obyvatelstva	6

1.19.	Inženýrské stavby	6

1.20.	Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb	7

A	PRŮVODNÍ ZPRÁVA

# Identifikační údaje

Zadavatel:

Obec Milín

11. Května 27

262 31, Milín

IČ: 00242730

Zastoupen:

Ing. Vladimír Vojáček – místostarosta obce

Odpovědný projektant:

Ing. Radka Matoušková

Žalanského 273/10, 163 00, Praha 6

Tel. : +420 777 083 533

Email:  matouskova.loci@gmail.com

www.loci-asociace.com

IČO: 87554330

Zhotovitel SO 01 – TERÉNY, POVRCHY, VYBAVENÍ ZELEŇ

Ing. Radka Matoušková

Zhotovitel SO 02 – VODNÍ BIOTOP

Ing. Petr Lomnický

ČKAIT 0011752

Vojtěšská 197/16, 110 00, Praha 1

# Řešené území

zahrada ZŠ Milína, Školní 247, 262 31, Milín

pozemek k.č.: 332/32; 335/33; 335/22; 335/16; 335/35

katastrální území: Milín [694975]

rozloha zahrady: 9 499 m2

rozloha Etapy I: cca 3900 231 m2

# Použité podklady

- katastrální mapa, zaměření polohopisné a výškopisné vč. vzrostlé zeleně; Roman Rychlík GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.; (2017)

- Návrh na komplexní rekonstrukci školní zahrady v obci Milín; Roman Rozínek; Natura Servis s.r.o. (2015)

- Dílčí část z komplexního zhodnocení zeleně obce Milín zpracované v rámci akce: Urbanistický studie - Veřejná prostranství v Milíně – lokalita sídliště; část průzkumy a rozbory; Dendrologický průzkum; autoři: Ing. Mgr. Eva Jeníková, Ing. Magdaléna Smetanová; Ing. Radka Matoušková (červenec, 2017)

# Dodržení obecných technických požadavků na výstavbu podle vyhlášky

- Obecně technické požadavky jsou v projektu dodrženy.

# Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí a územně plánovací informaci

- Stavba je v souladu s územním plánem

# Předpokládaná lhůta a popis postupu výstavby

- předpokládané zahájení stavby – 07/2019

- Předpokládaná lhůta výstavby – 4 měsíce

- Doporučený harmonogram prací:

    - Kácení stávajících dřevin; probírky a přesazení stávajících dřevin určených k přesazení do dočasných deponií

    - Vytyčení

    - Sejmutí drnu

    - Sejmutí a skrývka ornice

    - Výkopové práce – pro vodní biotop a štěrkové trávníky

    - Hrubé terénní modelace

    - Realizace vodního biotopu

    - Realizace plazí zídky – navezení a skládání hornin

    - Realizace štěrkového trávníku

    - Realizace interaktivních prvků

    - Jemné terénní modelace

    - Příprava na výsadbu rostlin

    - Vytyčení a výsadba dřevin/trvalek a vodních rostlin

    - Zalití rostlin

    - Dokončovací práce, úklid a předání staveniště

B	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

# Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

# Úvod

Projektová dokumentace byla vypracován na základě Návrhu na komplexní rekonstrukci zahrady od Natura Servis s.r.o.. Tato studie byla podkladem pro získání dotace na realizaci záměru. V návaznosti na studii byla zpracována celková rámcová koncepce prostoru zahrady, tedy jistá ideová vize budoucího dlouhodobého rozvoje prostoru, Koncepce v maximální míře respektovala prvky navržené v rámci studie Natura Servisu a do dění v zahradě dále zapojila i prostory a části dosud opomíjené či prázdné. O tuto koncepci se opírá prováděcí dokumentace Zahrady ZŠ Milín – ETAPA I. Etapa I obsahuje především prvky navržené v rámci studie Natura Servisu s.r.o.

KONCEPCE zahradu definuje jako prostor vhodný pro vzdělávání formou hry, osobního kontaktu a poznávání na základě vlastní zkušenosti. Děti se zde mohou svobodně pohybovat a sledovat různé formy života ve volné přírodě. Své místo zde má vodní biotop vhodný pro sledování malých ryb a jiných vodních živočichů i rostlin. Geologická sbírka českých hornin se prostorem vine jako had, místy je tvořena prostými rozvalinami, kde si lze kámen z blízka prohlédnout i porovnat s ostatními. Na jiných místech se zvedá do suché zídky a na osluněných místech může poskytnout útočiště teplomilným plazům. Ve stinném koutu zahrady je umístěno broukoviště, kde lze sledovat přirozený proces rozkladu a tlení biologické hmoty. Místo v zahradě má i kvetoucí louka lákající motýli a jiný poletavý hmyz, ovocný sad i různé druhy domácích dřevin a rostlin. Nechybí ani rozlehlá travnatá plocha pro volný běh a hry s míčem, prolézačka pro rozvoj hrubé motoriky ani terénní modelace, mezi které se lze snadno „zašít“ i se z nich po zahradě rozhlédnout. Na stávající skleník koncepce navazuje s revitalizací stávajících pěstebních záhonů a s realizací velkolepé plochy určená pro pěstitelské školní hodiny. Plocha je doplněna o kompost a sklad zahradního nářadí. Při stávající kůlně, kterou chce škola do budoucna rekonstruovat a dále rozvíjet, je navržena plocha pro posezení s rodiči při ohni. Stávající lesík za kůlnou by měl v nejbližší možné době projít nutnou probírkou dřevin a prostor by měla oživit venkovní posilovna. Rozlehlá rovinná plocha táhnoucí se podél západní hranice řešeného území je ponechána k realizaci sportovního hřiště s běžeckým oválem. Celý prostor zahrady propojuje úzká cestička. Realizace velkolepého záměru je rozložena do několik etap. Tato prováděcí dokumentace řeší PRVNÍ ETAPU.

# Urbanistické a architektonické řešení stavby

STÁVAJÍCÍ STAV (viz příloha č. C.2 SITUACE STÁVAJÍCÍHO STAVU): ve stávajícím stavu je zahrada pomyslně rozdělena do dvou částí, pěstební – která zabírá díl východní plochy a je přidružená ke stávajícím skleníkům, tato část není Etapu 1 dotčena. Na tuto plochu navazuje rozlehlá travnatá plocha, která není v současné době využita – tato plocha bude Etapou 1 dotčena nejvíce. Plochu po obvodu místy doprovází vzrostlé, převážně jehličnaté dřeviny. Část stromů i keřů je navržena k odstranění. Svah lemující západní hranici řešeného území, je navržen k lokální probírce a vyčištění – svah bude částečně ovlivněn Etapu č. 1. Ostatní plochy v rámci zahrady nejsou Etapou 1. dotčeny. Remízek vzrostlých náletových dřevin, který je vtěsnán mezi oplocení a stávající stodolu je doporučen k probírce s ohledem na špatný zdravotní stav dřevin (viz Tabulka stávajících – poznámka Etapa 2). TATO PROBÍRKA NENÍ SOUČÁSTÍ ETAPY 1 s ohledem na dostupné finance. Probírka nicméně je autorem dokumentace DOPORUČENA JAKO NUTNÁ!!

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ ETAPY I (viz příloha č. C.3 KOORDINAČNÍ SITUACE): ETAPA I. realizuje v prvé řadě prvky navržené studií od Natura Servis s.r.o. a to s ohledem na schválený dotační titul Zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v ZŠ Milín hrazeného z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Realizován bude vodní biotop, terénní modelace - jejichž hlavním smyslem je upotřebit vytěženou zeminu v rámci zahrady. Etapa I.  Dále bude realizována Plazí zídky, která představuje i o geologickou sbírku českých hornin. A v neposlední řadě i interaktivní prvky EVVO jako je broukoviště, a špalkoviště. Pro rozšíření pohybových aktivit v rámci zahrady je počítáno se Slack line. Vše je propojeno pěšinou, ze štěrkového trávníku a u vstupu do zahrady je větší pobytová plocha určená pro svačiny a krátkodobý pobyt v zahradě během přestávek.

Předložená prováděcí dokumentace byla zpracována pro účely výběrového řízení na zhotovitele stavby.

# Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

- Stavba nezasahuje do stávající dopravní a technické infrastruktury.

# Řešení dopravy v klidu

- Není dotčena

# Vliv stavby na životní prostředí

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Během stavby dojde k odstranění několika stávajících vzrostlých stromů a keřových skupin.  Kácení dřevin bude provedeno v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny. Dřeviny navržené k odstranění projekt nahrazuje novou, lokálně vhodnou, výsadbou. Stávající dřeviny určené k zachování budou v průběhu stavby chráněny v souladu s ČSN DIN 18 920 (839061) Sadovnictví a krajinářství - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech a v souladu s SSPK A01 002:2017 – Standardy péče o přírodu a krajinu; Ochrana dřevin při stavební činnosti.

# Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací

- Není dotčeno

# Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění výsledků do PD

- Zaměření území bylo provedeno na jaře 2017 na základě tohoto zaměření byla zpracována PD. Pro případné čerpání vody z lokální studny pro potřeby SO 02 je nutné nechat zadavatelem zhotovit čerpací zkoušku, která zamezí případnému ovlivnění podzemních vodních zdrojů.

# Podklady pro vytýčení stavby, geodetický polohový a výškopisný systém

- V PD je používán geodetický polohopisný systém S-JTSK

- V PD je používán geodetický výškopisný systém Balt p.v.

# Členění stavby na stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory

Stavba je rozdělena do dvou stavebních objektů:

SO 01 – TERÉNY, POVRCHY, VYBAVENÍ, ZELEŇ;

SO 02 – VODNÍ BIOTOP.

# Vliv stavby na okolí

- Stavba nebude po dokončení působit negativním vlivem na okolí.

Při provádění stavebních prací je nutno respektovat zejména:

- ochranu proti hluku a vibracím: zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny a pod.)

- ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem: dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru, provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů.

- ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti: vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí a pod. Případné znečištění veřejných komunikací musí být pravidelně odstraňováno.  Vozidla dopravující   sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty, vybouranou suť je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět. Komunikace budou pravidelně čištěny, v případě tvorby prachu zkrápěny.

# Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a příslušných souvisejících nařízení. Provádění stavby se bude důsledně řídit Stavebním zákonem a dalšími platnými zákony, jmenovitě pak: nařízením vlády č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; zákonem č. 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; nařízením vlády č. 178/2001 Sb.; zákonem č. 65/1965 Sb. - Zákoník práce, v úplném znění a dalšími platnými zákony a předpisy ČR.

V dostatečném časovém předstihu před prováděním stavebních prací zajistí investor vytýčení veškerých, stavbou dotřených, stávajících podzemních inženýrských sítí a rozvodů v prostoru staveniště jejich příslušnými správci. Vytýčení bude řádně zaznamenáno ve stavebním deníku.

# Mechanická odolnost a stabilita

Stavbou není dotčena nosnost stávajících objektů. Během výkopových prací budou výkopy zajištěny tak aby nedošlo k jejich sesunutí.  Při kácení dřevin bude okolí dodatečně zajištěno tak, aby nedošlo ke zranění osob či škodě na majetku. Budou přijata veškerá opatření k zajištění Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

# Požární bezpečnost

- Není dotčena

# Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

- stavba splňuje hygienické předpisy odpovídající druhu objektu.

- stavba svou funkcí nenarušuje životní prostředí

# Bezpečnost při užívání

- při užívání nehrozí zvýšené bezpečnostní riziko.

# Ochrana proti hluku

- ve stavbě nejsou situována žádná zařízení způsobující hluk.

# Úspora energie a ochrana tepla

- Není dotčena

# Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

- Není dotčena

# Ochrana obyvatelstva

- Není dotčena

# Inženýrské stavby

- Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod – není dotčeno

- Zásobování vodou – jezírko bude napuštěno vodou z cisterny nebo z lokálních podzemních zdrojů – studna na pozemku investora. Při použití vody ze studny bude provedena čerpací zkouška studny, která vyhodnotí průtok odběru a zajistí maximální možné čerpání, tak aby nedošlo k poškození či ovlivnění podzemních zdrojů.

- Zásobování energiemi – technologie pro obsluhu jezírka SO 02 bude napojeno na řad školy. Celkový odhadovaný příkon všech zařízení je cca 1000 W

- Řešení dopravy – není dotčeno

- Vegetační úpravy – jsou předmětem stavby. Jsou navrženy s ohledem na přirozenou

lokální vegetaci. Zohledněna je i vzdělávací funkce zeleně.

- Elektronické komunikace – není dotčeno

# Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb

- Jsou součástí SO 02 pro zajištění fungování vodního biotopu.

SEZNAM PŘÍLOH

A,B		PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1		KATASTRÁLNÍ SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

C.2		SITUACE STÁVAJÍCÍHO STAVU

C.3		KOORDINAČNÍ SITUACE

SO 1 TERÉNY, POVRCHY, VYBAVENÍ, ZELEŇ

D.1.1.	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ (ASŘ)

D.1.1.1		TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.2		OSAZOVACÍ PLÁN

D.1.1.3		VYTYČOVACÍ PLÁN

D.1.1.4		DETAIL- TERÉNNÍ ÚPRAVY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

D.1.1.5		PLAZÍ ZÍDKA – SPECIFIKACE A PŮDORYS

D.1.1.6		PLAZÍ ZÍDKA – DETAILY A ŘEZY

D.1.1.7		SLACK LINE, KOMPOSTÉR, BROUKOVIŠTĚ

D.1.1.8		PLÁN VÝKOPŮ

SO 2 VODNÍ BIOTOP

D.1.1.	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ (ASŘ)

D.1.1.1		TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1		PŮDORYS JEZÍRKA

D.1.1.2		PŮDORYS TECHNOLOGIE

D.1.1.3		ŘEZ A – A‘

D.1.1.4		ŘEZ B – B‘

D.1.1.5		ŘEZ C – C‘

D.1.1.6		DETAILY ZAKONČENÍ

D.1.1.7		PLÁN OSÁZENÍ

F.1		VÝKAZ VÝMĚR

F.2		ROZPOČET PŘÍMÝCH INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ