ZAHRADA ZŠ MILÍN ETAPA I

SO 01

TERÉNY, POVRCHY, VYBAVENÍ, ZELEŇ

PŘÍLOHA D.1.1.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Zadavatel:

Obec Milín

11. Května 27

262 31, Milín

IČ: 00242730

Zastoupen:

Ing. Vladimír Vojáček – místostarosta obce

Odpovědný projektant:

Ing. Radka Matoušková

Žalanského 273/10, 163 00, Praha 6

Tel. : +420 777 083 533

Email:  matouskova.loci@gmail.com

www.loci-asociace.com

IČO: 87554330

Zhotovitel SO 01 – TERÉNY, POVRCHY, VYBAVENÍ ZELEŇ

Ing. Radka Matoušková

Zhotovitel SO 02 – VODNÍ BIOTOP

Ing. Petr Lomnický

ČKAIT 0011752

Vojtěšská 197/16, 110 00, Praha 1

OBSAH

1.	NAVRŽENÝ POSTUP REALIZACE	14

2.	PŘÍPRAVENÉ PRÁCE	14

2.1.	Vytyčení hranice staveniště	14

2.2.	Ochrana stávajících dřevin	14

1.1.	Vytyčovací práce	14

1.2.	Sejmutí a skrývka ornice	14

1.3.	Kácení a probírka stávajících dřevin	15

3.	TRÉNNÍ ÚPRAVY	15

4.	ZPEVNĚNÉ PLOCHY – ŠTĚRKOVÉ TRÁVNÍKY (ŠT)	17

1.4.	Založení	17

1.5.	Následná péče a údržba	17

5.	VYBAVENÍ ZAHRADY	17

5.1.	Plazí zídka – geologická sbírka českých hornin	18

5.2.	Slack line	18

5.3.	Kompost	18

5.4.	Interaktivní prvky EVVO	19

6.	Zeleň	20

6.1.	Založení vegetačních prvků	20

6.2.	Navržený sortiment	20

6.2.1.	Okrasné a ovocné stromy	20

6.2.3.	Okrasné a ovocné keře	21

6.2.4.	Trvalky a traviny	21

6.3.	Kvalita rostlinného materiálu	22

6.4.	Technologie založení zeleně	22

6.4.1.	Listnaté stromy se zemním balem	22

6.4.2.	Keře	22

6.4.3.	Založení záhonů trvalek a travin	23

6.4.4.	Založení a rekonstrukce trávníku	23

6.5.	Povýsadbová rozvojová a udržovací péče	24

7.	BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	26

PŘÍLOHA Č. I	INVENTARIZACE STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN  ………………………………………………………………………………………………..….26-35

# NAVRŽENÝ POSTUP REALIZACE

Navržené úkony budou realizovány v době stanovené zadavatelem. Pro realizaci vegetačních prvků bude brán zřetel na agrotechnické termíny.

Předpokládaný postup prací:

- ošetření a kácení dřevin dle návrhu opatření

- přípravné práce (vytyčení hranic staveniště, zabezpečení stávajících dřevin),

- vytyčení navržených povrchů, terénních modelací, vodního biotopu a keřových výsadeb

- sejmutí drnu s odvozem na deponie

- sejmutí ornice a uložení na dočasné úložiště

- hloubení výkopů pro navržené zpevněné a pro vodní biotop s urovnáním dna a uložením zeminy na místa navržených terénních modelací s hrubou modelací do navržených tvarů a se zhutněním ve vrstvách

- hloubení rýh pro technologie vodního biotopu s uložením zeminy na místa navržených terénních modelací s hrubou modelací povrchu a se zhutněním

- přesuny zeminy a hrubé terénní úpravy – vrstvení zeminy ve vrstvách do projektovaných profilů

- vrstvení a hutnění podkladových vrstev zpevněných ploch – štěrkový trávník

- vytyčení interaktivních prvků EVVO, a slack line

- rozmístění a osazení interaktivních prvků EVVO – Broukoviště; špalkoviště

- mulčování

- příprava kotvení pro Slack line

- doplnění ornice, urovnání terénu, čisté terénní úpravy, odvoz přebytečného materiálu

- začištění a dorovnání zpěněných ploch – štěrkový trávník

- vytyčení a příprava ploch pro výsadby

- výsadba stromů a keřů

- urovnání povrchu s jemným domodelováním a přípravou půdy založení trávníku,

- založení a rekonstrukce trávníku, včetně osetí štěrkových trávníků

- dokončovací práce.

# PŘÍPRAVENÉ PRÁCE

# Vytyčení hranice staveniště

Hranice staveniště bude řádně vytyčeno a vyznačeno pro zamezení vstupu.

# Ochrana stávajících dřevin

U kořenových zón stávajících dřevin nebude prováděna navážka žádného materiálu. Zemina ani jiné sypké materiály nebudou rozprostírány blíže než 1 m od kmene, a to výhradně ručně. V místě kořenového systému stávajících stromů bude případně redukována konstrukce podkladních vrstev zpevněných ploch, vyloučena je možnost skládkování materiálu apod. Při výkopech nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění stromů se nepředpokládají. Pokud k nim dojde, budou ošetřena profesionálním zahradníkem či arboristou. Ochrana stromů bude striktně řešena v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav při stavebních činnostech.

# Vytyčovací práce

Vytyčení veškerých ploch a prvků v rámci bude provedeno v souladu s přílohou č. D.1.1.3 VYTYČOVACÍ PLÁN.

# Sejmutí a skrývka ornice

Ornice bude sejmuta a z míst, kde by mohlo dojít k její degradaci – plochy vykopávek a terénních modelací. Použita bude v rámci čistých terénních úprav na dorovnání povrchových nerovností jako vegetační vrstva určená k osetí/výsadbám. V průběhu stavby bude ornice uložena na dočasnou skládku, případně po dobu stavby překryta geotextilií či jiným materiálem, který zabrání jejímu smísení s půdou hrubšího zrna či jiným materiálem. Přechodná skládka ornice bude umístěna ve stínu a chráněna proti vyschnutí drny, slámou či jiným materiálem.

V rámci přípravy pozemku pro založení bude přesunut a deponován stávající kompost – cca 3m3, tak aby nedošlo k jeho degradaci. Kompost bude pří realizaci dílem použit pro výsadbu nových dřevin a založení trvalkových výsadeb. Dílem bude uložen do prostoru nově zřízeného kompostu.

# Kácení a probírka stávajících dřevin

Kácení dřevin bude probíhat v souladu s platnou legislativou, jmenovitě pak: vyhláška č. 222/2014 Sb. Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení; zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Přesazení stávajících dřevin se řídí Standardy péče o přírodu a krajinu SSPK A02:2014 – Výsadba a řez keřů a lián.

Kácení bude provedeno v souladu s přílohou č. C.2 SITUACE STÁVAJÍCÍHO STAVU a v souladu s inventarizační tabulkou, která je přílohou č. 1, této zprávy.

Kácení bude provedeno klasickým způsobem do proluk (směrové kácení). Nesmí dojít k poškození okolních dřevin ani jiného majetku. V místech, kde při směrovém kácení hrozí poškození okolní zeleně či jiného majetku, bude přistoupeno k postupnému kácení se spouštěním větví a částí kmenů.  Po kácení bude pařez seříznut, případně frézován, na úroveň terénu, kořeny a podzemní část nebude odstraněna. Keře a nálety budou odstraněny vč. pařízků. Kácení bude provedeno v období vegetačního klidu. Kmeny budou zbaveny všech postranních větví, kosterní (primární/sekundární) větvení bude zakráceno a zachováno, kmeny budou pořezány na délky v rozmezní 1–5 m a využity v rámci interaktivního prvku Broukoviště (viz SO 01 příloha č. D.1.1.7 BROUKOVIŠTĚ). PROŘEZ BUDE PŘEDNOSTNĚ KONZULTOVÁN S AUTORSKÝM DOZOREM!! Postranní větve budou štěpkovány a dřevní hmota bude využita v rámci zahrady pro mulčování ploch.

Probírka a přesazení skupinových porostů bude přednostně konzultováno s autorským dozorem. Přesazeny budou dřeviny vytypované v rámci autorského dozoru, které jsou lokálně a kompozičně vhodné. Bezprostředně po vyjmutí dřevin z původního stanoviště budou buď rovnou zasazeny na stanoviště nové, nebo budou uloženy do dočasné deponie se zahrnutím kořenového systému, aby nedošlo k jejich vysychání. Deponie bude pravidelně zavlažována v intenzitě s ohledem na aktuální klimatické podmínky. Při přesazení budou odstraněny nebo zakráceny všechny poškozené nebo zaschlé kořeny a bude proveden komparativní řez, který upraví poměr mezi nadzemní a podzemní částí dřevin. Výsadba i následný řez bude proveden v souladu se Standardy péče o přírodu a krajinu SSPK A02:2014 – Výsadba a řez keřů a lián.

Všechny zásahy do stávající zeleně budou provedeny kvalifikovanými arboristy, nejlépe certifikovanými (European Treeworker, ISA Certified Arborist, Český certifikovaný́ arborista – Stromolezec). Veškeré dodávky a služby budou realizovány v souladu s platnou legislativou a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.

# TRÉNNÍ ÚPRAVY

Terénní úpravy budou realizovány dle přílohy č. D.1.1.4 Detaily terénních úprava a zpevněných ploch. D.1.1.8 PLÁN VÝKOPŮ.

Zakládání terénních úprav se řídí zejména těmito normami:

ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou.

ČSN 733050 Zemní práce.

Terénní úpravy čítají veškeré odkopávky, přesuny zeminy a modelace terénu včetně přípravy výkopu pro SO 02 Vodní biotop. Podstatou navržených terénních modelací v rámci návrhu je upotřebit veškerou zeminu z vykopávek na pozemku a zamezit finančně náročnému přesunu a deponování zeminy.

Před započetím terénních úprav bude z ploch určených pro zpevněné plochy, vodní biotop, terénní modelace a plochy výsadeb, odstraněn drn. Drn bude použit pro zakrytí deponované ornice a po ukončení ČTÚ odvezen a skládkován.

Z ploch určených pro zpevněné plochy, vodní biotop a terénní modelace odstraněná hornice do hloubky 10 – 15 cm. Ornice bude během hrubých terénních úprav (HTÚ) deponována na pozemku a zpět upotřebena v rámci čistých terénních úprav (ČTÚ).

V rámci hrubých terénních úprav (HTÚ) probíhají vykopávky pro skladební vrstvy zpevněných ploch a hloubení dna vodního biotopu. Vykopaná zemina bude použita pro spodní vrstvy terénních modelací. Dno výkopu zpevněných plochy a vodního biotopu bude srovnáno a zhutněno. Vykopávky pro SO 02 Vodní biotop budou koordinovány a konzultovány s navazujícími pracemi v rámci SO 02. Zemina z vykopávek bude upotřebena na terénní modelace.

Plocha pro terénní modelace bude zbavena ornice, dno po sejmutí ornice bude srovnáno a rozvolněno! Zemina na terénní modelace bude vrstvena a hutněna po vrstvách o mocnosti cca 10 - 20 cm. Jednotlivé vrstvy budou válcovány zásadně směrem zvenku do středu válcované vrstvy. Do spodních vrstev bude sypána zemina ze spodních vrstev vykopávek.

V rámci čistých terénních úprav bude jako vegetační vrstva navezena a rozprostřena kvalitní ornice ve vrstvě 15-20 cm, a to ornice sejmutá z pozemku. Ornice bude případně obohacená kompostem. Bude se vždy jednat o katrovanou zeminu zbavenou nečistot a hrud, v bezplevelném stavu. Nově modelované plochy budou v rámci ČTÚ pečlivě upraveny na plánované výšky. Pozor na sesedání zeminy! Pozor na vodní erozi, ke které může v rámci realizace dojít – povrch musí být dorovnán a odpovídajícím způsobem zhutněn. V místech, kde je navržen trávník či jiné výsadby, zůstane sypká svrchní vrstva o mocnosti cca 10 cm, kde jsou navrženy keřové výsadby, zůstane nezhutněná vrstva prokypřená do hloubky cca 30 cm

Maximální výška terénních modelací po slehnutí a hutnění nikde nepřesáhne 1,4 m.

HTÚ i ČTÚ budou dokončeny před započetím výsadbových prací a budou provedeny odbornou zahradnickou (stavební) firmou. HTÚ i ČTÚ budou před započetím výsadeb zkontrolovány a odsouhlaseny autorským dozorem.

V rámci terénních úprav bude provedeno hloubení rýh pro přípravu a realizaci technologie vodního biotopu (viz SO 02), s následným zasypáním a zhutněním. V místech navržených nezpevněných ploch bude zasypání provedeno pouze do nezbytné výšky. Vykopávky pro SO 02 Vodní biotop budou koordinovány a konzultovány s navazujícími pracemi v rámci SO 02.

# ZPEVNĚNÉ PLOCHY – ŠTĚRKOVÉ TRÁVNÍKY (ŠT)

# Založení

Zpevněné plochy budou realizovány dle přílohy č. D.1.1.4 Detaily terénních úprava a zpevněných ploch a dle přílohy C.3 Koordinační situace.

ŠTĚRKOVÝ TRÁVNÍK je navržen jednovrstvý pochozí bezobrubový.

Pěšiny jsou navrženy o šířce 0.7 m s výjimkou rozšíření u vodního biotopu na 1 m.

Celková plocha štěrkových trávníků činní 271 m².

Plochy pro realizaci štěrkových trávníků budou nejprve vytyčeny (viz. SO 01 Příloha č. D.1.1.3 VYTYČOVACÍ PLÁN). Poté bude celá plocha zbavena drnu. Dále bude sejmuta ornice o mocnosti 10–15 cm (dle kvality). Ornice bude využita na pozemku v rámci ČTÚ. Ostatní zemina sejmutá při vykopávkách bude využita na pozemku v rámci HTÚ. Hloubka dna kufru pro štěrkové trávníky bude 15 cm. Dno výkupu bude urovnáno a vyspádováno dle celkového příčného sklonu 2-3 %.

Poté bude navezena vrstva ze štěrkodrti F 8–32 mm s příměsí travního substrátu v poměru 80%: 20%

(stěrk : substrát). Směs bude zhutněna na předepsanou míru min. 50 MPa do projektové výšky a spádována v příčném sklonu 2-3 %. Horní vrstva bude během výsadbových prací oseta travní směsí s řebříčkem. Po osevu bude povrch řádně a pravidelně zaléván až do fáze uchycení. První seč bude provedena až po dosažení průměrné výšky porostu cca 10 cm. Dřívější seč není žádoucí.

Odvodnění bude řešeno příčným a podélným spádováním do přilehlého terénu. Vyspádování podloží bude před položením svrchních vrstev zkontrolováno a odsouhlaseno autorským dozorem.

Skladba ŠT:

- směs štěrkové frakce 8-32 mm a travního substrátu v poměru 80%:20% o celkové mocnosti 150 mm.

Štěrkový trávník musí být realizován zkušenou firmou s dobrými referencemi.

# Následná péče a údržba

Údržba cest a ploch bude spočívat v opravě povrchu doplněním vrstvy štěrku, vyplněním výtluků a jamek s očistěním a uválcováním. V místech, kde dojde k vyšlapání travního semene na štěrkové lože není třeba dosevu. V místech, kde travní směs překryje štěrkové lože lze plochu ponechat zarostlou. Štěrkové trávníky jsou pravidelně sečeny na výšku 3 – 5 cm. Navržená směs s příměsí řebříčku je suchomilná, schopná přestát i větší přísušky. Závlaha plochy není nutná. V případě extrémního sucha, kdy dojde k úplnému vyschnutí travního porostu/semene, lez povrch zaprášit vrstvou travního substrátu, zaválet, a znovu osít. S ohledem na štěrkové lože není případná prořezávka kořenů (vertikutace) žádoucí.

# VYBAVENÍ ZAHRADY

Součástí vybavení pozemku jsou interaktivní prvky EVVO a vybavení sportoviště - slack line. Navrhované vybavení zahrady nespadá do kategorie herních prvků. Interaktivní prvky EVVO mají umožnit výuku přírodovědných předmětů v praxi formou zážitkové pedagogiky. Slack line spadá do kategorie venkovní sportovní vybavení.

Vybavení zahrady se řídí zejména těmito normami:

EN 335-2 Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Definice tříd použití – část 2: Aplikace na rostlé dřevo,

EN 350-2 Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Přirozená trvanlivost rostlého dřeva – část 2: Přirozená trvanlivost a impregnovatelnost vybraných dřevin důležitých v Evropě,

EN 351-1 Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Rostlé dřevo ošetřené ochrannými prostředky – část 1: Klasifikace průniku a příjmu ochranného prostředku,

EN 636 Překližkové desky – Požadavky,

EN 1991-1-2 Zatížení konstrukcí – Část 1-2: Obecná zatížení – Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru,

EN 1991-1-3 Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem,

EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem,

EN ISO 2307 Textilní lana – Stanovení určitých fyzikálních a mechanických vlastností,

EN ISO 9554 Textilní lana – společná ustanovení,

Nařízení vlády č. 344/2000 Sb. O technických požadavcích na kosmetické prostředky

Zákon 267/2015 Sb. o ochraně veřejného zdraví

Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

# Plazí zídka – geologická sbírka českých hornin

Viz. Příloha č. D.1.1.5 PLAZÍ ZÍDKA SPECIFIKACE A PŮDORYS.

Zídka se vine zahradou od pěšiny k vodnímu biotopu a dále přes stávající svah k habrovému tunelu. Reaguje na stávající i nové terénní úpravy. Zídka má v různých částech různou výšku i strukturu. V některých místech jde pouze o rozvaliny, po rozvalinách se opět formuje do tvaru suché zídky, Maximální výška zídky nepřesáhne

0,4 m. V rozvalinách budou použity pouze balvany o frakci větší než 0,4 m, aby bylo zamezeno snadnému pohybu/přesunu. Části suché zídky budou prosypány směsí substrátu (30%) a štěrku f 8/16 (70%).

Před založením bude zídka řádně vytyčena, z celkové plochy zídky bude sejmut travní drn a odvezen ke skládkování. Ornice sejmutá pro základové vrstvy bude využita v rámci ČTÚ. Zemina vykopaná pro základové vrstvy bude využita v rámci HTÚ. Základovou vrstvu tvoří hrubozrnný štěrk f 16/32 mm o mocnosti vrstvy min. 15 cm, hutněný na Edef2 ≥ 30 MPa. Na základovou vrstvu budou do projektových profilů kladeny kameny.

Na tvorbu zídky budou použity následující české horniny: žula, rula, čedič, pískovec, vápenec, porfyr, břidlice, svor, durbahit, fonolit, granodiorit (případně i další). Zastoupení jednoho druhu nepřesáhne 30% celkového objemu, každý druh bude zastoupen minimálně z 9%. Kameny před kladením do zídky budou odsouhlaseny stavebním dozorem.

# Slack line

Viz. Příloha č. D.1.1.7 2 SLACK LINE.

Slack line je balanční sportovní prvek tvořený polypropylenovým popruhem, který vypnut mezi přenosné stojny s otvory pro nastavení výšky slack liny (rozmezí výšek od 30 – 100 cm). Popruh je kotven pomocí zemích kotev a vynut pomocí ráčen. Chodící část o délce cca 10 m. Celková délka popruhu cca 15 m. Prvek je mobilní, kdykoli rozebratelný. Prvek je možné kdykoliv rozebrat a uklidit. Na zimu je doporučeno prvek schovat.

Slack line bude vypnuta a umístěna po dokončení veškerých výsadbových pracích.

# Kompost

Kompostér se skládá z robustní stavebnicové konstrukce s použitím 4 ocelových žárově zinkovaných noh spojených křížem, do kterých se vsazují dřevěné fošny o tloušťce 3cm. Mezery pro provzdušnění kompostu jsou libovolně nastavitelní. Dřevěné dílce kompostéru lze na kterékoliv straně lehce vyjmout a tím je umožněn přístup ke spodním vrstvám již hotového kompostu. Rozměry půdorysu kompostéru jsou 2 x 2m, výška je 85cm, při objemu 3400 litrů.

Před založením bude plocha pro lože řádně vytyčena, Z celé plochy bude sejmut travní drn a odvezen ke skládkování. Ornice sejmutá pro základovou vrstvu bude využita v rámci ČTÚ. Základovou vrstvu tvoří hrubozrnný štěrk f 16/32 mm o mocnosti vrstvy min. 10 cm, hutněný na Edef2 ≥ 30 MPa. Na základovou vrstvu bude kompost situován.

# Interaktivní prvky EVVO

Interaktivní vzdělávací prvek výchovy EVVO. Prvek není určen pro lezení! Cílem prvku je sledovat přirozené změny přírodních materiálů vlivem času a povětrnostních vlivů (hniloba, růst cizopasníků na kmenech, výskyt hmyzu i drobných živočichů je žádoucí!)

Prvek je situován v západní části zahrady. Vázán je na stávající svah, který je částečně pokrytý vegetací a zbytky dřevěné hmoty i kamenů. Ve stávajícím duchu bude prostor rozšířen, částečně vyčištěn od stávající vegetace a doplněn o kmeny, klády i kameny. Před započetím prací bude přesunut stávající kompost tak aby nedošlo k jeho degradaci. Kompost bude dílem použit pro výsadbu nových dřevin a založení trvalkových výsadeb. Dílem bude uložen do prostoru nově zřízeného kompostu.

Dřevěná hmota bude získána na pozemku po kácení stávajících dřevin. Kmeny nebudou odkorněny. Kmeny budou dílem volně loženy na terénu a zajištěny proti pohybu, dílem budou rozřezány na kulatiny a kotveny kolmo do terénu. Kolmo kotvené kulatiny budou zahloubeny do terénu do štěrkového lože a obsypu f 16/32 o tloušťce vrstvy 10 cm aby se zpomalilo tlení podzemních částí. Výška nadzemní části nepřesáhne 30 cm. Klády i kulatiny musí být zajištěny proti jakémukoliv pohybu.

Kameny budou volně loženy na terénu. Použity budou kameny sebrané na pozemku.

PRVEK BUDE REALIZOVÁN ZA PŘÍTOMNOSTI AUTORSKÉHO DOZORU!

Povrch prostoru bude mulčován dřevěnou štěpkou. Štěpka bude vyrobena na pozemku z dřevěné odpadní hmoty po kácení.

# Zeleň

# Založení vegetačních prvků

Zásady a technologie výsadby dřevin i zakládání travnatých ploch a péče o dřeviny a trávníky jsou popsány v těchto normách:

ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou,

ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba,

ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání,

ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko – biologické způsoby stabilizace terénu, stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukce ze živých a neživých materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce,

ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy,

ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích,

ČSN 733050 Zemní práce,

Vyhláška č. 192/2005 Sb. Kterou se mění vyhláška č. 48/1982 Sb.  Kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technické zařízení.

Postup výsadby a řezu keřů a stromů dále specifikují Standardy péče o přírodu a krajinu:

SSPK A02 003:2014 – Výsadba a řez keřů

SSPK A02 001:2013 – Výsadba stromů

# Navržený sortiment

Bude vysazeno celkem 5 stromů a 44 ks keř a 2157 ks trvalek a travin.

Rozmístění sortimentu viz příloha č. D.1.1.2 OSAZOVACÍ PLÁN

# Okrasné a ovocné stromy

| S | STROMY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TYP | Zkratka | taxon | taxon_cesky | specifikace | počet ks |
| S | PrAvPL | Prunus avium 'Plena' | třešeň ptačí | v 250-300, vícekmen, bal | 1 |
| S | BePe | Betula pendula | bříza bělokorá | Pyr 2xp, v 200-250, trojkmen, taš 40l | 1 |
| S | QuRo | Quercus robur | dub letní | Šp, 1xp, v 200-250, dvojkmen, bal | 1 |
| S | SoTo | Sorbus torminalis | jeřáb břek | BAL Vk 3xp OK 14-16 | 1 |
| S | SaAl | Salix alba 'Tristis' | vrba bílá | BAL Vk 3xp OK 14-16 | 1 |
| STROMY CELKEM |  |  |  |  | 5 |

# Okrasné a ovocné keře

| K | KEŘE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TYP | Zkratka | taxon | taxon_cesky | velikost | počet ks |
| K | SaPu | Salix purpurea 'Nana' | vrba nachová | vel. 70-90 cm | 9 |
| K | ArMe | Aronia melanocarpa |  | vel. 150 cm | 6 |
| K | SpSa | Spiraea salicifolia | tavolník vrbolistý | vel. 20-30 cm | 2 |
| K | ViOp | Viburnum opulus | kalina obecná | vel. 100 cm | 9 |
| K | AmLa | Amelanchier lamarckii | muchovník lamarkův | vel. 80-100 cm, ZB | 5 |
|  | AmOv | Amelanchier ovalis | muchovník oválný | vel. 60-80 cm | 3 |
| K | ViBo | Viburnum bodnantense | kalina bodnantská | vel. 80-100 cm, ZB | 4 |
| K | ViRy | Viburnum rhytidophyllum | kalina vrásčitolistá | vel. 100-125 cm, ZB | 3 |
| k | StPi | Staphylea pinnata | klokoč zpeřený | vel. 80-100 cm, ZB | 3 |
| KEŘE CELKEM |  |  |  |  | 44 |

# Trvalky a traviny

| SKUPINOVÉ POROSTY TRVALEK A TRAVIN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| taxon | taxon_cesky | velikost | počet ks |
| TRVALKY DO VOLNÉ PLOCHY 241 m2 |  |  |  |
| Allium hollandicum 'Purple Sensation' | česnek 'Purple Sensation' | K9 | 65 |
| Aster ageratoides 'Starshine' | hvězdnice | K9 | 36 |
| Aster cordifolius 'Little Carlow' | hvězdnice | K9 | 22 |
| Deschampsia cespitosa 'Pálava' | metlice trsnatá | K9 | 36 |
| Fragaria vesca | jahodník | K9 | 36 |
| Geranium cinereum 'Jolly Jewel Salmon' | kakost sivý | K9 | 48 |
| Helleborus niger | čimeřice černá | K9 | 30 |
| Hemerocallis 'Stella de Oro' | denivka | K9 | 217 |
| Hypericum perforatum | třezalka tečkovaná | K9 | 145 |
| Leucanthemum vulgare 'May Queen ' | kopretina bílá | K9 | 72 |
| Melissa officinalis | meduňka lékařská | K9 | 29 |
| Mentha x piperita | máta peprná | K9 | 108 |
| Nepeta x faassenii | šanta zkřížená | K9 | 193 |
| Papaver orientale 'Checkers' | mák východní | K9 | 17 |
| Rudbeckia fulgida 'Goldsturm' | třapatka zářivá | K9 | 217 |
| Salvia nemorosaa 'Caradonna' | šalvěj hajní | K9 | 11 |
| Stipa tenuissima | kavil péřívitý | K9 | 108 |
| Veronicastrum virginicum 'Album' | rozrazil virginský | K9 | 169 |
| TRVALKY DO PODROSTU 68 m2 |  |  |  |
| Aster ageratoides 'Asran' (okraje) | hvězdnice | K9 | 71 |
| Carex morowii 'Irish Green' | ostřice japonská | K9 | 122 |
| Geranium macrorrhizum 'Spessart' | Kakost oddenkatý | K9 | 71 |
| Geranium phaeum 'Lily Lovell' | Kakost hnědočervený | K9 | 41 |
| Bergenia 'Schneekissen' | bergenie |  | 71 |
| Sesleria atumnalis | Pěchava vápnomilná | K9 | 122 |
| CIBULOVINY |  |  |  |
| Narcissus poeticus | narcis bílý | - | 30 |
| Tulipa sp. | tulipán | - | 30 |
| Galanthus nivalis | sněženka podsněžník | - | 40 |
| TRVALKY, TRAVINY, CIBULOVINY CELKEM |  |  | 2157 |

# Kvalita rostlinného materiálu

Kvalitativně by měl výběr rostlin odpovídat výpěstkům 1. třídy (řídí se normou ČSN DIN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin). Použitý rostlinný materiál musí být z fytopatologického hlediska nezávadný a velikostně bude odpovídat požadavkům projektu. Materiál a provedení výsadby bude odpovídat zahradnickým standardům. Práce budou prováděny vyškolenými pracovníky s dostatečnou praxí v oboru, pomocné práce pracovníky zaučenými. V průběhu dopravy a manipulace budou stromy a ostatní výsadbový materiál chráněny před poškozením. Koruna stromů musí být pravidelná, bez poškození a musí odpovídat danému taxonu, kmeny nesmí vykazovat žádné známky poškození. Budou vysazeny výpěstky od domácích producentů v klimaticky podobné oblasti!

# Technologie založení zeleně

Veškeré výsadby budou probíhat na stanoviště předem vyčištěné od nežádoucích příměsí (stavebního odpadu, kamenů apod.), a to pro dřeviny do vzdálenosti min 2 m kolem vysazované dřeviny, do hloubky min. o 0,3 metru větší, než je hloubka výsadbové jámy, pro trvalky plošně pro celou plochu záhonu, do hloubky min. 0,3 metru.

# Listnaté stromy se zemním balem

Pozice stromů budou vytyčeny a poté budou v terénu zkontrolovány autorským dozorem, případně bude jejich pozice upravena. U listnatých stromů budou použity alejové odrostky se zemním balem, 3x přesazované, s obvodem kmínku 10–12 cm, případně 12–14 cm (měřeno v 1 m).

Stromy budou ihned po dodání vysazeny do předem připravené jámy dle velikosti balu, hloubka bude jámy bude odpovídat 1,2násobku hloubky balu, šíře je min. 1,5násobkem průměru balu, s 50 % výměnou půdy za kvalitní živný, ale propustný zahradní substrát.

V každé jámě bude po odkrytí zjištěna potřeba drenáže. Při nepříznivých odtokových poměrech bude jáma odpovídajícím způsobem prohloubena a bude použita drenážní vrstva min. 200 mm štěrku. V jamách budou odstraněny větší kameny, těžko zetlívající části rostlin, popř. jiné odpady, povrch stěny bude rozrušen. Stěny jámy se budou kónicky svažovat. Kořenový systém rostliny bude uvolněn způsobem odpovídajícím použitému typu obalu. Výsadbové jámy budou před výsadbou potvrzeny autorským dozorem.

Stromy budou kotveny dvěma kůly s úvazkem (pozor na dostatečné zapuštění kůlů do výsadbové jámy). Před výsadbou nebo ihned po výsadbě bude proveden povýsadbový výchovný řez (nesmí být zastřižen terminál!!!). Po výsadbě budou stromy důkladně zality (min. 50 l/ks). Pod stromy bude vytvořena zálivková mísa o průměru 60-80 cm, její povrch bude zamulčován v mocnosti 8 cm (sláma, ev. jemně drcená borka, štěpka). Doporučen je podzimní termín výsadby!

# Keře

Keřové skupiny budou vytyčeny a poté budou v terénu zkontrolovány autorským dozorem, případně bude jejich pozice upravena. Plochy pro výsadbu keřů budou zbaveny drnů. Bude provedeno potřebné doplnění kvalitní ornice a dorovnání terénu. V případě potřeby bude provedeno mechanické odplevelení.

Budou použity kontejnerované a prostokořenné keře. Kontejner musí být dostatečně prokořeněný, kořenový bal z kontejneru se nesmí samovolně rozpadat, před výsadbou je nutné dbát na průběžné zásobování vodou.

Kontejnerované keře budou ihned po dodání vysazeny do předem připravené jámy. Kořenový systém rostlin bude uvolněn odpovídajícím způsobem (přerušení kořenů stáčejících se po obvodu kontejneru, proříznutí zplstnatělé vrstvy kořenů na obvodu kontejneru). Prostokořenné rostliny budou před výsadbou minimálně na hodinu namočené do vody (maximálně na 24 hodin), při výsadbě budou odstraněny nebo zakráceny všechny poškozené nebo zaschlé kořeny.

Výsadbové jámy budou o velikosti min. 0,3 x 0,3 x 0,3 m (dle velikosti kořenového systému rostlin) s 50 % výměnou půdy za kvalitní živný, ale propustný zahradní substrát. V jamách budou odstraněny větší kameny, těžko zetlívající části rostlin, popř. jiné odpady, povrch stěny bude rozrušen. Jáma bude mít čtvercový půdorys, stěny se budou kónicky svažovat. Výsadbové jámy budou před výsadbou potvrzeny autorským dozorem.

Před výsadbou nebo ihned po výsadbě kontejnerovaných keřů bude proveden povýsadbový výchovný řez. V případě využití prostokořenných sazenic budou výhony zkráceny na 1/2 až 2/3 původní délky, slabé či poškozené výhony budou zcela odstraněny.

Po výsadbě budou keře důkladně zality tak, aby byla provlhčena půda pod spodní úroveň výsadbové jámy. Po provedené výsadbě skupin keřů je nutné půdu mezi rostlinami urovnat a nakypřit; nakypření neprovádět v případech výsadby na svazích! Povrch pod keři a keřovými skupinami bude překryt vrstvou mulče o mocnosti 8 cm (sláma, ev. jemně drcená borka, štěpka).

Při výsadbě popínavých rostlin budou šlahouny navedeny na ocelová lanka pnoucího systému.

# Založení záhonů trvalek a travin

Budou použity kontejnerované trvalky (vel. K9). Výsadba trvalek bude provedena dle přílohy D.1.1.2 OSAZOVACÍ PLÁN. Bude probíhat na předem vyčištěné stanoviště a bude následovat po založení keřových výsadeb na urovnané, vyčištěné a odplevelené plochy s vrstvou min. 200 mm kvalitní zeminy – ornice z ČTÚ. Ornice bude obohacena kompostem sejmutým na pozemku.

Rostliny budou vysazovány do jamek o vel. cca 0,02 m3, s doplněním kompostu (z místních zdrojů). Před výsadbou bude zkontrolována kvalita kořenového systému. Bal bude rozvolněn tak aby kořeny vyseli rovně k zemi. Případná plst bude rozvolněna/prořezána. Povrch výsadeb bude zamulčován štěrkem frakce 4/8 mm o mocnosti 50 mm. Záhony budou po výsadbě udržovány především dostatečnou zálivkou a mechanickým odplevelováním.

# Založení a rekonstrukce trávníku

Trávník bude realizován na plochách poškozených stavební činností a na terénních modelacích. Předpoklad zahrnuje plochy terénních modelací a obvodové plochy pěšin a záhonů. Viz příloha č. C.3 KOORDINAČNÍ SITUACE.

Trávník bude zakládán následně po dokončení terénních úprav, stavebních prací a po výsadbách i dalších pracích na pozemku. Podklad bude tvořit rostlý terén bez stavebních zbytků, konstrukcí, kamenů apod., a to do hloubky min. 0,3 m.

Bude použita kvalitní zemina (ornice) získaná na pozemku o mocnosti vrstvi cca 10–15 cm, která bude rovnoměrně promíchána s příp. naváženou zeminou tak, aby bylo její složení stejné po celé ploše. Objem rozprostřené zeminy bude přizpůsoben její sléhavosti, aby nedošlo ke snížení úrovně terénu vůči okolí. Pokud dojde před výsevem trávníku k vzejití plevelů, bude aplikováno mechanické odplevelení.

Oseta bude luční travinobylinná směs, doporučený výsevek 10 g/m2. O osetí bude směs zasypána směsí ornice s kompostem, případně čistou ornicí, a to do výšky vrstvy 0,5 cm aby se zabránilo vysychání semene. Plocha bude pravidelně s ohledem na aktuální klimatické podmínky zavlažována. První, seč bude provedena na porostu o výšce 10 cm na výšku 3–5 cm. Je dobrá zohlednit intenzitu růstu plevelů – první seč by měla být provedena před nakvetením plevelů, aby nedocházelo k jejich šíření.

Postup prací:

- Vytyčení ploch

- Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu

- Doplnění a rozprostření ornice, mocnost cca 20 mm

- Úprava povrchu ornice

- Zaválcování lehkým válcem

- Výsev vhodného travního semene 10 g/ m2

- Zálivka 5 l/ m2

- První seč trávy

- Dosev travního semene 5 g/m2

Návrh složení travní směsi: hřišťová travní směs

Trávy 90%: 	Psineček obecný (Agrostis capillaris) 3%,

Psineček veliký (Agrostis gigantea) 2%,

Tomka vonná (Anthoxanthum odoratum) 1%,

Ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatior) 5%,

Kostřava luční (Festuca pratensis) 9%,

Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) 10%,

Kostřava červená pravá (Festuca rubra rubra) 15%,

Kostřava krátce výběžkatá (Festuca rubra trichophylla) 6%,

Kostřava drsnolistá (Festuca trachyphylla) 18%,

Jílek vytrvalý (Lolium perenne) 2%,

Bojínek luční (Phleum pratense) 8%,

Lipnice luční (Poa pratensis) 11%

Byliny 7,3%: 	Řepík lékařský (Agrimonia eupatoria) 0,6%,

Řebříček obecný (Achillea millefolium) 0,3%,

Rmen barvířský (Anthemis tinctoria) 0,5%,

Kmín kořenný (Carum carvi) 0,2%,

Chrpa luční (Centaurea jacea) 0,4%,

Mrkev obecná (Daucus carota) 0,1%,

Svízel bílý (Galium album) 0,3%,

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) 0,4%,

Máchelka podzimní (Leontodon autumnalis) 0,1%,

Máchelka srstnatá (Leontodon hispidus) 0,1%,

Kopretina bílá (Leucanthemum vulgare) 1,6%,

Sléz pižmový (Malva moschata) 0,4%,

Heřmánek pravý (Matricaria chamomilla) 0,2%,

Dobromysl obecná (Origanum vulgare) 0,4%,

Mák vlčí (Papaver rhoeas) 0,2%,

Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata) 0,2%,

Šalvěj luční (Salvia pratensis) 0,8%,

Krvavec menší (Sanguisorba minor) 0,5%

Jeteloviny 2,7%: 	Úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria) 0,5%,

Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus) 0,8%,

Tolice dětelová (Medicago lupulina) 0,2%,

Vičenec ligrus (Onobrychis viciifolia) 1%,

Jetel luční (Trifolium pratense) 0,2%

# Povýsadbová rozvojová a udržovací péče

Náklady na rozvojovou péči nejsou součástí projektu a rozpočtu.

Na nově založených vegetačních prvcích je nutno provádět rozvojovou péči ve smyslu ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy, a to v délce minimálně 3 roky. Patří sem hlavně závlaha u vysazených dřevin v době sucha, výchovné řezy dřevin, náhrada dřevin uhynulých, kontrola úvazků, závlaha trávníků v době sucha, mechanické odplevelování. Po ukončení období rozvojové péče bude kotvení stromů postupně odstraněno. Po rozrostení a zapojení porostů nebude u keřových porostů dále doplňován mulč. V případě úhynu dřeviny či jejího významného poškození (usychající hlavní větev / část koruny), bude tato ve vhodném agrotechnickém termínu nahrazena dřevinou novou.  V dalších letech je třeba pravidelně kontrolovat zdravotní stav stromů a na základě těchto prověrek uskutečnit potřebné zásahy (zdravotní řez, prosvětlovací řez, redukční řez atd.). Zdravotní kontrola by měla probíhat v prvních 10 let, každé 2-3 roky, později každých 4-6 let. K dosažení požadovaného habitu keřů a k jejich zahuštění je potřeba pravidelné prořezávání, a to nejlépe každé 2-3 roky v jarním období. Každoroční údržba trvalkových záhonů spočívá v jarním odstranění nadzemních částí rostlin a případném mechanickém odplevelení. Zálivka se po uchycení nadále provádí pouze v obdobích extrémního sucha.

Luční porost sečeme v prvním roce intenzivněni s ohledem na aktuální klimatické podmínky a s ohledem na intenzitu růstu plevelů. Průměrná výška seče je 3–5 cm. V druhém roce po vysetí začne louka pozvolna nakvétat. V druhém roce a vletech následujících lze luční porost sekat 2–3 do roka případně i častěji. První seč je provedena za květu kopretin – tedy v červnu. Aby se podpořila druhová pestrost porostu, je doporučena mozaiková seč.

# BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

# Při provádění stavebních prací musejí být dodrženy platné bezpečnostní předpisy a směrnice, ČSN a zákon na ochranu životního prostředí (114/1992 Sb.). BOZP podrobně řeší zákon č. 309/2006 Sb., jež nařizuje zajištění bezpečné a život neohrožující práce na staveništi, a to z hlediska koordinace v časové potřebě i způsobech provedení. Dále platí zákon 591/2006 Sb. o nařízení vlády o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví.

PŘÍLOHA Č. I	INVENTARIZACE STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN

Ingentarizační tabulka je převzata z: Urbanistická studie - Veřejná prostranství v Milíně – lokalita sídliště; část průzkumy a rozbory; Dendrologický průzkum; autoři: Ing. Mgr. Eva Jeníková, Ing. Magdaléna Smetanová; Ing. Radka Matoušková (červenec, 2017)

| Poř.č. | Název dřeviny latinský/český | Průměr kmene ve 130cm nad zemí (cm) | Obvod kmene ve 130 cm nad zemí (cm) | Výška dřeviny (m) | Výška nasazení koruny (m) | Průměr koruny (m) | Fyziologická vitalita | Zdravotní stav | Růstové podmínky | Sadovnická hodnota | Poznámka (návrh ošetření / priorita ošetření / jiné) | Ošetření | Etapa ošetření |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 347 | Picea pungens/ smrk pichlavý | 25,5 | 80 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | součástí skupiny stromů | 3 | jednostranná koruna v zápoji; nebezpečí vyvrácení | kácení | 1 |
| 348 | Picea pungens/ smrk pichlavý | 19,1 | 60 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | součástí skupiny stromů | 3 | jednostranná koruna v zápoji; nebezpečí vyvrácení | kácení | 1 |
| 349 | Pinus nigra/borovice černá | 47,8 | 150 | 9 | 6 | 6 | 2 | 3 | součástí skupiny stromů | 3 | jednostranná koruna v zápoji | kácení | 2 |
| 350 | Picea pungens/ smrk pichlavý | 39,8 | 125 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | součástí skupiny stromů | 3 | jednostranná koruna v zápoji; nebezpečí vyvrácení | kácení | 2 |
| 351 | Picea species/smrk | 18,5 | 58 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | součástí skupiny stromů | 3 | jednostranná koruna v zápoji; nebezpečí vyvrácení | kácení | 1 |
| 352 | Pinus nigra/borovice černá | 35,0 | 110 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3/4 | součástí skupiny stromů | 3 | vychýlená osa kmene; jednostranná koruna v zápoji; prosychá do 20% | kácení | 2 |
| 353 | Picea abies/smrk ztepilý | 30,3 | 95 | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 | součástí skupiny stromů | 3 | jednostranná koruna v zápoji; nebezpečí vyvrácení | kácení | 1 |
| 354 | Tilia cordata/lípa srdčitá | 24,2 | 76 | 12 | 3 | 5 | 2 | 3 |  | 2 | tlaková vidlice | ZŘ, RŘ | 2 |

| 355 | Betula pendula/bříza bělokorá | 31,8 | 100 | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 |  | 2 | slabé olistění; strom s krátkodobou perspektivou (do cca 10 let) – nutno pravidelně kontrolovat | kácení | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 356 | Betula pendula/bříza bělokorá | 30,3 | 95 | 12 | 7 | 5 | 3 | 3 |  | 3 | jednostranná koruna v zápoji, slabé olistění; strom s krátkodobou perspektivou (do cca 10 let) – nutno pravidelně kontrolovat | kácení | 2 |
| 357 | Betula pendula/bříza bělokorá | 25,5 | 80 | 12 | 6 | 5 | 3 | 3 |  | 3 | puklina na kmeni; strom s krátkodobou perspektivou (do cca 10 let) – nutno pravidelně kontrolovat | kácení | 2 |
| 358 | Betula pendula/bříza bělokorá | 26,4 | 83 | 11 | 5 | 5 | 3 | 3 |  | 3 | vychýlená osa kmene; pokroucený růst; strom s krátkodobou perspektivou (do cca 10 let) – nutno pravidelně kontrolovat | kácení | 2 |
| 359 | Sorbus aucuparia/jeřáb ptačí | 49,7 | 156 | 12 | 1,3 | 12 | 2 | 3 | součástí skupiny stromů | 2/3 | vychýlená osa kmene; tlakové větvení; větev hrozí vylomením; pahýly po špatně vedeném řezu; redukce větve hrozící vylomením | ZŘ, RŘ | 1 |

| 360 | Tilia cordata/lípa srdčitá | 22,3 | 70 | 10 | 3 | 6 | 1 | 2 | součástí skupiny stromů | 2 | puklina na bázi kmene (20x2 cm); hniloba; poškozená kůra | ZŘ. RŘ | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361 | Betula pendula/bříza bělokorá | 37,3 | 117 | 14 | 8 | 7 | 3 | 3 | součástí skupiny stromů | 3 | koruna prosychá cca z 20 % ; řídké olistění; strom s krátkodobou perspektivou (do cca 5 let) – nutno pravidelně kontrolovat |  |  |
| 362 | Betula pendula/bříza bělokorá | 28,7 | 90 | 14 | 8 | 6 | 2 | 3 | součástí skupiny stromů | 3 | koruna mírně prosychá; je v zápoji; strom s krátkodobou perspektivou (do cca 5 let) – nutno pravidelně kontrolovat |  |  |
| 363 | Betula pendula/bříza bělokorá | 18,5 | 58 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | součástí skupiny stromů | 5 | suchá | kácení | 2 |
| 364 | Larix decidua | 33,4 | 105 | 12 | 8 | 4 | 3 | 3 | součástí skupiny stromů | 4 | vychýlená osa kmene; řídká koruna; je v zápoji; neperspektivní se sníženou vitalitou | kácení | 2 |
| 365 | Betula pendula/bříza bělokorá | 30,3 | 95 | 12 | 7 | 6 | 3 | 3 | součástí skupiny stromů | 3 | vychýlená osa kmene; výrazně jednostranná koruna; mírně prosychá | kácení | 2 |
| 366 | Quercus robur | 30,9 | 97 | 12 | 7 | 5 | 3 | 3 | součástí skupiny stromů | 3 | tlakové větvení; mírně prosychá | ZŘ, RŘ | 2 |
| 367 | Tilia cordata | 27; 24; 29 | 85,76,89 | 12 | 0 | 8 | 1 | 2 | součástí skupiny stromů | 2 | trojkmen; špatně vedený řez na jednom z hlavních kmenů; rizikové větvení - nad domem! | kácení | 2 |
| 368 | Quercus robur | 31,8 | 100 | 12 | 3 | 5 | 1 | 1 | součástí skupiny stromů | 2 | mírně vychýlená osa kmene | ZŘ, RŘ | 2 |
| 369 | Betula pendula/bříza bělokorá | 28,7 | 90 | 12 | 4 | 7 | 2 | 4 | součástí skupiny stromů | 5 | havarijní stav: vychýlená osa kmene – původně dvojkmen; špatně vedený řez v minulosti; hniloba v řezné ráně na bázi kmene | kácet | 2 |
| 370 | Betula pendula/bříza bělokorá | 38,2 | 120 | 12 | 4 | 8 | 3 | 3 | součástí skupiny stromů | 3 | řídké olistění; strom s krátkodobou perspektivou (do cca 5 let) – nutno pravidelně kontrolovat |  |  |
| 371 | Betula pendula/bříza bělokorá | 35,0 | 110 | 12 | 3 | 6 | 4 | 5 | součástí skupiny stromů | 5 | řídké olistění, rány na kmeni; koruna proschlá ze 60% | kácet | 2 |
| 372 | Prunus avium/třešeň ptačí | 15,9 | 50 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | součástí skupiny stromů | 5 | suchá | kácet | 2 |
| 373 | Pinus nigra/borovice lesní | 27,1 | 85 | 12 | 4 | 5 | 3 | 3 | součástí skupiny stromů | 3 | vychýlená osa kmene; jednostranná koruna v zápoji | ZŘ | 2 |
| 374 | Larix decidua/modřín opadavý | 29,6 | 93 | 12 | 6 | 4 | 3 | 3 | součástí skupiny stromů | 3 | vychýlená osa kmene; jednostranná koruna v zápoji; neperspektivní | kácení | 2 |
| 375 | Quercus robur/dub letní | 28,7 | 90 | 12 | 1 | 5 | 2 | 2/3 | součástí skupiny stromů | 3 | jednostranná koruna v zápoji; ze strany zápoje suché větve – nutno odstranit | ZŘ | 2 |

| 376 | Fagus sylvatica/buk lesní | 37,3 | 117 | 12 | 3 | 8 | 2 | 4 | součástí skupiny stromů | 3 | velký rána v 0,5 nad zemí po ořezu větve - velké riziko hniloby | ZŘ - nutno ošetřit problematickou ránu | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 377 | Pinus nigra/borovice lesní | 36,6 | 115 | 12 | 6 | 6 | 2 | 3 | součástí skupiny stromů | 3 | jednostranná koruna; vychýlená osa kmene v důsledku řezu terminálu v minulosti | ZŘ | 2 |
| 378 | Picea abies/smrk ztepilý | 38,9 | 122 | 12 | 4 | 5 | 2 | 3 | součástí skupiny stromů | 4 | mírně vychýlená osa kmene; mírně prořídlá koruna; v zápoji; zvýšené riziko vývratu | kácet | 2 |
| 379 | Malus domestica/jabloň | 38,2 | 120 | 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | součástí skupiny stromů | 3 | rány po řezu, vlky | ZŘ | 2 |
| 380 | Malus domestica/jabloň | 25,5 | 80 | 5 | 0,9 | 7 | 2 | 4/5 |  | 2 | výrazná hniloba na kmeni po ráně o vel. 30x30 cm | ZŘ, RŘ | 1 |
| 381 | Malus domestica/jabloň | 17,2 | 52/60 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 |  | 3 | tlakové větvení; na bázi začínající hniloba | ZŘ, RŘ | 1 |
| 382 | Juglans regia/ořešák královský | 54,1 | 170 | 15 | 5 | 12 | 2 | 4 |  | 3 | rána na bázi kmene cca 30x30 cm;dutina | ZŘ, RŘ | 1 |
| 383 | Juglans regia/ořešák královský | 49,4 | 155 | 12 | 2 | 10 | 2 | 3 |  | 3 | rána na bázi kmene po řezu; dutina; vychýlená osa kmene | ZŘ, RŘ | 1 |
| 384 | Betula pendula/bříza bělokorá | 30,3 | 95 | 10 | 1 | 6 | 4 | 4 |  | 4 | puklina na kmeni dl. 1 m; řídká koruna; snížená vitalita, bez perspektivy | kácení | 1 |
| 385 | Betula pendula/bříza bělokorá | 47,5 | 149 | 10 | 2 | 8 | 4 | 4 |  | 4 | řídká koruna; proschlá 60 %; snížená vitalita, bez perspektivy | kácení | 1 |
| 386 | Betula pendula/bříza bělokorá | 37,3 | 117 | 12 | 3 | 6 | 3 | 4 |  | 4 | vychýlená osa kmene; řídká koruna; snížená vitalita, bez perspektivy | kácení | 1 |
| 387 | Picea abies/smrk ztepilý | 30,6 | 96 | 14 | 6 | 5 | 3 | 3 |  | 4 | v zápoji náletu; zavětvění vysoko, řídká koruna; nebezpečí vyvrácení | kácení | 1 |
| 388 | Juglans regia/ořešák královský | 27,1 | 85 | 8 | 15 | 7 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 389 | Picea abies/smrk ztepilý | 33,8 | 106 | 13 | 6 | 4 | 3 | 3 |  | 3 | v zápoji, zavětvení vysoko; nebezpečí vyvrácení | kácení | 2 |
| 390 | Picea abies/smrk ztepilý | 32,5 | 102 | 13 | 6 | 4 | 4 | 3 |  | 3 | v zápoji náletu; zavětvění vysoko, řídká koruna; nebezpečí vyvrácení | kácení | 2 |
| 391 | Picea abies/smrk ztepilý | 42,7 | 134 | 15 | 6 | 5 | 3 | 3 |  | 3 | nebezpečí vyvrácení | kácení | 2 |
| 392 | Pseudotsuga menziesii/douglaska tisolistá | 46,2 | 145 | 14 | 5 | 8 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 393 | Pinus nigra/borovice černá | 43,0 | 135 | 14 | 3 | 7 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |

KEŘOVÉ SKUPINY

| Poř.č. | Název dřeviny latinský | Název dřeviny český | Plocha porostu (m2) | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 174 | Prunus cerasifera | slivoň myrobalán | 36 |  |
| 175 | Picea abies (17 ks) | smrk ztepilý | 113 | živý plot starý cca 50 let; výška 8 m; obvod kmene 60 cm |
| 176 | Prunus avium, Salix alba, Corylus avellana | třešeň ptačí + vrba bílá + líska obecná | 272 | probírka nutná!!! RŘ vzrostlé vrby, u které hrozí rozlomení |

METODIKA INVENTARIZACE

Ingentarizační tabulka je převzata z: Urbanistická studie - Veřejná prostranství v Milíně – lokalita sídliště; část průzkumy a rozbory; Dendrologický průzkum; autoři: Ing. Mgr. Eva Jeníková, Ing. Magdaléna Smetanová; Ing. Radka Matoušková (červenec, 2017)

HODNOCENÉ PARAMETRY U STROMŮ

POŘADOVÉ ČÍSLO

Evidenční číslo, pod kterým je strom uveden (i na grafické příloze).

TAXON

Taxonem je míněn druh dřeviny včetně kultivarů, latinský a český název

PRŮMĚR KMENE

Průměr kmene je měřen ve výšce 1,3 m nad zemí, ve směru kolmém k ose kmene. V případě oválného průřezu kmene je jeho hodnota dána aritmetickým průměrem dvou na sebe kolmých měření. Pokud jsou na kmeni nerovnosti, průměr je zjišťován těsně nad nebo pod touto nerovností. Průměr kmene se měří v celých centimetrech. Pokud se strom větví pod stanovenou výškou 1,3 m, měří se průměr kmene pod větvením v místě, kde již průměr není významným způsobem ovlivněn kořenovými náběhy. V případě vícekmenů jsou měřeny průměry všech kmenů

VÝŠKA STROMU

Výška stromu je dána vzdáleností mezi bází kmene a vrcholem koruny. V případě stromů nakloněných je tato vzdálenost dána úsečkou, která prochází vrcholem stromu a je kolmá k povrchu terénu. Výška se určuje s přesností na metry.

VÝŠKA NASAZENÍ KORUNY

Výška nasazení koruny se určuje jako vzdálenost mezi patou kmene a místem, kde začíná hlavní objem větví a asimilačních orgánů. Výška nasazení koruny je udávána s přesností na metry.

PRŮMĚR KORUNY

Průměr koruny se uvádí v metrech jako aritmetický průměr dvou na sebe kolmých měření. V případě výrazně asymetrické koruny se měří jeden průměr v nejdelší ose a jeden na něj kolmý.

FYZIOLOGICKÁ VITALITA

Charakterizuje strom z hlediska jeho fyziologické aktivity. Hodnotí se parametry ukazující na jeho životaschopnost. Hlavním hodnoceným parametrem jsou defoliace koruny, změny formy větvení na periferii koruny a vývoj sekundárních výhonů.

Použitá stupnice je následující:

1- výborná

2 - mírně narušená

3 - zřetelně narušená (stagnace růstu, prosychání koruny na periferních oblastech koruny)

4 - výrazně snížená / zbytková vitalita (větší část koruny odumřelá)

5 - suchý strom

ZDRAVOTNÍ STAV

Parametr zdravotního stavu odráží stupeň mechanického oslabení a poškození jedince. Strom je tedy hodnocen dle úrovně mechanického narušení, stupně kolonizace dřevokaznými houbami, existence dutin, růstových deformací apod.

Použitá stupnice je následující:

1- zdravotní stav výborný

2 - dobrý (defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných prvků)

3 - zhoršený (narušení zásadního charakteru, často vyžadující stabilizační zásah)

4 - výrazně zhoršený (souběh defektů či poškození snižující perspektivnost hodnoceného jedince, vyžaduje stabilizační zásah)

5 - silně narušený (bez možnosti stabilizace, významně zkrácená perspektiva) / havarijní (akutní riziko rozpadu), případně rozpadlý jedinec

UMÍSTĚNÍ STROMU

Parametrem nazvaným jako atraktivita umístění stromu zohledňujeme místo, na kterém se strom nachází. V úvahu je brána frekvence pohybu osob a důležitost stromu jako estetického prvku na daném místě včetně jeho viditelnosti. (Např. solitera, izolační zeleň atp.)

SADOVNICKÁ HODNOTA

Vyjadřuje celkovou hodnotu jedince z hlediska zahradní a krajinářské architektury; shrnuje soubor několika faktorů (estetický, ekologický, fyziologický, biomechanický …)

Použitá stupnice je následující:

1 - velmi hodnotný strom: bez poškození, velikostně plně rozvinutý, typického tvaru, svou funkci může plnit na stanovišti řadu desetiletí, zachovat ve všech případech

2 - nadprůměrně hodnotný strom: zdravý, typického tvaru, odpovídající příslušnému druhu, jen nepatrně narušený, předpoklad rozvoje po řadu dalších desetiletí, při udržení dosažené kvalit, odstranit lze jen ve výjimečných případech

3 - průměrně hodnotný strom: zdravý resp. mírně poškozený, bez chorob a škůdců, které by se mohly rozšiřovat, tvarově může být odlišný od charakteristiky druhu, s předpokladem dlouhodobé nebo alespoň střednědobé existence, ponechat dalšímu vývoji, odstraní se tam, kde to záměr vyžaduje

4- podprůměrně hodnotný strom: poškozený, prosychající, ale bezprostředně neohrožující bezpečnost, obvykle jen s předpokladem poměrně krátkodobé existence v přijatelném stavu, nepřesahující většinou 20 let, postupné odstranění, výjimkou jsou stromy unikátní, památkově chráněné apod.

5- velmi málo hodnotný strom: velmi silně poškozený, nemocný, odumírající, odumřelý, ohrožující bezpečnost, obvykle bez předpokladu byť jen krátkodobé existence, okamžitě k odstranění

PRIORITA OŠETŘENÍ

Akutnost zásahu je hodnocena pomocí priority ošetření na dvě skupiny. Stromy zařazené do skupiny priorita I. jsou navrženy k přednostnímu ošetření. Jedná se o jedince, kteří jsou v havarijním stavu, představují zvýšené riziko nebezpečí nebo se jedná o hodnotné dřeviny, kterým může včasný zásah značně prodloužit dobu dožití.

HODNOCENÉ PARAMETRY U KEŘŮ A KEŘOVÝCH SKUPIN

POŘADOVÉ ČÍSLO

Evidenční číslo, pod kterým je keř či skupina uvedena (i na grafické příloze)

TAXON

Taxonem je míněn druh dřeviny včetně kultivarů, latinský a český název.

PLOCHA POROSTU

Plochou porostu keřů se míní celková plocha, nad kterou zasahuje souvislý překryv živých větví z korun předmětných keřů. Jestliže je plocha porostu nesouvislá, odpočítávají se všechny plochy od výměry 5 m² a více, nad nimiž nejsou rozmístěné živé větve. U popínavých dřevin (lián) se plocha určuje buď jako u skupin keřů (v případě horizontálního růstu) nebo jako plocha vertikálně porostlé plochy. Plocha porostu se určuje v celých m². Zaokrouhluje se matematicky.

VÝSVĚTLIVKY

ZŘ - zdravotní řez

RŘ - redukční řez

DV - dynamická vazba