Příloha č. 4.1

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

- „Inovace výroby - dodávka technologie CNC strojů“

- Část 1  - CNC horizontální soustruh se dvěma nástrojovými hlavami, Y-osou, protivřetenem a podavačem tyčí

- zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č. j.: MPO 56796/18/61100/61000/501/7, účinnými od 10. 8. 2018 v rámci projektu s názvem „Inovace výroby komponent výdejních stojanů V-line 2.0 ve společnosti Adast Systems, a.s.“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Inovace, 01_17_109 INOVACE – Inovační projekt Výzva IV, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_109/0012195

- Zadavatel

- Obchodní firma:	Adast Systems, a.s.

- Sídlo:	č. p. 496, 679 04 Adamov

- Zastoupen:	Ing. Martin Svoboda, člen představenstva

- IČO:	46995919

- DIČ:	CZ46995919

- Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 963.

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie - CNC horizontálního soustruhu se dvěma nástrojovými hlavami (dále také jako „zařízení“):

CNC soustruh spolupracující s flexibilně programovatelným robotickým manipulátorem (není předmětem této veřejné zakázky), určený pro komplexní obrábění pouzdra odměrného válce a obrábění tělesa. Součástí dodávky stroje bude kompletní technologie obrábění tělesa a komplexní obrábění pouzdra odměrného válce, včetně upínacích prostředků a řezných nástrojů + garantovaná časová studie definovaných dílů spolu se studií nákladů na nástroje rozpočtených do 1 kusu definovaných dílů.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, apod.

CNC horizontálního soustruh se dvěma nástrojovými hlavami: (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“):

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- | --- |
| Robustní litinové lože | ANO |  |
| Pracovní rozsah: |  |  |
| Oběžný průměr nad ložem | Min. 800 mm |  |
| Minimální soustružený průměr | Min. 300 mm |  |
| Minimální délka soustružení | Min. 650 mm |  |
| Parametry vřetena: |  |  |
| Pohon vřetena | vestavěný motor (built in) |  |
| Otáčky vřetena | Min. 3500 ot/min |  |
| Výkon motoru - trvalé zatížení 100% | Min. 20/25 kW |  |
| Krouticí moment- trvalé zatížení 100% | Min. 280/420 Nm |  |
| Průchod materiálu vřetenem | Min. 70 mm |  |
| Průměr sklíčidlo | Min. 250 mm |  |
| Rychloposuv os X/Z | Min. 20/20 m/min |  |
| Parametry protivřetena: |  |  |
| Otáčky vřetena | Min. 3500 ot/min |  |
| Výkon motoru - trvalé zatížení 100% | Min. 20/25 kW |  |
| Krouticí moment- trvalé zatížení 100% | Min. 280/420 Nm |  |
| Průchod materiálu vřetenem | Min. 70 mm |  |
| Průměr sklíčidlo | Min. 250 mm |  |
| Rychloposuv os X/Z | Min. 20/20 m/min |  |
| Poháněné nástroje: |  |  |
| Otáčky | Min. 3500 ot/min |  |
| Výkon motoru - trvalé zatížení 100% | Min. 1,5/5 kW |  |
| Nástrojové hlavy obě: |  |  |
| Provedení | Automatická nástrojová hlava obousměrná, poháněná elektrickým motorem |  |
| Počet míst v nástrojové hlavě celkem/naháněných | Min. 12/12 |  |
| Uchycení nástrojů | Min. VDI 3425 nebo BMT-65P |  |
| Y-osa // rozjezd | Min. 1 nástrojová hlava // +/-50mm |  |
| Chlazení | ANO, Min. tlak 20 bar |  |
| Řídicí systém: |  |  |
| Jazyk | česká jazyková verze |  |
| Plně kompatibilní s řídicími systémy | Siemens nebo Fanuc |  |
| Požadované funkce: |  |  |
| Měření nástrojů v pracovním prostoru | ANO |  |
| Systém automatického mazání vodících ploch | ANO |  |
| Automatické otevírání dveří | ANO |  |
| Příslušenství: |  |  |
| Dopravník třísek | ANO |  |
| Pistole na oplachování třísek | ANO |  |
| Ofukování nebo oplach obrobku | ANO |  |
| Filtrace chladicí kapaliny | ANO |  |
| Uzavřený pracovní prostor | ANO |  |
| Odlučovač emulsní mlhy | ANO |  |
| Podavač tyčí s délkou tyče | Min. 1500 mm |  |
| Komunikační rozhraní pro robotický manipulátor | ANO |  |
| Zařízení pro automatické odebírání obrobků nebo zbytkového materiálu | ANO |  |
| Aplikace robotického manipulátoru: |  |  |
| Příprava stroje pro připojení robotického manipulátoru pro automatickou manipulaci s obrobky | ANO |  |
| Technologie obrábění: |  |  |
| pouzdra | č. výkresu 447753 |  |
| tělesa měřičů | č. výkresu 460101833 a č. výkresu 460101836 |  |
| Nedílnou součástí dodávky stroje: |  |  |
| Zpracování kompletní technologie | ANO |  |
| Zpracování časové studie obrábění výše uvedených součástí | ANO |  |
| Dodávka upínacích prostředků a řezných nástrojů | ANO |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |