Příloha č. 4.2

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

- „Inovace výroby - dodávka technologie CNC strojů“

- Část 2  - Univerzální pětiosé CNC frézovací centrum s NC naklápěcím otočným stolem

- zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č. j.: MPO 56796/18/61100/61000/501/7, účinnými od 10. 8. 2018 v rámci projektu s názvem „Inovace výroby komponent výdejních stojanů V-line 2.0 ve společnosti Adast Systems, a.s.“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Inovace, 01_17_109 INOVACE – Inovační projekt Výzva IV, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_109/0012195

- Zadavatel

- Obchodní firma:	Adast Systems, a.s.

- Sídlo:	č. p. 496, 679 04 Adamov

- Zastoupen:	Ing. Martin Svoboda, člen představenstva

- IČO:	46995919

- DIČ:	CZ46995919

- Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 963.

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie - Univerzální pětiosé CNC frézovací centrum s NC naklápěcím otočným stolem (dále také jako „zařízení“):

Univerzální pětiosé CNC frézovací centrum pro obrábění dílu nové generace komponentů hydraulického systému výdejních stojanů typové řady V-line 2.0 - odlitků z hliníkových slitin, uhlíkové oceli a nerezové oceli, speciálně pro rychlostní obrábění odlitků z hliníkové slitiny tělesa a víka nového čerpací monobloku typu P 64x.xxx/E. Součástí dodávky stroje bude kompletní technologie obrábění tělesa monobloku P 64x.xxx/E, víka, tělesa zpětného ventilu, trubky propojovací, trubky spojovací, tělesa odlučovače nového čerpací monobloku typu P 64x.xxx/E, včetně upínacích prostředků a řezných nástrojů + garantovaná časová studie definovaných dílů spolu se studií nákladů na nástroje rozpočtených do 1 kusu definovaných dílů.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, apod.

Univerzální pětiosé CNC frézovací centrum s NC naklápěcím otočným stolem: (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“):

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- | --- |
| Robustní litinové lože | ANO |  |
| Lineární vedení | ANO |  |
| Pracovní prostor: |  |  |
| Rozměr naklápěcího otočného stolu - průměr otočného stolu nebo průměr x šířka | Min 600 mm nebo Min 600 x 500 mm |  |
| Zatížení stolu | Min. 400 kg |  |
| Rozsah pojezdu v osách |  |  |
| X, Y, Z | Min. 600,700,500 mm |  |
| Osa A – Naklápění stolu – stupeň | Min. 120 |  |
| Osa C – Otáčení stolu – stupeň | Min. 360 |  |
| Parametry vřetena: |  |  |
| Typ vřetena | zabudovaný motor (built in) |  |
| Maximální otáčky vřetena | Min. 11 000 ot/min |  |
| Výkon motoru při trvalém zatížení | Min. 22 kW |  |
| Krouticí moment při trvalém zatížení | Min. 90 Nm |  |
| Parametry zásobníku nástrojů |  |  |
| Počet nástrojů v zásobníku | Min. 30 ks |  |
| Kužel nástroje | DIN 69871 (SK 40) |  |
| Délka nástroje | Min. 300 mm |  |
| Maximální průměr nástroje - plný zásobník / ob jeden | Min. 70 / 120 mm |  |
| Maximální hmotnost nástroje | Min. 6 kg |  |
| Rychloposuv os X/Y/Z | Min. 35/35/35 |  |
| Konstrukční řešení stroje: |  |  |
| Chlazení nástrojů vnitřní | ANO, Min. tlak 60 bar |  |
| Filtrace pro obrábění AL a jeho slitin | ANO |  |
| Oplach třísek (pistole) | ANO |  |
| Přímé odměřování (v osách X, Y, Z) | ANO |  |
| Sonda na měření kusu (sonda na měření kusu) | ANO |  |
| Příslušenství: |  |  |
| Sonda na kontrolu nástroje | ANO |  |
| Odlučovač olejové a emulsní mlhy | ANO |  |
| Elektronické ruční kolečko | ANO |  |
| Chlazení chladicí kapaliny | ANO |  |
| Dopravník třísek | ANO |  |
| Řídicí systém: |  |  |
| Jazyk | česká jazyková verze |  |
| Kompatibilní s řídicími systémy | Heidenhain |  |
| 3D simulace | ANO |  |
| Barevný monitor | Min. úhlopříčka 15“ |  |
| Technologie obrábění: |  |  |
| Tělesa monobloku | č. výkresu 450100744 |  |
| Víka | č. výkresu 440227302 |  |
| tělesa zpětného ventilu | č. výkresu 440228554 |  |
| trubky propojovací | č. výkresu 440128552 |  |
| trubky spojovací | č. výkresu 440228553 |  |
| Nedílnou součástí dodávky stroje: |  |  |
| Zpracování kompletní technologie výše uvedených položek | ANO |  |
| Zpracování závazných časových studií obrábění jednotlivých výše uvedených položek | ANO |  |
| Dodávka upínacích prostředků a řezných nástrojů na obrábění jednotlivých výše uvedených položek | ANO |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |