Minimální technické parametry vozidla požadované zadavatelem a technické parametry vozidla nabízené účastníkem zadávacího řízení

Doplňkové informace

- Předmět

Nákup a přestavba autobusu pro terénní formu NZDM R-Mosty (streetbus Uličník).

Ojetý autobus s emisní normou Euro 3 a výše, s nezávislou energií (solár - regulátor - měnič 220 V) a topením.

Místem pro doučování, přípojkou pro 2x PC, stolem pro společné aktivity, pro individuální konzultace (oddělený prostor). Kuchyňka s tekoucí pitnou vodou, umyvadlem.  AV techniku a skladovacími prostory přenosného nábytku a venkovní markýzou

Vozidlo bude otypováno jako nákladní automobil.

Minimální délka autobusu: 10m

Maximální délka autobusu: 12 m

Minimální výška autobusu: 2,5m

Maximální výška autobusu 3,5 m

Schéma rozložení vnitřních prostor

Viz příloha č. 1 „Ideový návrh rozložení vnitřních prostor“

- Vnitřní vybavení a technologie

  - Vytápění vnitřních prostor a klimatizace

Pro vytápění využít nezávislé horkovzdušné topení napojené na rozvod teplého vzduchu ventilace (nezávislé naftové topení)

Předpokládaná teplota interiéru je dána vyhláškou č. 410/2005 Sb. (vytápění veřejných a školních prostor) na hodnotu 22°C (24°C).

Autobus bude využíván v centrech měst, proto je zapotřebí dbát na technický stav otopného systému autobusu. Provést generální opravu nezávislého naftového topení a provést kontrolní zkoušku kouřivosti.

Klimatizace vnitřních prostor za stání pomocí nezávislé klimatizační jednotky

  - Elektrické rozvody 220V

Elektrické rozvody dimenzovat na příkon 2x 3520W.

Při instalaci postupovat dle ČSN 33 2000-7-754 Elektrické instalace budov – Část 7:

Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 754: Elektrická instalace v

karavanech a obytných automobilech.

- systém elektrické instalace uzpůsobit pro více nezávislých rozvodů. Každý z nezávislých rozvodů musí být napájen pomocí samostatného připojovacího zařízení (zásuvky) 220V-16A. Rozdělení okruhů provést dle výkonu instalovaných spotřebičů (1. okruh – Výkonové spotřebiče

, 2. okruh – spotřební elektronika + 2x volná zásuvka)

Instalované spotřebiče:

ZÓNA 3:

Lednice 200W

Rychlovarná konvice 1500W

Mikrovlnná trouba 500W

Boiler 10 l 1500W

Čerpadlo na vodu 250W

ZÓNA 2,4:

2 x Notebook 200W

1 x Led TV 200W

8 x Volná zásuvka 1500W

6 x Led osvětlení

- elektrické rozvody musí obsahovat ochranný vodič připojený k ochrannému kontaktu připojovacího zařízení karavanu. K tomuto vodiči musí být připojeny všechny přístupné vodivé části elektrických zařízení a všechny ochranné kontakty zásuvek v karavanu

- pokud je zásuvka umístěna tak, že je vystavena působení vlhka, musí být tato zásuvka či její kryt v provedení stupně ochrany krytem alespoň IP 55

- odbočování nebo spojování vodičů musí být provedeno v odbočných krabicích poskytujících dostatečnou mechanickou ochranu. V odbočných krabicích, jejichž víko je snímatelné bez použití nástroje, musí být spoje vodičů izolovány

- vodiče určené pro síť nízkého napětí musí být vedeny odděleně od vodičů sítě malého napětí a musí být zajištěny tak, aby se zabránilo nebezpečí plynoucímu z možnosti kontaktu vodičů obou sítí

- Niku s přívodkami umístit na pravé zadní části stěny autobusu

- v blízkosti niky pro přívodku obsahující přívodku pro připojení el. energie musí být štítek obsahující tyto údaje:
– jmenovité napětí
– jmenovitý proud
– jmenovitou frekvenci

- na vnější straně autobusu, na snadno dosažitelném místě, musí být umístěn hlavní spínač pro jakoukoliv vnitřní elektroinstalaci autobusu. Tento hlavní spínač musí odpojovat všechny živé vodiče (včetně středního – je-li užit)

- každý spotřebič pevně připojený k elektrickým rozvodům musí být vybaven ke kontrole a ovládání spínačem, který je součástí spotřebiče. Pokud takovýto spínač není součástí spotřebiče, předřadí se tento spínač před spotřebič

  - Elektrické rozvody 24V (mimo originálních rozvodů 24V autobusu)

Při instalaci postupovat dle ČSN 33 2000-7-754 Elektrické instalace budov – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 754: Elektrická instalace v karavanech a obytných automobilech.

Napájení 24V provést z dvou trakčních baterií o kapacitě á 180 Ah v kombinaci s měničem napětí na 220V a připojením do elektrického okruhu s nižším  příkonem (Okruh 2 – spotřební elektronika + 2x zásuvka)

Na vnější straně autobusu, na snadno dosažitelném místě musí být umístěn přepínač napájení okruhu Síť (okruh 2) / měnič 24V-220V.

Dobíjení trakčních baterií provést pomocí 4 ks solárních panelů o výkonů á 100 Wp a příslušného regulátoru 24 V s umístěním na střeše autobusu.

Trakční baterie umístit do prostoru k hlavním startovacím bateriím. V případě nutnosti vytvoření nového prostoru pro baterie využít zavazadlového prostoru autobusu. Prostor upravit dle platných norem a nařízení pro uložení baterií.

  - Pomocný solární dobíjecí systém udržování dostatečné kapacity startovacích akumulátoru

Startovací baterie vybavit solárním dobíjecím systémem o velikosti 2 panelů o výkonu á 100Wp.

Panely umístit na střechu autobusu spolu s výše uvedenými panely pro dodatečný rozvod 24V

  - Rozvod sítě LAN a připojení na internet

Přenosová rychlost kabelové sítě: 1GBit/s.

Jednotlivá místa přípojek jsou dle schématu „Rozložení prostor autobusu“ Příloha č. .

Umístění UTP kabelů provést spolu v prostoru rozvodů 220 V.

Pro připojení internetu bude použit GSM Router s externí GSM anténou umístěnou na střeše autobusu. Anténa musí být vybavena přepěťovou ochranou a musí být uzemněna na kostru autobusu a na zemnící vodič přípojek 220V.

  - Rozvod anténního standartu DVBT2

Rozvod standartu DVBT2 anténního kabelu z kombinované GSM/DVBT2 antény umístěné na střeše autobusu.

Jednotlivá místa přípojek provést dle schématu „Rozložení prostor autobusu“ Příloha č. za TV panely Rozvod pitné vody (studená, teplá)

Nádrž na pitnou vodu umístit do zavazadlového prostoru autobusu spolu s boilerem na teplou vodu a vodárnou.

Provozní tlak vodárny ………………………………………………………	max 6bar.

Minimální objem zásobníkové nádrže ……………………………..	200 l.

Rozvod teplé a studené vody provést pomocí plastového potrubí a vyústěním do dřezové baterie kuchyňky a sprchového koutu.

- Exteriér

  - Rozložení fotovoltaických panelů na střeše autobusu

Na střeše umístit 6 ks fotovoltaických panelů (příloha Střecha autobusu) a to:

2 ks 100 Wp panelů zapojit do série na výstupní napětí 24 V k využití jako solární dobíjecí a udržovací stanice. Regulátor umístit ke startovacím bateriím.

4 ks 100 Wp panelů zapojit paralelně na výstupní napětí 12V a výkonu 400 Wp. Regulátor, měnič 12/220V a elektroinstalaci umístit k přípojce elektrické energie (viz také 3.3)

Mechanické uložení provést dle doporučení výrobce fotovoltaických panelů s ohledem na možné vibrace při provozu autobusu.

  - Parkovací kamerový systém

Umístit na zadní část autobusu systém couvacích kamer s minimálním pozorovacím uhlem 140° a možností nočního vidění.

Kamery umístit dle přílohy Střecha autobusu do potřebné výšky a otočení pro co největší pozorovací pokrytí zadní části a prostoru za autobusem.

  - Markýza

Na hodní část autobusu umístit markýzy pro zastřešení části vnější plochy vedle autobusu.

Plocha zakrytí činí 10 m2 (5x2m) a to 2x 2.5 x 2m , s možností jednotlivého zakrytí dle potřeby.

Otevírání a zavírání markýz bude mechanické na venkovní straně.