PŘÍLOHA Č. 5.1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TECHNIKÁ SPECIFIKACE

- k  nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem:

„Integrace mikropočítačů do osvětlovacích systémů – část 1“

zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Aplikace, prioritní osa 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, Výzva IV., registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012526.

- Zadavatel

Obchodní firma:	SANS SOUCI, s.r.o.

Sídlo:	Řeznická 656/14, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zastoupen:	Martin Cháb, MBA, jednatel

IČO:	272 78 727

DIČ:	CZ27278727

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 118166

Předmět zakázky:

Předmětem zakázky je návrh konstrukčního a technologického řešení řídicího systému, který bude řídit světelné zdroje a jiné prvky chytré domácnosti (SMART HOME) a díky statistickým údajům, které získá z čidel, bude schopen efektivně snižovat spotřebu elektrické energie.

Předmětem zakázky je návrh celého řídicího systému (sensory, vedení, komunikace, řízení osvětlení), tak aby byl implementovatelný do svítidla dané geometrie (viz. Obr. 1).

Systém musí být schopný vyhodnotit:

- podmínky “well-being” v místnosti

- minimálně musí umět vyhodnotit množství světla, teplotu v místnosti, množství CO2 a množství prachových částic.

- vyhodnocené údaje musí umět zpracovat, musí umět komunikovat s uživatelem nebo systémem SMART home pomocí standartních protokolů a musí vykonat nápravné opatření k zabezpečení nastavení požadovaného stavu.

Místo pro fyzické součásti systému

Místo pro fyzické součásti systému

Zavěšení

Zavěšení

Skleněná tuba s povrchovou úpravou

Ø5 cm

10 cm                                    80 cm                                         10 cm

Zdroj světla – LED pásek

Obr.1

Požadavky zadavatele – součást plnění:

- Modulární řešení řídicího systému tak, aby byl kompatibilní s běžnými protokoly Smart Home a splňoval níže uvedené podmínky.

- Modulární řešení řídicího systému tak, aby byl implementovatelný do budov bez Smart home protokolů.

- Celý systém bude implementován do svítidla viz. obr. 1.

- Řídicí systém musí umět vyhodnotit statistické údaje ze senzorů světla, teploty, koncentrace CO2 a prachu.

- Senzory světla, teploty, koncentrace CO2 a prachu budou implementovány do svítidla tak, aby nerušili celkový design výrobku.

- Systém musí komunikovat a bude programovatelný pomocí Wi-Fi.

- Systém musí být schopný řídit již nainstalované prvky SMART home v budově (např. klimatizaci, větrání, apod.).

- Systém musí umět optimalizovat spotřebu elektrické energie.

Splnění výše uvedených požadavků musí být průběžně testovány na vzorcích, které dodá k tomuto účelu zadavatel.

Požadujeme:

- Příslušné technické a personální vybavení

- Zkušenosti z oblasti řídící techniky

- Zkušenosti z oblasti slaboproudé elektřiny

- Průběžné zprávy a konzultace

Výstupy:

- Kompletní technické řešení s detailním popisem (technické výkresy atd.)

- Zprávy z výpočtů a měření

- Popis dílčích řešení = typy senzorů, nákres základní desky, propojení jednotlivých prvků