# příloha č. 3 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky část 2

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Pořízení technologie a SW pro inovace ve výrobním programu automatizace |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka mimo režim ZZVZ |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | TECHNICKO-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Pražská 334/47b, 679 61 Letovice |
| Kontaktní místo: | Bohuslav Kalas, jednatel |
| IČO: | 26948923 |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nová výrobní technologie/stroje/zařízení – CNC pila a briketovačka (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“).

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení a cenovou kalkulaci, kterou se stanoví nabídková cena účastníka.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

CNC pila

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE: |
| --- | --- | --- |
| CNC řízená pásová pila s automatickou regulací tlaku do řezu |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Dvousloupové provedení pásové pily |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Rameno pily nakloněno vůči ploše pro uložení materiálu v úhlu 2° |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Minimální rozměr děleného materiálu | Ø 5 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Maximální rozměr děleného materiálu Š/V | 320 mm x 280 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Výška pilového pásu | max. 27 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Kontrola napnutí a přetržení pilového pásu |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Upínání materiálu před i za řezem (půlená čelist pevného svěráku) |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Moderní řízení s textovým zobrazením a fóliovou klávesnicí |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Možnost ukládání řezných programů |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Regulace otáček pilového pásu | 20-120 m/min | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Automatická regulace přítlaku pilového pásu do řezu |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Minimální délka na jedno podání | 600 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Možnost více násobného podání |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Tolerance zadaných délek děleného materiálu | ± 0,2 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Polohování podávacího svěráku senzorem na magnetické pásce |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Třístranné tvrdokovové vedení pilového pásu |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Motor pohonu pilového pásu | max. 2,2 kW | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Poháněný čistící kartáček pilového pásu |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Manuálně nastavitelná výška materiálu s pásmovou stupnicí |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Volně polohovatelný ovládací pult |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Maximální rozměry stroje | Výška 1 900 mm Šířka 2 000 mm Délka 2 200 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Maximální váha stroje bez příslušenství | 1 000 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Kontrola podřezu pilového pásu |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Hydraulický upínač svazku materiálu |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Hydraulický ukazatel napnutí pilového pásu |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Třetí přívod chladící kapaliny |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Halogenové osvětlení pracovního prostoru |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Vynašeč třísek |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Připojovací díl dopravníku |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Válečkový dopravník s nastavitelnou výškou |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Délka válečkového dopravníku | min. 3000 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Šířka válečkového dopravníku | Min. 450 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Počet válečků na dopravníku | Min. 9ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Počet vertikálních válečků na dopravníku | Min. 2ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Plech na svod chladící kapaliny z dopravníku do stroje |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

Briketovačka

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE: |
| --- | --- | --- |
| Výkon stroje při briketování hliníku | 30 – 40 kg/h | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Výkon stroje při briketování litiny a oceli | 70 - 80 kg/h | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Průměr brikety | 55 – 65 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Délka brikety | 10 – 60 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Maximální rozměry stroje | 1300 x 1300 x 1300 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Teplota pracovního prostředí | +5 až + 35° C | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Příkon motoru čerpadla | 4 kW | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Chlazení hydraulického okruhu pro nepřetržitý provoz |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Napájecí napětí | 400 V / 50 Hz | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Ovládací napětí | 24 V DC | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Krytí elektrických prvků | Min. IP54 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Tlak v hydraulickém systému | Min. 175 bar | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Tlak v lisovacím válci | Min. 175 bar | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Tlak v raznici | Min. 95 MPa | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Hlučnost zařízení | Max. 85 dB | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Výška hrany násypky lisu | Max. 1100 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Přímé napojení pod dopravník obráběcího stroje |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Automatický provoz dle přítomnosti materiálu v násypce lisu |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Automatické vypnuti stroje, pokud není přítomen materiál |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Odlučovač kapaliny v materiálu |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Stroj osazen koly pro přesun |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Čerpadlo pro vytlačení kapaliny z brikety |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Chladič oleje |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Drtič špon integrovaný v briketovacím lisu |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Způsob drcení špon pomocí dvou šneků |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Příkon drcení | Max. 2 kW | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Výkon drcení hliníku v integrovaném drtiči | Min. 50 kg / h | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Výkon drcení oceli v integrovaném drtiči | Min. 100 kg / h | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Akceptace kusů materiálu do rozměru 90x90x90mm |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

| Cenová kalkulace dodávky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka s názvem | Počet MJ | Cena v Kč bez DPH za MJ | Cena v Kč bez DPH celkem |
| CNC pila | 1 | Klikněte a zadejte hodnotu. | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Briketovačka | 1 | Klikněte a zadejte hodnotu. | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  |  | Klikněte a zadejte hodnotu. |

V místo, dne datum

Jméno, funkce, podpis