# příloha č. 2.1 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Rozšíření výzkumně inovační kapacity společnosti M-technologies s.r.o. – II – část 1 |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nová výrobní technologie - CNC brusky a CNC měřícího stroje (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“).

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení a cenovou kalkulaci, kterou se stanoví nabídková cena účastníka.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

CNC bruska (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE: |
| --- | --- | --- |
| Program pro výrobu náročných stupňovitých nástrojů a stupňovitých vrtáků | Průvodce tvorbou stupňových nástrojů / stupňovité vrtáky | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
|  | Jen pro vzestupné obrysy | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| - Editor sad brusných kotoučů na stroji |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Možnost spuštění procesu měření brusných kotoučů přímo z editoru sad brusných kotoučů |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Možnost měřit standardní brusné kotouče: 11V2, 11V5, 11V9,12A2, 12V5, 12V9, 14EE1, 14F1, 1A1, 1V1, 4A5, 6A2 |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Schopnost přímo nahrát sadu brusných kotoučů z databáze – lokálně nebo ze sítě - a opět tam uložit |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Možnost měřit v závislosti na typu kotouče tyto parametry: vzdálenost od upínače, průměr, rohový rádius brusné vrstvy, úhel brusné vrstvy |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Brousicí software | kompatibilita se SW ToolStudio, který je využíván na stávajících bruskách používaných ve společnosti zadavatele, zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně rovnocenné řešení | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Možnost naprogramovat další pohyby pojíždění v souřadnicovém systému obrobku |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Možnost definovat pohyby brusného kotouče relativně̌ k obrobku |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Možnost zadat více poloh, kterými se pak projede lineárním směrem: | - Zadání polohy a orientace brusného kotouče | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
|  | Import a export bodů dráhy v textovém souboru – Vizualizace bodů dráhy ve 3D-náhledu nástroje | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Vytváření 2 D výkresů nástrojů, možnost přidat k výkresu tyto prvky: | - Nástroj, profil obrobku, profil jádra, profil polotovaru, řezy. - Stanovení rozměrů nástroje (délky, úhly, poloměry, průměry, šířky fazetek) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
|  | - Brusné kotouče včetně stanovení kótování | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
|  | - Detailní náhled, nákres dle požadavků zákazníka, text, obrázky a tabulky | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
|  | - Export výkresu jako soubor DXF | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
|  | - Export výkresu ve formátu DXF (prvky přímky a oblouky kružnice) Export výkresu jako obrázek (formát PNG) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
|  | Export/import výkresu ve formátu XML | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Manuální luneta (bez nástavců lunety) |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Montáž na horním stole, Možnosti nastavení pro úpravu: | - nastavení výšky | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
|  | - vyosení | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
|  | nastavení náklonu (max. ± 2°) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Ručně̌ ovládaný koník | - montáž na horním stole. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
|  | - max. délka nástroje - min. 390 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Konstrukce stroje | - Portálová | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
|  | - 5 CNC řízených os | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Zakládací systém integrovaný ve stroji s kapacitou zásobníku min. 20ks nástrojů. Součásti: | - podávací jednotka montovaná na brusné hlavě̌ – průměr nástroje - 3 - 32 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
|  | - maximální délka nástroje min. 165 mm (při přímém upnutí bez kleštin) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
|  | - max. průměr brusného kotouče min. 150 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
|  | - maximální hmotnost nástroje cca 2,5 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

CNC měřící stroj (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE: |
| --- | --- |
| 4 CNC řízené osy | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Bezdotyková měřicí technika pro plně automatické měření nástrojů jako frézy, vrtáky, stupňovité vrtáky, stupňovité nástroje, profilové nástroje a brusné kotouče | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Parametrizovatelný měřicí software k sestavení měřicích programů pro různé typy nástrojů a veškerých relevantních parametrů na nástroji na vnějším obrysu a na geometrii břitu | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Generování programu pomocí průvodce s grafickou podporou | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Programový editor pro dodatečné zpracování stávajícího programu s nápovědou online | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Jednoduché měření nástrojů udáním 3 základních parametrů. Systém zaměřen hlavně na válcové frézy, kuželové frézy a vrtáky. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Schopnost měření různých parametrů plně automaticky v procházejícím světle a interaktivně v dopadajícím světle (boční a čelní pohled), koncipování SW pro jednoduchá standardní měření a dále pro komplexní měření profilů a tvarů zaručující při nejjednodušší obsluze rychlé, bezchybné měření | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Provádění a zadávání měření manuálně, přičemž průběhy měření jsou podporovány CNC – řízenými osami | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Pro následující identické nástroje může proces měření probíhat zcela automaticky bez potřeby programování. Možnost protokolování výsledků měření a zálohování v databázi | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Kompatibilita SW s pořízenou CNC bruskou | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Přesnost měření "E1 = (min. 3,2 + L/300) µm" | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Možnost přenosu dat přes rozhraní do měřicího stroje. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Možnost změřit nástroj plně automaticky. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

| Cenová kalkulace dodávky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka s názvem | MJ | Cena bez DPH celkem | Uvést měnu |
| CNC bruska vč. dopravy a uvedení do provozu | 1 ks | Klikněte a zadejte hodnotu. | Zvolte položku. |
| CNC měřící přístroj vč. dopravy a uvedení do provozu | 1 ks | Klikněte a zadejte hodnotu. | Zvolte položku. |
| Celková nabídková cena bez DPH |  | Klikněte a zadejte hodnotu. | Zvolte položku. |

V místo, dne datum

Jméno, funkce, podpis