„Technologie výdejních zařízení E-line pro plynná media“

Příloha č. 11 – Technická specifikace předmětu zakázky – vývoj elektroniky pro řízení a ovládání čerpadla

# TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

Předmětem této zakázky je smluvní výzkum spojený s vývojem a dodávkou SW a HW vybavení elektronického počitadla, pro výdejní zařízení pro plynná media, v němž bude implementováno řízení a ovládání čerpadla, s požadavky blíže specifikovanými níže:

- vytvoření knihovny v elektronickém počítadle a její implementace do počítadla

- implementace registrů v rámci interní knihovny

- vytvoření SW a HW pro ochranu čerpadla (tepelná ochrana, ochrana proti běhu naprázdno, diferenci počátečního tlaku kompaktní nádrže a výstupního tlaku při běhu čerpadla) řešenou pomocí tlakového čidla na plnící větvi do výdejního stojanu

- implementace řízení a ovládání na:

    - interní variantu čerpadla (čerpadlo je instalováno přímo v nádrži)

    - externí variantu čerpadla (čerpadlo je instalováno vně nádrže)

v závislosti na výstupním tlaku a výstupním tlakovém čidlu 0- 25 bar

- implementace na:

    - jedno-produktový (výdejní strana, výdejní produkt, adresa výdejního stojanu) výdejní stojan

- ověření komunikace mezi výdejním stojanem a:

    - interním čerpadlem

    - externím čerpadlem

- ovládání výdejního stojanu uživatelem pomocí řízení:

    - přepínače 0-1

    - tlačítko mrtvého muže

    - kontaktu odvěšení výdejní pistole

    - zastavení výdeje na průtok

- implementace SW pro automatickou teplotní kompenzaci řízenou teplotním čidlem ve variantách různých poměrů složení média s možností výběru

# PLÁNOVÁNÍ A DOHLED

- kompletní elektronické počítadlo bude na základě předávacího protokolu bezplatně zapůjčeno vybranému dodavateli po podepsání smlouvy

- zadavatel si vyhrazuje právo na kontrolu technické dokumentace během návrhu

- dodavatel se zavazuje, že dodrží veškeré předem stanovené termíny dodání

- dodavatel se zavazuje, že bude písemnou formou pravidelně (1x za 2 týdny) informovat Objednatele o aktuální situaci formou emailu (či zápisu ve word), jehož obsahem bude informace o pokroku vývoje s aktuální rozpracovaností a informací o tom, jaké body ze zadávací dokumentace jsou již splněny a na kterých se aktuálně pracuje.

- vývoj a verzování bude prováděno na serverech objednatele – GITlab. GITlab je bezplatný a otevřený systém řízení. Danému dodavateli bude zřízen přístup do GITlab Objednatele.

- odpovědná osoba objednatele bude mít 100% vhled do vývoje software

# DOKUMENTACE ZE STRANY DODAVATELE

- seznam implementovaných registrů

- protokol o ověření celkové softwarové validace

    - test pro variantu s interním čerpadlem

    - test pro variantu s externím čerpadlem

- test interní kontroly protokolu

- kompletní technická dokumentace

    - popis software vč. otevřeného zdrojového kódu

    - technický popis zařízení

    - popis softwarové verze

    - popis zabezpečení software