# příloha č. 3.1 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky

část 1 - vstřikolisy s uzavírací sílou 60 t, 100 t, 200 t

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Energeticky úsporné technologie II. TECHNO factory s.r.o. |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – dodávka nového strojního vybavení –  3 ks vstřikolisů s uzavírací sílou 60 t, 100 t, 200 t za účelem snížení energetické náročnosti výroby (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení dokumentů technického charakteru.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení a cenovou kalkulaci, kterou se stanoví nabídková cena účastníka.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Vstřikolis s uzavírací sílou 60 t – 1ks

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| Uzavírací síla stroje | min. 600 kN | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Elektrický stroj s integrovanou hydraulikou |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Nastavení různé uzavírací síly během vstřikování, dotlaku a chlazení |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Hlídání uzavírací síly formy |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Maximální otevření mezi upínacími deskami stroje | min. 700 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Minimální otevření mezi upínacími deskami stroje | max. 200 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Hmotnost formy na pohyblivé upínací desce stroje | min. 350 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Vzdálenost mezi 4 vodicími sloupy | min. 350 x 350 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Velikost upínacích desek (horizontálně x vertikálně) | min. 510 x 510 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Paralelní zavírání a otevírání vstřikovací formy |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Pohyblivá upínací deska stroje uložená v pouzdrech všech vodicích sloupů |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Lineární vedení pohyblivé upínací desky na rámu stroje |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Přístup do oblasti vyhazovače bez překážek |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Regulace tlaků, drah a rychlostí u vyhazovače |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Zdvih vyhazovače | min. 100 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Vstřikovací jednotka v centrální poloze vstřikování (horizontální poloha) |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Průměr šneku | max. 30 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Vstřikovaný objem materiálu | min. 80 cm3 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Maximální vstřikovací tlak | min. 2000 barů | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Nezávisle regulovatelná pásma vytápění válce | min. 5 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Hydraulický tahač jader na pohyblivé upínací desce stroje | min. 1 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Maximální nastavení teploty materiálu | min. 350 °C | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Ústí násypky materiálu s regulovaným chlazením |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Otevřená tryska |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Špička trysky s rádiusem R 15 mm |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Barevná dotyková obrazovka |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Řídicí systém v českém jazyce |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Řízení přepínatelné v jazycích: čeština/němčina nebo angličtina |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Rozhraní USB |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Autorizace uživatele pomocí čipové karty |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Kopírování a tisk dat za provozu stroje |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Volně programovatelné nastavení cyklu pomocí grafických symbolů |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Protokolování, archivace dat procesu a kontrola kvalit |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Přístupové vícestupňové oprávnění |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Zásuvka 230 V | min. 2 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Zásuvka 400 V | min. 2 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Vzduchový ventil pro ofukování formy včetně obslužné jednotky k odstranění nečistot | min. 1 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Regulátor chladicí vody pro formu | min. 4 okruhy | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Regulované okruhy pro vytápění formy integrované v řízení | min. 12 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Třídicí jednotka pro separaci výlisků v závislosti na parametrech z řízení stroje |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Zvukový výstražný alarm |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Rozhraní pro sesíťování strojů OPC-UA |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Rozhraní pro robota dle Euromap 67 |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Rozhraní pro barvicí jednotku |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |

Vstřikolis s uzavírací sílou 100 t – 1ks

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| Uzavírací síla stroje | min. 1000 kN | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Elektrický stroj s integrovanou hydraulikou |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Nastavení různé uzavírací síly během vstřikování, dotlaku a chlazení |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Hlídání uzavírací síly formy |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Maximální otevření mezi upínacími deskami stroje | min. 850 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Minimální otevření mezi upínacími deskami stroje | max. 250 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Hmotnost formy na pohyblivé upínací desce stroje | min. 760 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Vzdálenost mezi 4 vodicími sloupy | min. 420 x 420 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Velikost upínacích desek (horizontálně x vertikálně) | min. 590 x 590 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Paralelní zavírání a otevírání vstřikovací formy |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Pohyblivá upínací deska stroje uložená v pouzdrech všech vodicích sloupů |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Lineární vedení pohyblivé upínací desky na rámu stroje |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Přístup do oblasti vyhazovače bez překážek |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Regulace tlaků, drah a rychlostí u vyhazovače |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Zdvih vyhazovače | min. 170 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Vstřikovací jednotka v centrální poloze vstřikování (horizontální poloha) |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Průměr šneku | max. 30 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Vstřikovaný objem materiálu | min. 99 cm3 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Nezávisle regulovatelná pásma vytápění válce | min. 5 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Elektrické připojení pro pneumaticky ovládanou jehlovou trysku ve formě | min. 1 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Hydraulický tahač jader na pohyblivé upínací desce stroje | min. 1 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Maximální nastavení teploty materiálu | min. 350 °C | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Ústí násypky materiálu s regulovaným chlazením |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Otevřená tryska |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Špička trysky s rádiusem R 15 mm |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Barevná dotyková obrazovka |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Řídicí systém v českém jazyce |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Řízení přepínatelné v jazycích: čeština/němčina nebo angličtina |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Rozhraní USB |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Autorizace uživatele pomocí čipové karty |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Kopírování a tisk dat za provozu stroje |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Volně programovatelné nastavení cyklu pomocí grafických symbolů |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Protokolování, archivace dat procesu a kontrola kvality |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Přístupové vícestupňové oprávnění |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Zásuvka 230 V | min. 2 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Zásuvka 400 V | min. 2 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Vzduchový ventil pro ofukování formy včetně obslužné jednotky k odstranění nečistot | min. 1 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Regulátor chladicí vody pro formu | min. 4 okruhy | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Regulované okruhy pro vytápění formy integrované v řízení | min. 12 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Zvukový výstražný alarm |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Rozhraní pro sesíťování strojů OPC-UA |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Rozhraní pro robota dle Euromap 67 |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Rozhraní pro barvicí jednotku |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |

Vstřikolis s uzavírací sílou 200 t – 1ks

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- | --- |
| Uzavírací síla stroje | min. 2000 kN | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |  |
| Elektrický stroj s integrovanou hydraulikou |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |  |
| Nastavení různé uzavírací síly během vstřikování, dotlaku a chlazení |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |  |
| Hlídání uzavírací síly formy |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |  |
| Maximální otevření mezi upínacími deskami stroje | min. 1000 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |  |
| Minimální otevření mezi upínacími deskami stroje | max. 250 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |  |
| Hmotnost formy na pohyblivé upínací desce stroje | min. 1300 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |  |
| Vzdálenost mezi 4 vodicími sloupy | min. 520 x 520 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |  |
| Velikost upínacích desek (horizontálně x vertikálně) | min. 740 x 740 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |  |
| Paralelní zavírání a otevírání vstřikovací formy |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |  |
| Pohyblivá upínací deska stroje uložená v pouzdrech všech vodicích sloupů |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |  |
| Lineární vedení pohyblivé upínací desky na rámu stroje |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |  |
| Přístup do oblasti vyhazovače bez překážek |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |  |
| Regulace tlaků, drah a rychlostí u vyhazovače |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |  |
| Zdvih vyhazovače | min. 200 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |  |
| Vstřikovací jednotka v centrální poloze vstřikování (horizontální poloha) |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |  |
| Průměr šneku | max. 45 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |  |
| Vstřikovaný objem materiálu | min. 310 cm3 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |  |
| Maximální vstřikovací tlak | min. 2450 barů | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |  |
| Nezávisle regulovatelná pásma vytápění válce | min. 8 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |  |
| Elektrické připojení pro pneumaticky ovládanou jehlovou trysku ve formě | min. 1 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |  |
| Hydraulický tahač jader na pohyblivé upínací desce stroje | min. 1 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |  |
| Maximální nastavení teploty materiálu | min. 350 °C | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |  |
| Ústí násypky materiálu s regulovaným chlazením |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |  |
| Otevřená tryska |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |  |
| Špička trysky s rádiusem R 15 mm |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |  |
| Barevná dotyková obrazovka |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |  |
| Řídicí systém v českém jazyce |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |  |
| Řízení přepínatelné v jazycích: čeština/němčina nebo angličtina |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |  |
| Rozhraní USB |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |  |
| Autorizace uživatele pomocí čipové karty |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |  |
| Kopírování a tisk dat za provozu stroje |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |  |
| Volně programovatelné nastavení cyklu pomocí grafických symbolů |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |  |
| Protokolování, archivace dat procesu a kontrola kvality |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |  |
| Přístupové vícestupňové oprávnění |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |  |
| Zásuvka 230 V | min. 2 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |  |
| Zásuvka 400 V | min. 2 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |  |
| Vzduchový ventil pro ofukování formy včetně obslužné jednotky k odstranění nečistot | min. 1 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |  |
| Regulátor chladicí vody pro formu | min. 6 okruhů | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |  |
| Regulované okruhy pro vytápění formy integrované v řízení | min. 12 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |  |
| Zvukový výstražný alarm |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |  |
| Rozhraní pro sesíťování strojů OPC-UA |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |  |
| Rozhraní pro robota dle Euromap 67 |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |  |
| Rozhraní pro barvicí jednotku |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |  |

| Výrobce zařízení - Vstřikolis s uzavírací sílou 60 t | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení - Vstřikolis s uzavírací sílou 60 t | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

| Výrobce zařízení - Vstřikolis s uzavírací sílou 100 t | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení - Vstřikolis s uzavírací sílou 100 t | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

| Výrobce zařízení - Vstřikolis s uzavírací sílou 200 t | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení - Vstřikolis s uzavírací sílou 200 t | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

| Cenová kalkulace dodávky |  |  |
| --- | --- | --- |
| Položka s názvem | MJ | Cena bez DPH |
| Vstřikolis s uzavírací sílou 60 t | 1 ks | 0000 CZK/EUR |
| Vstřikolis s uzavírací sílou 100 t | 1 ks | 0000 CZK/EUR |
| Vstřikolis s uzavírací sílou 200 t | 1 ks | 0000 CZK/EUR |
| Celková nabídková cena bez DPH |  | 0000 CZK/EUR |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis