# příloha č. 3.2 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky

část 2 - vstřikolis s uzavírací sílou 300 t

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Energeticky úsporné technologie II. TECHNO factory s.r.o. |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – dodávka nového strojního vybavení –  1 ks vstřikolisu s uzavírací sílou 300 t za účelem snížení energetické náročnosti výroby (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení dokumentů technického charakteru.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Vstřikolis s uzavírací sílou 300 t:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| uzavírací síla | min. 3000 kN | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| rozměry mezi sloupky | min. 710x630 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| rozměry upínacích desek | min. 1070x1050 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| rozestup desek | min. 1150 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| průměr centrovacího kroužku pevná/ pohyblivá deska 160H7 |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Volný prostor bez rámu pod vypadávacím prostorem pro krabice/ dopravník, jak v ose stroje, tak na stanu obsluhy i proti obsluze |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| průměr šneku | Max. 55 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| maximální vstřikovací tlak | min. 2380 bar | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| objem zdvihu | min. 560 cm3 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| nejvyšší odolnost plastifikační jednotky pro plněné materiály více jak 30% skla |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| izolace plastifikačního válce pro snížení spotřeby energie |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| otevřená tryska s vyměnitelnou špičkou (radiu R15, vrtání 6 mm) |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| rychloupínací systém plastifikační jednotky |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| elektronické kódování plastifikační jednotky s automatickým rozpoznáním technických dat a maximálních provozních parametrů |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| možnost odstříknutí materiálu z trysky v každém cyklu před vstříknutím do formy |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| síla přítlaku trysky nastavitelná v řízení stroje |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| rozměry stroje | max. D x Š x V - 6,15 x 2,2 x 2,3 m | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| plně hydraulický uzavírací systém |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| pohonný systém-servopohon čerpadel |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| olejový chladič pro vstupní vodu do minimálně 34 °C |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| rozhraní pro manipulátor podle EUROMAP 18 a EUROMAP 67 |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| řízení tahače jader 3-násobné na pohyblivé desce, dvojité zpětné ventily pro podržení tlaku na jádrech |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| 10 zónový regulátor teploty horkých kanálů, zapojení konektorů podle EUROMAP 14, zásuvky Han 16 E pro výkon a Han 16 A pro čidla |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| 2x 4-násobná vodní baterie |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| 1 ks pneumatický ventil pro funkci vyfukování na pohyblivé desce |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| multidotykový ovládací panel se skleněným povrchem | min. 21" | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| síla vyhazovače vpřed/ vzad | min. 55 kN / 25 kN | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| bezpotenciálový relé kontakt, zásuvka Han 3 A pro připojení barvení /nasavače |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| zásuvky na stroji 3x230V, 2x400V 16A,1x400V 32A |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| 3 volně programovatelné vstupy a výstupy v řídící skříni |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| hardwarové rozhraní - zásuvka Ethernet TCP/IP |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Jazyk řízení čeština, němčina |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| možnost zobrazení min. dvou stránek na panelu řízení najednou |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| možnost programování procesu pomocí grafického editoru |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| provoz stroje s bezzinkovým olejem |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Eco funkce stroje s návrhem úpravy parametrů pro snížení spotřeby |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |

| Výrobce zařízení - Vstřikolis s uzavírací sílou 300 t | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení - Vstřikolis s uzavírací sílou 300 t | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis