| Požadujeme tyto minimální požadavky na vozidlo: | ANO | MJ | Hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Víceúčelové malé nákladní vozidlo rok výroby 2021, nosič výměnných nástaveb |  |  |  |
| Celková legislativní hmotnost min 5 000 kg (provozování vozidla s řidičský oprávněním skupiny C) |  | kg |  |
| Nejvyšší technická (konstrukční) hmotnost vozidla min. 5.500 kg |  | kg |  |
| Šířka vozidla max. 1 750 mm |  | mm |  |
| Výška vozidla max. 2 300 mm |  | mm |  |
| Podvozek s pohonem kol 4x4 |  |  |  |
| Motor Diesel min. 100 kW, zdvihový objem min 2,9 l |  | kW / l |  |
| Emisní třída EURO 6 |  |  |  |
| Zařazení jako pracovní stroj „SS“ |  |  |  |
| Servořízení |  |  |  |
| Kotoučové brzdy na obou nápravách s ABS |  |  |  |
| Dostatečný hydraulický výkon (silová hydraulika min. 110 l/min) pro pohon nástaveb zimní i letní údržby, např. sypač vozovek + odmetací kartáč, zametací – vysávací nástavba atp. |  | l/min |  |
| Převodovka manuální s plíživým chodem, maximální rychlost na plíživý chod 3 km/hod., minimální přejezdová rychlost 90 km/hod. |  | km/hod |  |
| Rozvor kol do 2 500 mm |  | mm |  |
| Možnost slučování hydraulických okruhů do jednoho |  |  |  |
| Tři ovládací funkce hydraulického okruhu vpředu s možností nastavení průtoku (ovládání z kabiny vozidla) |  |  |  |
| Spouštění hydraulického čerpadla při nastartovaném motoru |  |  |  |
| Nezávislé zavěšení předních kol s teleskopickými tlumiči nárazů a vinutými pružinami |  |  |  |
| Pneumatiky pro široké, 285/65 R16, celoroční použití M+S |  |  |  |
| Plnohodnotné rezervní kolo s kompletním nářadím pro výměnu kola |  |  |  |
| Třístranně sklápěná korba; zesílený plech podlahy s upevňovacími oky (min. 4 ks); |  |  |  |
| Zajištění bočnic a zadního čela proti nárazu (deformaci) při sklopení gumovými dorazy |  |  |  |
| Třímístná kabina, sedadlo řidiče odpružené, lavice pro dva spolujezdce, rádio s HF, instalované potahy sedadel, gumové koberce |  |  |  |
| Výfuk vyveden nahoru za kabinou |  |  |  |
| Vyhřívaná zpětná zrcátka |  |  |  |
| Elektricky ovládané boční okna |  |  |  |
| Ventilátor topení a ventilace min. třírychlostní, vytápění kabiny chladícím systémem motoru, klimatizace |  |  |  |
| Výstražné osvětlení- nízká rampa v provedení LED na střeše kabiny, zapsané v TP |  |  |  |
| Čelní nosná deska typu SWV 500 s integrovaným zvedacím zařízením radlice a ostatního příslušenství, s plovoucí polohou |  |  |  |
| Lakování kabiny a korby oranžová komunální |  |  |  |
| Součástí dodávky bude výbava stroje dle legislativních požadavků ČR |  |  |  |
| Bezodkapové rychlospojky |  |  |  |
| Akustická signalizace zpětného chodu |  |  |  |
| Konzervace podvozku a korby voskem |  |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |
| Dodavatel uvede u podvozku značku a typ, dále uvede splnění požadovaného parametru ve sloupci ANO a v řádcích s uvedenou MJ vyplní i číselný údaj. Nevyplnění požadovaných údajů bude považováno za nedodržení zadávacích podmínek s následným vyloučením uchazeče ze zadávacího řízení. |  |  |  |

V                     dne

Osoby oprávněné jednat jménem dodavatele:

(jméno, funkce a podpis)