| Software pro pokročilé simulace - řešení CAD/CAM včetně simulace verifikace na modelu digitálního dvojčete CNC stroje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Popis parametru, služby | Splnění požadavku „ANO“ či „NE“ |  |
| 1. | Rozsah specifikace dodávky SW: - 2 plovoucí licence komplexního CAD/CAM pracoviště pro 2,5 osé frézování, 3 osé plynulé frézování a vrtání včetně 5 osého indexovaného frézování, - 2 plovoucí licence základního CAM prostředí pro obrábění - 2 plovoucí moduly pro 2,5 D frézování a vrtání - 2 plovoucí moduly pro 3 D frézování - 1 plovoucí modul pro 5 D plynulé frézování - 1 plovoucí modul pro soustružení - 1 plovoucí modul pro NC simulaci se správcem synchronizace pro simulaci multi- kanálových Platnost výše uvedených licencí je permanentní (doživotní právo licenci užívat) Dodavatel může nabídnout použití i jiného, kvalitativně a technicky obdobného řešení s kvalitativně stejnými nebo lepšími parametry. | DOPLNÍ DODAVATEL |  |
| 2. | 2,5 D obrábění (včetně indexace) | DOPLNÍ DODAVATEL |  |
| 3. | 3 D obrábění (včetně indexace) | DOPLNÍ DODAVATEL |  |
| 4. | 4 a víceosé souvislé obrábění – funkce plynulého 5 osého adaptivního hrubování, dokončování pomocí soudečkových nástrojů. | DOPLNÍ DODAVATEL |  |
| 5. | Soustružení – vnější a vnitřní hrubování a dokončování, vnější, vnitřní a čelní zapichování, řezání závitu nožem. | DOPLNÍ DODAVATEL |  |
| 6. | NC simulace obsahující správce synchronizace pro simulaci multi-kanálových strojů. Simulace založená na zpracování G-kódu zajišťující věrné digitální dvojče chování synchronizace CNC stroje. | DOPLNÍ DODAVATEL |  |
| 7. | Technologie pro automatizaci programování na základě geometrického rozpoznání prvků, díky uživatelsky definované databázi, na obráběné součásti. CAM systém umožňuje definici vlastních typů prvků pro automatické rozpoznání a automatickou tvorbu obráběcí strategie. | DOPLNÍ DODAVATEL |  |
| 8. | Všechny moduly musí mít stejnou filozofii programování. | DOPLNÍ DODAVATEL |  |
| 9 | CAM systém musí být geometricky orientovaný – možnost vybírání 2D geometrií, jednotlivých ploch a konstrukčních prvků bez nutnosti počítat všechny operace s kompletním 3D modelem. | DOPLNÍ DODAVATEL |  |
| 10. | Schopnost výpočtu operací a další práce na aktuálním modelu současně bez čekání na dokončení výpočtu. | DOPLNÍ DODAVATEL |  |
| 11. | Tvorba dílenské dokumentace, aby byla součástí programového řešení CAM. Příprava podkladů pro CNC operátora. | DOPLNÍ DODAVATEL |  |
| 12. | Typ licence: plovoucí po síti, systém musí podporovat autorizaci přes VPN | DOPLNÍ DODAVATEL |  |
| 13. | Software musí být kompatibilní se současně používanou platformou PC vybavení u CAM programátorů (současná platforma MS OFFICE a operační systém Windows 10 nebo kompatibilní). | DOPLNÍ DODAVATEL |  |
| 14. | CAM řešení obsahuje nástroj na tvorbu a editaci postprocesorů. | DOPLNÍ DODAVATEL |  |
| 15. | Tvorba CNC programů musí být nezávislá na stroji, stroj bude určen až při generování NC kódu, nebo při simulaci, systém musí umožňovat snadnou přenositelnost i na jiné typy strojů, pokud to použitá technologie dovoluje (např. portálová frézka → horizontka apod.) | DOPLNÍ DODAVATEL |  |
| 16. | Jak CAD, tak CAM systém musí být vybaven technologií, která umožňuje rychlou a snadnou modifikaci neparametrických modelů dílů i sestav (bez nutnosti použití modeláře a mazání původní geometrie) v univerzálních formátech STEP, IGES z cizích CAD systémů, bez znalosti historie předchozího modelování. | DOPLNÍ DODAVATEL |  |
| 17. | CAD systém musí obsahovat vysoce intuitivní skicář, objemové modelování a konstrukční prvky. | DOPLNÍ DODAVATEL |  |
| 18. | CAD systém musí obsahovat kompletní funkčnost pro tvorbu a úpravy ploch, dále nástroje pro pokročilé editace ploch, tvorbu složitých přechodů mezi plochami a ploch používaných pro tvorbu záplat otvorů dělící roviny. Dále CAD systém musí umožňovat tvořit plochy používané při reverse engineeringu. | DOPLNÍ DODAVATEL |  |
| 19. | CAD systém musí obsahovat nástroje pro práci se sestavami, tvorbu kusovníků, rozložených sestav, detekci kolizí, kinematickou analýzu mechanismů. Dále automatické pozicování, knihovny standardních dílů, tvorbu vlastních standardů, tolerančních analýz, nástrojů pro kontrolu vazeb, modelů. | DOPLNÍ DODAVATEL |  |
| 20. | Systém musí umět načítat obecné formáty IGES a STEP, JT. | DOPLNÍ DODAVATEL |  |
| 21. | CAD/CAM systém musí obsahovat plnohodnotný CAD systém plně integrovaný do prostředí CAM vlastněný stejným výrobcem jako CAM (z důvodu nutného zajištění kontinuálního vývoje a integrace těchto dvou částí). Mezi CAD a CAM musí být plná asociativita a CAD systém musí podporovat koncept bez výkresové dokumentace. | DOPLNÍ DODAVATEL |  |
| 22. | Řešení musí obsahovat funkcionality (z důvodu budoucí rozšiřitelnosti): - Programování aditivních a hybridních technologií - Správu nástrojů v databázovém prostředí - Programování robotů nejen pro obráběcí operace přímo v prostředí CAM s rozšířením o kontrolér robota FANUC a jiné - Možnost rozšíření o PLM systém pro správu inženýrských dat, kdy CAD/CAM systém je plně integrovaný do tohoto PDM řešení. - integrace CAM systému do PLM řešení s možností správy a tvorby technologických postupů. | DOPLNÍ DODAVATEL |  |
| 23. | Software musí obsahovat poskytnutí technické podpory systému po dobu 24 měsíců. Tato podpora musí obsahovat dodávku nových verzí systému a také technickou podporu v podobě telefonické podpory a email podpory. | DOPLNÍ DODAVATEL |  |

* Pokud jsou v této Zadávací dokumentaci včetně jejich příloh uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použít i jiných, technických a kvalitativně obdobných řešení za podmínek dodržení výkonů a technických parametrů uvedených v této Zadávací dokumentaci.