# příloha č. 2 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Linka na zpracování technologického odpadu ze skelných a karbonových vláken pro společnost KOBE-cz s.r.o. |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nové linky na zpracování technologického odpadu ze skelných a karbonových vláken (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“ nebo „linka“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Linka na zpracování technologického odpadu ze skelných a karbonových vláken:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| Požadavky na celou linku: |  |  |
| Výrobní kapacita linky při vstupním materiálu: Typ vlákna: skelné vlákno Průměr vláken: 7-24 µm Délka vláken: 40-100 mm | 700 kg/hod | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Celkové odsávání prachu do filtrační jednotky | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Automatizace 4.0 | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Odesílání naměřených hodnot do interního systému | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Příprava na zpracování karbonových vláken | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Musí být zajištěn kontinuální chod linky, tzn. bez zastavení při výměně rolí finálního výrobku a založení prázdné dutinky | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Specifikace finálního výrobku: |  |  |
| Tloušťka musí být splněna v celém rozsahu | 2,5 mm – 50 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Hustota materiálu musí být splněna v celém rozsahu | 80 – 200 kg/m3 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Celková MAX. šíře finálního výrobku | 300 cm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Technické požadavky na jednotlivé části stroje: |  |  |
| - VENTILÁTOR: |  |  |
| - Ventilátor, jako příprava pro sekací zařízení – sekací zařízení dodá zadavatel. Za ventilátorem musí být umístěn detektor kovu. | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| - Výrobce zařízení (stroje) | - Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |
| - Typové označení zařízení (stroje) | - Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |
| - NAVAŽOVACÍ ZAŘÍZENÍ - 3 ks: |  |  |
| Samostatně nastavitelná váha materiálu pro každé navažovací zařízení pro přesné určení poměru materiálu ve finálním výrobku. | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Možnost vložení materiálu do váhy ručně. | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| V každém navažovacím zařízení musí být umístěny magnety pro případ kovových částí v materiálu. | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Každé navažovací zařízení musí mít vlastní kondenzor. | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Musí být detektor kovů v oblasti rozvolňování a čechrání. | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| - Výrobce zařízení (stroje) | - Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |
| - Typové označení zařízení (stroje) | - Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |
| - ČECHRACÍ STROJ: |  |  |
| Zesílený kovový materiál hnací vrtule – materiál nerez (vstup + hnací vrtule). | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| - Výrobce zařízení (stroje) | - Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |
| - Typové označení zařízení (stroje) | - Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |
| - ZÁSOBNÍKOVÉ SILO PŘED MYKACÍM STROJEM: |  |  |
| Na vstupu musí být detektor kovu. | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Zásobníkové silo musí mít kondenzor. | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Pracovní šíře na výstupu zásobníkového sila musí být | 3 m | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Musí posílat signál do sekacího zařízení na vstupu, zdali je nebo není silo naplněné. | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| - Výrobce zařízení (stroje) | - Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |
| - Typové označení zařízení (stroje) | - Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |
| - MYKACÍ STROJ: |  |  |
| Pracovní šíře musí být | 3 m | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Před mykacím strojem musí být navažovací pás, který posílá signál do zásobníkového sila. | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Pokud mezi zásobníkovým silem a mykacím strojem zachytí detektor kov, spojí se elektrický obvod a vstupní pás mykacího stroje, ale i samotný mykací stroj se ihned zastaví, aby nedošlo k jeho poškození – poté musí být manuálně otočen válec a materiál ručně odebrán. | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Pilkové potahy pro zpracování skelného vlákna musejí být součástí dodávky včetně instalace | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| - Výrobce zařízení (stroje) | - Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |
| - Typové označení zařízení (stroje) | - Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |
| - STUČKOVACÍ STROJ: |  |  |
| Maximální šíře rouna | 3500 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Maximální výška rouna | 1000 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| - Výrobce zařízení (stroje) | - Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |
| - Typové označení zařízení (stroje) | - Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |
| - VPICHOVACÍ STROJ: |  |  |
| Pracovní šíře | 3500 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Vpichovací deska | celkem 4x | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Vpichovací desky navíc | 3x set | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Ochrana proti abrasivním účinkům skelných nebo karbonových vláken | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| - Výrobce zařízení (stroje) | - Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |
| - Typové označení zařízení (stroje) | - Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |
| - RENTGENOVÉ MĚŘENÍ VÝSTUPNÍHO ROUNA: |  |  |
| Bude použito radioaktivní záření BETA resp. GAMA | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Musí měřit tloušťku a plošnou hmotnost výsledného rouna | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Všechny naměřené hodnoty musí zasílat do počítače a následně do interního systému zadavatele HELIOS ORANGE | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| - Výrobce zařízení (stroje) | - Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |
| - Typové označení zařízení (stroje) | - Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |
| - ŘEZACÍ STROJ: |  |  |
| Podélné řezání – celkem musí být | 11 kulatých nožů | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| - Tyto nože musí být pneumaticky ovládané – každý samostatně | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| - 2x přítlačný válec | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Příčné řezání – musí být použita gilotina, která usekne celé výstupné rouno najednou | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Počítadlo délky metrů – musí být použito mechanické kolečko | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| - Výrobce zařízení (stroje) | - Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |
| - Typové označení zařízení (stroje) | - Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |
| - NAVÍJECÍ STROJ: |  |  |
| Musí být spojeno s pneumatickou brzdou | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Průměr trubic | 50, 70, 76, 80, 90 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Na každý průměr musí být 3x odlehčená hliníková tyč | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Maximální průměr role | 100 cm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Minimální průměr role | 20 cm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Maximální váha role | 90 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| - Výrobce zařízení (stroje) | - Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |
| - Typové označení zařízení (stroje) | - Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |
| - BALÍCÍ STROJ: |  |  |
| Maximální průměr role | 100 cm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Minimální průměr role | 20 cm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Maximální váha role | 90 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| - Výrobce zařízení (stroje) | - Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |
| - Typové označení zařízení (stroje) | - Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |  |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis