# příloha č. 3.1 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | ASTRAFOOD a.s. - modernizace výroby |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – zařízení pro výrobu hotových jídel (konvektomat, vyvíječ páry, zařízení na tepelné zpracování a sterilizaci potravin, prací a mycí stroj, uzavírací stroj, mrazící boxy, chladící boxy a chlazená vitrína) (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení a cenovou kalkulaci, kterou se stanoví nabídková cena účastníka.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry - uveďte ANO/NE: |
| --- | --- | --- |
| EL. BOJLEROVÝ KONVEKTOMAT - 1 ks: |  |  |
| Rozměry | 1105 x 1000 x 1820 mm (přípustná tolerance +/- 5 %) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Příkon | 400 V/59 kW | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 40 GN 1/1 |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Horký vzduch | v celém rozsahu 30 – 300 °C | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Kombinovaný režim | v celém rozsahu 30 – 300 °C | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Vaření v páře | v celém rozsahu 30 – 130 °C | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Bio vaření | v celém rozsahu 30 – 98 °C | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Vaření/pečení přes noc |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Časování zásuvů | možnost nastavit různý čas pro každý zásuv | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| AHC (Active Humidity Control) | automatická regulace vlhkosti | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Pokročilý systém vývinu páry | dvoustupňový předehřev vody v integrovaném tepelném výměníku | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Zásuvy napříč | bezpečnější a pohodlnější práce s gastronádobami | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Vizuální kontrola vložených gastronádob se surovinami |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Regenerace/banketing | podávání více pokrmů v krátkém čase | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Delta T vaření | preciznost při přípravě velkých kusů potravin | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Nízkoteplotní vaření | nižší váhové ztráty, lepší chuť | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Cook & Hold | po skončení vaření automaticky musí přejít do fáze udržování | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Golden Touch | perfektní barva a křupavost stiskem jednoho tlačítka | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Automatický předehřev/zchlazení varné komory | možnost zadat požadovanou teplotu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Sous-vide |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Sušení |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Sterilizace |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Konfitování |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Uzení | speciální programy pro moderní gastronomii | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| min. 8“ displej | perfektní přehled | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Ovládání MyVision | maximální přizpůsobení menu, vše potřebné na hlavní obrazovce | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Dotykový panel | panel funguje perfektně za všech podmínek a musí mít rychlou odezvu, žádné mechanické prvky | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| tlačítka či kolečka Easy Cooking | konvektomat musí doporučit vhodnou technologii dle požadovaného výsledku | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 6-bodová teplotní sonda | šest měřících bodů pro perfektní kontrolu teploty v jádře pokrmu, min. 1000 programů s 20 kroky, | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Piktogramy | možnost přiřazení vlastních piktogramů ke každému programu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Funkce Learn | uložení programu se všemi změnami, které byly provedeny v průběhu vaření | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Posledních 10 | automatické zobrazení posledních min. 10 varných procesů | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Multitasking | unikátní možnost pracovat s displejem v průběhu vaření | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Automatický start | možnost naplánovat odložený start | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| EcoLogic | údaje o spotřebě elektrické energie pro každý varný proces přímo na displeji | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Nekonečný čas vaření | uspoření času při vaření v provozní špičce | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Active Cleaning | systém automatického mytí s minimální spotřebou vody | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Trojité dveřní sklo | minimální únik tepla, nízká spotřeba energie, již žádné popálení o vnější sklo | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Obousměrný ventilátor | minimální rozdíly v barvě upečených jídel | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Klapka | rychlé odvlhčení varné komory pro lepší křupavost a krásnou barvu, patentovaný odvlhčovací systém | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 7 rychlostí ventilátoru | kontrola rychlosti distribuce a cirkulace vzduchu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Fan Stop | okamžité zastavení ventilátoru brání úniku tepla a páry při otevření dveří a zabraňuje opaření obsluhy, | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Taktování ventilátoru | k lepší rovnoměrnosti při pečení | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Robustní klika | pro pohodlné otvírání stroje, antibakteriální materiál AISI 304 nerezová ocel – kvalitní nerezové materiály se speciální povrchovou úpravou pro delší životnost | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Hygienický varný prostor se zaoblenými vnitřními rohy | snadná údržba | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Integrovaná ruční sprcha | pro snadné čištění, nespotřebovává změkčenou vodu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Odkapová dveřní vanička | záchyt kondenzátu z dveří | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Dva přívody vody | pro změkčenou a nezměkčenou vodu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| WSS (Water Saving System) | speciální systém odpadu a vestavěný tepelný výměník pro zajištění velmi nízké spotřeby vody | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Vyjímatelné držáky gastronádob s roztečí 65 mm, USB rozhraní | snadné přehrávání dat z a do konvektomatu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Ethernet/LAN | možnost připojení do sítě, komunikace přes internetový prohlížeč | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| software | správa programů a piktogramů ve vašem PC | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| prohlížení dat HACCP, HACCP záznamy | snadná a okamžitá analýza kritických bodů vaření | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Kompletní záznamy provozních událostí |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| BCS (Boiler Control System) | automatická kontrola bojleru, automatický přechod do injekčního režimu v případě neočekávaného výpadku bojleru, | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Servisní a diagnostický systém | automatické vyhodnocení chyb, | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| zavážecí vozík do konvektomatu | s min. 20 vsuny pro GN 2/1 | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| změkčovač s filtrem na vodu instalovaný pro všechny konvektomaty | komplexní filtrační bezúdržbový systém, filtr z vody musí odstraňovat mechanické nečistoty do velikosti 10µm, nežádoucí zápachy a příchutě (např. chlor), zejména však zařízení musí redukovat tvrdost vody a zabraňovat tak tvorbě vápenatých usazenin a vodního kamene, filtr musí garantovat dlouhou životnost, bezporuchový – bez výpadkový, výměna filtračních patron po vyčerpání kapacity nebo 1x ročně, možnost sledovat zůstatkovou kapacitu filtru pomocí elektronického průtokoměru | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 80 ks roštů GN 2/1 |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 80 ks GN 2/1 65 |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 80 ks grilovacích desek | s nepřilnavým povrchem GN 2/1 | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 80 ks lívanečník | s nepřilnavým povrchem 20 lívanců GN 2/1 | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 80 ks Al plech GN 2/1 20 |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 80 ks GN 2/1 65 děrovaný plech |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry - uveďte ANO/NE: |
| --- | --- | --- |
| VYVÍJEČ PÁRY – KOTEL VERTIKÁLNÍ PLÁŠŤOVÝ - 1 ks: |  |  |
| Rozměry | 1343 x 890 x 1835 mm (přípustná tolerance +/- 5 %) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Příkon | Plyn 84 kW | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 1 reflexní stavoznak s kohouty |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 1 manometr s třícestným kohoutem |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 1 zpětný ventil na přívodním potrubí vody |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 1 automatický odkalovací ventil |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 1 napájecí čerpadlo |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Řídicí systém |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Ruční uzavírací armatury pro páru, vodu a vypouštění |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Bezpečnostní výstroj Manostat vysokého tlaku s ručním nulováním |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Snímač nízké hladiny vody v kotli |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 1 pojišťovací ventil |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 1 plynový hořák |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 2 stupňový monoblok s nuceným přísunem zemního plynu s dvoustupňovým řízením |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| filtr na vodu se změkčovačem vody | dvoukolonový, makroporézní pryskyřice, objemová regenerace, duplexní objemová regenerace | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Řídicí jednotka přepíná mezi dvěma kolonami. | jedna kolona musí být vždy v provozu, zatím co druhá kolona regeneruje, nebo je připravená k použití, průtokoměr měří objem vody a dává pokyn přepnutí kolony po dosažení naprogramovaného objemu vody, duplexní změkčovač pro zajištění stálé dodávky změkčené vody 24 hod denně. | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry - uveďte ANO/NE: |
| --- | --- | --- |
| ZAŘÍZENÍ PRO TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ A STERILIZACI POTRAVIN - 1 ks: |  |  |
| Rozměry | 1200 x 5000 x 1900 mm (přípustná tolerance +/- 10 %) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Příkon | 400 V/22 kW | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| pro všechny potravinářské výrobky | v pevných obalech (plechovky, sklenice) nebo v měkkých obalech (stojaté sáčky, pytle, misky | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| musí umožnit volbu mezi parním a sprchovým cyklem s přetlakem |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| parní cyklus s nucenou cirkulací ventilátorem |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| sprchový cyklus s ohřevem vstřikem páry v autoklávu |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| sprchové chlazení s řízeným přidáváním chladící vody |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| přetlak stlačeným vzduchem během celého cyklu |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| tlaková nádoba musí být kompletně vyrobena z nerezové oceli | včetně uzavíracích kroužků, včetně podpěr, zavěšení dveří a veškerého potrubního rozvodu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| tlaková nádoba je certifikována | v souladu s direktivou Evropské unie PED 2014/68/UE na jmenovitý tlak 4 bar a podrobena radiografické a tlakové zkoušce na závodě | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| pojišťovací ventil musí být navržen pro kapaliny | až do 6 bar | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Těleso musí být izolované | minerální vlnou o měrné hmotnosti 100 kg/m³ a tloušťce >=50 mm | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Těleso musí být kryté nerezovým plechem | o síle 0,6 mm se zrcadlovým leskem | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry - uveďte ANO/NE: |
| --- | --- | --- |
| PRACÍ A MYCÍ STROJ KUCHYŇSKÉHO A JINÉHO NÁDOBÍ - 1 ks |  |  |
| Rozměry | 1500 x 870 x 2070 mm (přípustná tolerance +/- 10 %) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Příkon | 400 V/26 kW | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| čelní nakládání |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| dvouplášťový |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| s odpadním čerpadlem |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| možnost manipulačních vozíků | na které se vysouvá koš z myčky i s nádobím | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| autodiagnostika chyb se zpětným záznamníkem na displeji stroje |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| beztlaký bojler s oplachovým čerpadlem | pro zaručení konstantního tlaku oplachu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| termostop | pro zaručení správné teploty oplachové vody | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| senzor netěsnosti |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| samočistící program | s návodem postupu přímo na displeji | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| rozměr koše | vnitřní prostor minimálně 1617x650 mm, zásuvná výška minimálně 750 mm | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| možnost volby | z minimálně 3 programů | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| minimální objem mycí nádrže | 120 litrů | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| hygienická hlubokotažená nádrž | vylisovaná z jednoho kusu materiálu s hygienickým topným tělesem ve tvaru válce | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| spotřeba vody na cyklus | max. 7 litrů | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| ovládání pomocí dotykového displeje | s barevnou signalizací aktuálního stavu stroje | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| automatické časově řízené uvádění do provozu |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 3 úrovně ovládání | 2 chráněné PINem | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| předmáčecí program | s enzymem na silné zašpinění | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| možnost nastavení každého programu individuálně dle druhu mytého nádob | včetně možnosti nastavení intenzity tlaku mytí | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| přednastavený software pro různé druhy provozu (jídelny, pekárny, řeznictví) |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| dávkovač mycího prostředku |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| oplachový prostředek |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| speciálním dávkovač na enzymatické namáčení |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| prostředek pro rozrušení krusty |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| kontrola hladiny prostředků v kanystrech a zobrazením nízkého stavu přímo na displeji stroje |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| čelní dveře sklopné do svislé polohy | pro snadný přístup k vnitřnímu prostoru | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| inteligentní systém filtrace roztoku | neustálé sledování kvality vody senzorem zakalení, průběžné čistění vody a v případě nutnosti spuštění automatické regenerace | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| filtr plovoucích částic na principu hydrocyklóny |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| všechny dávkovače s indikací prázdného stavu mycího a oplachového prostředku na displeji myčky |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| možnost nastavení maximálního odběru z elektrické sítě | pro různé úrovně jištění 16, 20, 25 nebo 32 Amp a jeho možná změna při změně místních podmínek | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| rekuperace páry pro předehřev vody do bojleru | a snížení emisí par do prostoru | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry - uveďte ANO/NE: |
| --- | --- | --- |
| UZAVÍRACÍ STROJ - 1 ks: |  |  |
| Rozměry | 3050x940x1750 mm (přípustná tolerance +/- 5 %) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Příkon | 400V/6,5 kW | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| navlékání přebalů NP s dopravníkem, motorizovaný zdvih forem a přítlak pro přesný a tichý chod |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| motorizovaný vstupní dopravník v nerez provedení | rozběh a rychlost vstupního dopravníku musí být nastavitelná s ohledem na tekutost – sypkost baleného výrobku jednoduše z ovládacího panelu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| motorizovaný výstupní dopravník |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| servisní prohlídky a údržba musí být usnadněna lehce ručně odnímatelnými panely | snadné čištění spodní části komory vypláchnutím s možností odstranění tekutiny ventilem | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Vnější motory omyvatelné | IP 69K | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| uzavírání elektrického rozvaděče | konstrukce se zohledněním na hygienické požadavky | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| konstrukce podstavných noh zvyšující stabilitu stroje |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Standardní provedení stroje levo-pravé, stroj musí pokračovat na automatické navlékání papírových přebalů na zatavené plastové misky s hotovými jídly, složené papírové přebaly musí být uloženy v zásobníku přebalů, z tohoto zásobníku musí být přebal pomocí pneuválce s přísavkami zespodu vyjmut a zatažen do fixačního rámečku, kde dojde k jeho roztažení do připraveného tvaru, tak aby došlo k jeho lehkému nasunutí na plastovou misku a zároveň je přebal z vrchu zafixován ve fixačním rámečku přijíždějící přítlačnou deskou. Po pásovém dopravníku musí přijet naplněná a zatavená plastová miska, po jejím najetí na doraz je natlačena do připraveného fixovaného papírového přebalu. Druhá deska s přísavkami musí odvést z fixačního rámečku misku i s přebalem na výstupní pásový́ dopravník, kde musí být v další poloze již nasunutý přebal dotlačen na celou délku misky, po jejím uvolnění z této pozice musí být odebírán. |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| obsluha stroje musí spočívat v doplňování papírových přebalů do zásobníku přebalů | pro obaly – misky vaničky, kapacita cca 120 ks/1 hod | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry - uveďte ANO/NE: |
| --- | --- | --- |
| MRAZÍCÍ BOX - 2 ks: |  |  |
| Rozměry | 6500 x 4300 x 2500 mm (rozměry uvedeny vzhledem k prostorovým možnostem zadavatele) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Příkon | 400V/4,4kW | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| z polyuretanových panelů ISO100 |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| lakovaný povrch |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| izolovaná podlaha |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| chladírenské posuvné dveře |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| hygienické a montážní lišty |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| osvětlení |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| chlazení ve venkovním provedení | agregát umístěný vedle boxu - chladič venku | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| rozvodná skříň |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| filtr |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| solenoid |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| regulátor otáček |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| výparník |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| rozvaděč |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| průhledítko |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| agregáty v provedení pro venkovní instalaci včetně zapojení a instalace | včetně zapojení a instalace | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry - uveďte ANO/NE: |
| --- | --- | --- |
| CHLADÍCÍ BOX - 5 ks: |  |  |
| Rozměry | 5400 x 6000 x 2500 mm (rozměry uvedeny vzhledem k prostorovým možnostem zadavatele) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Příkon | 400 V/2,5 kW | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| z polyuretanových panelů ISO60 |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| lakovaný povrch |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| chladírenské posuvné dveře |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| hygienické a montážní lišty |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| osvětlení |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| chlazení ve venkovním provedení | agregát umístěný vedle boxu – chladič venku | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| rozvodná skříň |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| filtr |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| solenoid |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| regulátor otáček |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| výparník |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| rozvaděč |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| průhledítko |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| agregáty v provedení pro venkovní instalaci včetně zapojení a instalace |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry - uveďte ANO/NE: |
| --- | --- | --- |
| CHLAZENÁ VITRÍNA - 1 ks: |  |  |
| Rozměry | 6500x450x820 mm + 2017x395x450 mm (přípustná tolerance +/- 10 %) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Příkon | 230V/0,2kW | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| nástavba pro 3x 9ks GN 1/3 150 (3x GN 1/1 150) na podstavci |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| pásový dopravník před vitrínou | s regulací rychlosti | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| vitrína s pracovní teplotou 0 °C až + 10°C při okolní teplotě +32 °C |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| statické chlazení |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| kompresor s chladivem R290a |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| výparník s hliníkovým žebrováním |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| rozvod v mědi |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| automatické odtávaní a odpařování kondenzátu |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| osvětlený kontrolní panel s displejem |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| ovládání teploty a odtávání |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| včetně 9 ks GN 1/1 150 |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

| Cenová kalkulace dodávky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka s názvem | MJ | Cena v Kč bez DPH za MJ | Cena v Kč bez DPH celkem |
| EL. BOJLEROVÝ KONVEKTOMAT | 1 ks | Klikněte a zadejte hodnotu. | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| VYVÍJEČ PÁRY – KOTEL VERTIKÁLNÍ PLÁŠŤOVÝ | 1 ks | Klikněte a zadejte hodnotu. | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| ZAŘÍZENÍ PRO TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ A STERILIZACI POTRAVIN | 1 ks | Klikněte a zadejte hodnotu. | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| PRACÍ A MYCÍ STROJ KUCHYŇSKÉHO A JINÉHO NÁDOBÍ | 1 ks | Klikněte a zadejte hodnotu. | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| UZAVÍRACÍ STROJ | 1 ks | Klikněte a zadejte hodnotu. | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| MRAZÍCÍ BOX | 2 ks | Klikněte a zadejte hodnotu. | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| CHLADÍCÍ BOX | 5 ks | Klikněte a zadejte hodnotu. | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| CHLAZENÁ VITRÍNA | 1 ks | Klikněte a zadejte hodnotu. | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  |  | Klikněte a zadejte hodnotu. |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis