# příloha č. 3.2 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky část 2

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Technologie průmyslu 4.0 pro společnosti DMHERMES TRADE s.r.o. - II - část 2 - linka na výrobu tyčinek |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nové výrobní technologie – Linka na výrobu tyčinek (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“).

V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení a doplní položkovou cenovou nabídku (na konci této přílohy), kterou se stanoví nabídková cena účastníka. Navíc účastník do nabídky jako samostatnou přílohu doloží svoji podrobnou technickou specifikaci předmětu veřejné zakázky v souladu s požadovanými technickými parametry dle této přílohy.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Linka na výrobu tyčinek:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| Kuchyň |  |  |
| Varný tank na sirup s regulací teploty 40 °C–120 °C, včetně tenzometrů | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Hodinová kapacita varného tanku | min. 250 kg/hod | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Zásobní tank na uvařený sirup. | min. 250 l | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Vyhřívaná míchačka na křehká těsta (musli, ořechové) | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Užitečný objem vyhřívané míchačky | min. 110 l | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Hodinová kapacita vyhřívané míchačky | min. 300 kg/h | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Zajištění automatického transportu těsta z míchačky do výrobní linky pomoci transportního dopravníku řízeného automaticky dle množství těsta ve výrobní lince (z míchačky na křehké těsta; z hnětače) | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Možnost vyhřívání transportního dopravníku | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Duplikované potrubí pro propojení jednotlivých technologických zařízení | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Ohřev vody pro duplikované potrubní trasy až do 70 °C | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Formování |  |  |
| Formování první vrstvy (proteinové, ořechové, musli a RAW ovocná těsta) viz. Specifikace výrobku (příloha ZD č. 4) | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Výška první vrstvy výrobku | 5–30 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Šířka nemáčeného výrobku | 30 ± 1 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Délka nemáčeného výrobku | 40–150 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Nanášení druhé vrstvy (tukové hmoty) | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Hodinová kapacita nanášení druhé (tukové) vrstvy | min.120 kg/hod | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Posypové zařízení pro aplikaci ořechů, křupinek a arašídů | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Hodinová kapacita posypového zařízení | 100kg/hod | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Chladící tunel | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Délka chladícího tunelu | min. 15,8 m | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Min. doba chlazení | 9 min | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Systém umývání pásu horkou vodou | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Systém sušení vzduchu v chladícím tunelu | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Systém mazání pásů | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Řezací stanice | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Systém mazání kotoučových nožů | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Máčení |  |  |
| Máčecí stroj | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Hodinová kapacita máčecího stroje | min. 18 600 výrobků/hod min. 250 kg čokolády/hod | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Máčení celého výrobku (horní + spodní máčení) | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Horní máčení výrobků | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Spodní máčení výrobků | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Možnost výroby nemáčených výrobků | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Rozpouštěcí tank | min. 200 kg/hod | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Zásobní (denní) tank | min. 1500 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Temperovací zařízení | min. 500 kg/hod | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Dekrystalizátor | min. 500 kg/hod | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Vlastní ohřev pro čokoládové hospodářství | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Chladící tunel | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Délka chladícího tunelu | min. 17,8 m | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Min. doba chlazení máčených produktů | 9 min | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Duplikované potrubí pro propojení jednotlivých technologických zařízení. | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Ohřev vody pro duplikované potrubní trasy až do 70 °C | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Chladící systém s dostatečným chladícím výkonem kompletní technologie včetně rozvodů a napojení | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Výrobník páry pro technologii linky s dostatečným výkonem, včetně rozvodů a napojení | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Výrobník stlačeného vzduchu pro kompletní technologii s dostatečným výkonem, včetně rozvodů a napojení | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Dosažení rychlostí dle přílohy Specifikace výrobků, záložka Primární balení | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 2x zatáčka 180° (šířka dle potřeby linky) | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Srovnávací klapka za posledním chladícím tunelem (včetně dopravníku) | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Požadovaný termín dodání od podpisu smlouvy (dodání = převzetí zařízení) | min. 180 dní - max. 240 dní | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

Položková cenová nabídka

| Název zařízení/položky | Popis | Množství | Cena/ks | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis