# příloha č. 5.1 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky – ČÁST 3

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Energetické úspory v areálu společnosti MOCCA, spol. s r.o. - část 3 - výměna stávajícího osvětlení za nová svítidla s LED technologií |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – výměna stávajícího osvětlení za nová svítidla s LED technologií (dále jako „předmět veřejné zakázky“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry předmětu veřejné zakázky nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry předmětu plnění veřejné zakázky.

V případě nesplnění požadovaných kritérií, podmínek, možností a limitů technických parametrů nebo rozpor s parametry výrobce je důvodem k vyloučení účastníka z účasti.

Parametry nutno doložit Produktovým nebo Technickým listem výrobce, popř. adekvátním dokladem

Výměna stávajícího osvětlení za nová svítidla s LED technologií:

| Svítidlo – označení | Parametr č. | Popis požadovaného parametru | Pokyn k vyplnění | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Svítidlo – A: LED průmyslové svítidlo | 1 | náhradní teplota chromatičnosti (CCT): 4000 K v toleranci dle bodu číslo 3 | Uveďte hodnotu | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
|  | 2 | hodnota udržovaného světleného toku po dobu životnosti: 6700 lm | Požadujeme | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | 3 | pásmo rozsahu parametru teploty chromatičnosti: ±5% | Uveďte hodnotu | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
|  | 4 | barevné podání svítidla: (Ra) CRI >85 | Uveďte hodnotu | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
|  | 5 | světelné parametry dle ČSN EN 13032-4 | Požadujeme | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | 6 | optické vlastnosti svítidla: vyzařování asymetricky max. 120° symetricky | Uveďte hodnotu | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
|  | 7 | stupeň krytí dle ČSN EN 60529: min. IP66 | Požadujeme | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | 8 | materiál optického výstupu svítidla: opalizovaný (mléčný) PC s UV stabilizací | Požadujeme | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | 9 | zdroj světla LED: SMD moduly | Požadujeme | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | 10 | maximální příkon svítidla včetně napájecího zdroje: 55 W | Uveďte hodnotu | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
|  | 11 | zpětný vliv na napájecí síť: PFC >0,95 | Uveďte hodnotu | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
|  | 12 | flicker a zvlnění <1% na 100Hz | Uveďte hodnotu | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
|  | 13 | flicker index: 0 | Uveďte hodnotu | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
|  | 14 | životnost svítidla dle metodiky TM21 (IEC): minimálně 50 000 hodin | Uveďte hodnotu dle TM21 (IEC) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
|  | 15 | rozsah provozních teplot okolí svítidla bez ztráty záruky a parametrů: minimálně -5 °C až +44 °C | Uveďte hodnotu Ta max | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
|  | 16 | výrobce a typ (model) LED zdroje svítidla (čipu) | Uveďte údaje | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
|  | 17 | plná záruka 5 let bez vymezení součástí výrobcem | Požadujeme | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | 18 | revitalizace (výměna) světelných zdrojů pro prodloužení životnosti svítidla bez ztráty certifikace výrobce | Požadujeme | Uveďte údaj výrobce svítidla |

| Svítidlo – označení | Parametr č. | Popis požadovaného parametru | Pokyn k vyplnění | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Svítidlo – B: LED profesionální panel | 1 | náhradní teplota chromatičnosti (CCT): 4000 K v toleranci dle bodu číslo 3 | Uveďte hodnotu | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
|  | 2 | hodnota udržovaného světleného toku po dobu životnosti: 4000 lm | Požadujeme | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | 3 | pásmo rozsahu parametru teploty chromatičnosti: ±2,5% | Uveďte hodnotu | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
|  | 4 | barevné podání svítidla: (Ra) CRI >85 | Uveďte hodnotu | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
|  | 5 | světelné parametry dle ČSN EN 13032-4 | Požadujeme | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | 6 | optické vlastnosti svítidla: vyzařování asymetricky max. 110° symetricky | Uveďte hodnotu | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
|  | 7 | optický výstup svítidla: prismatický difuzor s UV stabilizací | Požadujeme | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | 8 | zdroj světla LED: SMD | Požadujeme | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | 9 | maximální příkon svítidla včetně napájecího zdroje: 34 W | Uveďte hodnotu | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
|  | 10 | zpětný vliv na napájecí síť: PFC >0,95 | Uveďte hodnotu | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
|  | 11 | flicker a zvlnění <1% na 100 Hz | Uveďte hodnotu | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
|  | 12 | flicker index: 0 | Uveďte hodnotu | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
|  | 13 | životnost svítidla dle metodiky TM21 (IEC): minimálně 50 000 hodin | Uveďte hodnotu dle TM21 (IEC) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
|  | 14 | rozsah provozních teplot okolí svítidla bez ztráty záruky a parametrů: minimálně -5 °C až +44 °C | Uveďte hodnotu Ta max | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
|  | 15 | max. rozměry svítidla bez napájecího zdroje: 598 x 598 mm | Uveďte hodnotu | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
|  | 16 | max. výška svítidla bez napájecího zdroje: 16 mm | Uveďte hodnotu | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
|  | 17 | plná záruka 5 let bez vymezení součástí výrobcem | Požadujeme | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | 18 | revitalizace (výměna) světelných zdrojů pro prodloužení životnosti svítidla bez ztráty certifikace výrobce | Požadujeme | Uveďte údaj výrobce svítidla |

| Svítidlo – označení | Parametr č. | Popis požadovaného parametru | Pokyn k vyplnění | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Svítidlo – C: LED profesionální panel | 1 | náhradní teplota chromatičnosti (CCT): 4000 K v toleranci dle bodu číslo 3 | Uveďte hodnotu | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
|  | 2 | hodnota udržovaného světleného toku po dobu životnosti: 4000 lm | Požadujeme | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | 3 | pásmo rozsahu parametru teploty chromatičnosti: ±2,5% | Uveďte hodnotu | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
|  | 4 | barevné podání svítidla: (Ra) CRI >85 | Uveďte hodnotu | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
|  | 5 | světelné parametry dle ČSN EN 13032-4 | Požadujeme | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | 6 | optické vlastnosti svítidla: vyzařování asymetricky max. 110° v příčné ose | Uveďte hodnotu | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
|  | 7 | optický výstup svítidla: prismatický difuzor s UV stabilizací | Požadujeme | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | 8 | zdroj světla LED: SMD | Požadujeme | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | 9 | maximální příkon svítidla včetně napájecího zdroje: 35 W | Uveďte hodnotu | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
|  | 10 | zpětný vliv na napájecí síť: PFC>0,95 | Uveďte hodnotu | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
|  | 11 | flicker a zvlnění <1% na 100 Hz | Uveďte hodnotu | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
|  | 12 | flicker index: 0 | Uveďte hodnotu | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
|  | 13 | životnost svítidla dle metodiky TM21 (IEC): minimálně 50 000 hodin | Uveďte hodnotu dle TM21 (IEC) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
|  | 14 | rozsah provozních teplot okolí svítidla bez ztráty záruky a parametrů: minimálně -5 °C až +44 °C | Uveďte hodnotu Ta max | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
|  | 15 | max. rozměry svítidla bez napájecího zdroje: 1198 x 298 mm | Uveďte hodnotu | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
|  | 16 | max. výška svítidla bez napájecího zdroje: 16 mm | Uveďte hodnotu | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
|  | 17 | plná záruka 5 let bez vymezení součástí výrobcem | Požadujeme | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | 18 | revitalizace (výměna) světelných zdrojů pro prodloužení životnosti svítidla bez ztráty certifikace výrobce | Požadujeme | Uveďte údaj výrobce svítidla |

| Svítidlo – označení | Parametr č. | Popis požadovaného parametru | Pokyn k vyplnění | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Svítidlo - D: LED čtvercové, přisazené | 1 | náhradní teplota chromatičnosti (CCT): 4000 K v toleranci dle bodu číslo 3 | Uveďte hodnotu | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
|  | 2 | hodnota udržovaného světleného toku po dobu životnosti: 2700 lm | Požadujeme | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | 3 | pásmo rozsahu parametru teploty chromatičnosti: ±5% | Uveďte hodnotu | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
|  | 4 | barevné podání svítidla: (Ra) CRI>80 | Uveďte hodnotu | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
|  | 5 | světelné parametry dle ČSN EN 13032-4 | Požadujeme | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | 6 | optické vlastnosti svítidla: vyzařování asymetricky max. 90° symetricky | Uveďte hodnotu | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
|  | 7 | optický výstup svítidla: prismatický difuzor s UV stabilizací | Požadujeme | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | 8 | zdroj světla LED: SMD | Požadujeme | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | 9 | stupeň krytí dle ČSN EN 60529: min. IP44 | Požadujeme | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | 10 | maximální příkon svítidla včetně napájecího zdroje: 25 W | Uveďte hodnotu | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
|  | 11 | zpětný vliv na napájecí síť: PFC>0,95 | Uveďte hodnotu | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
|  | 12 | životnost svítidla dle metodiky TM21 (IEC): minimálně 50 000 hodin | Uveďte hodnotu dle TM21 (IEC) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
|  | 13 | rozsah provozních teplot okolí svítidla bez ztráty záruky a parametrů: minimálně -5 °C až +34 °C | Uveďte hodnotu Ta max | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
|  | 14 | max. rozměry svítidla bez napájecího zdroje: 350 x 350 mm | Uveďte hodnotu | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
|  | 15 | Plechová konstrukce těla svítidla, barva bílá, práškově lakované | Požadujeme | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
|  | 16 | plná záruka 5 let bez vymezení součástí výrobcem | Požadujeme | Klikněte a uveďte ANO/NE. |