D Technická zpráva

| Název stavby: | Energetická opatření ve výrobním areálu společnosti Hutní montáže, a.s. – část 1 |
| --- | --- |
| Stupeň: | Dokumentace pro vydání stavebního povolení |
| Investor: | Hutní montáže, a.s. Nádražní 448, 739 25 Sviadnov |

| Vypracoval: | Ing. Martin Langer |
| --- | --- |
| Datum: | prosinec 2021 |

OBSAH

D.1.1	Architektonicko - stavební řešení	3

a) Technická zpráva	3

b) Výkresová část	6

D.1.2	Konstrukčně - stavební řešení	6

D.1.3	Požárně bezpečnostní řešení	6

D.1.4	Technika prostředí staveb	6

# Architektonicko - stavební řešení

Tato dokumentace je určena výhradně pro stavební povolení, v žádném případě nenahrazuje dokumentaci pro provedení stavby či dílenskou/dodavatelskou dokumentaci !! Stavbu je nutné provádět dle dokumentace pro provádění stavby.

    - Technická zpráva

Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívaní stavby:

Účel objektu, urbanistické řešení

Navrhované stavební úpravy se týkají kompletních Energetických opatření ve výrobním areálu společnosti Hutní montáže, a.s..

- Zateplení fasády EPS 160 mm v části administrativy (tj. jihozápadní část objektu)

- Zateplení střechy EPS 240 mm v části administrativy (tj. jihozápadní část objektu)

- Výměna vstupních vrat Ud= 1,2 – 19 ks (4 500 x 4 500)

- Výměna stávajícího světlíku – 2 ks

- Výměna plechových dveří 1750/2500 – 3 ks

- Výměna vrat 5000/5500 včetně přesazené konstrukce a PIR panelů

- Výměna dřevěných oken 1460/1480 – 2 ks

- Výměna bočních světlíku 4540/2010 – 6 ks

- Výměna plechových dveří 900/2000

- Výměna dřevěných dveří 900/2000

Architektonické a dispoziční řešení

V rámci prováděných pracích bude na vnějších konstrukcích provedeno zateplení obvodového a střešního pláště včetně částečné výměny otvorů. Danými pracemi nebude proveden zásah do statiky objektu. Výměna otvoru bude probíhat v rámci velikosti původních otvorů.

Objekt administrativní části má dvě nadzemní podlaží Ostatní části objektu jsou jednopodlažní a slouží jako haly. Do objektu se vstupuje z několika stran.

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

Jedná se o objekt dilatačně rozdělen do 6-ti části vzájemně propojených. Hlavní část, které se týkají stavební úpravy (zateplení střechy a stěn) je dvoupodlažní a slouží jako administrativa. Ostatní části slouží jako haly pro opravu automobilu a jsou jednopodlažní. Zde bude probíhat výměna vrat, dveří a oken.

Objekt je U půdorysu o rozměrech cca. 81 x 107 m. Nosné konstrukce jsou tvořeny z ocelových nosníku a výplň je tvořená keramickým zdivem tl. 300 mm. Stropy jsou z trapézových plechů a ŽB tl. 300 mm. Střecha objektu je plochá, nosná konstrukce je tvořena ocelovými vazníky a trapézovým plechem. Střešní krytina je folie.

V rámci stavebních úprav dojde k zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem ETISC s EPS tl. 160 mm. Střešní konstrukce bude zateplena pomocí ETICS s EPS tl. 240 mm. Součástí stavebních úprav je také výměna části stávajících výplní otvorů.

Stavební práce jsou v souladu s paragrafem 103 d, stavebního zákona. Jedná se o zateplení fasády, střechy objektu a výměně výplní otvorů. Není zasahováno do nosných prvků objektu a nemění se velikosti otvorů!!

Bourací práce:

V rámci bouracích prací budou provedeny následující práce:

- Demontáž vstupních vrat – 19 ks (4 500 x 4 500)

- Demontáž stávajícího světlíku – 2 ks

- Demontáž plechových dveří 1750/2500

- Demontáž vrat 5000/5500

- Demontáž dřevěných oken 1460/1480 – 2 ks včetně oplechování parapetu a osekání špalet a vysekání pod parapety

- Demontáž bočních světlíku 4540/2010 – 6 ks

- Demontáž plechových dveří 1750/2500

- Demontáž plechových dveří 1750/2500

- Demontáž plechových dveří 900/2000

- Demontáž dřevěných dveří 900/2000

- Demontáž střešní konstrukce včetně střešních komínku, oplechování atd. – folie, tepelná izolace

- Demontáž části hromosvodů

- Demontáž větracích mřížek a kabeláže na fasádě

- Demontáž dilatační lišty

- Demontáž parapetu oken zateplovaných fasád

Bourací práce budou prováděny za dodržování všech obecně platných předpisů a vyhlášek týkajících se především bezpečnosti práce.

Bourací a demontážní práce budou prováděny šetrně k ponechávaným konstrukcím nebo materiálům a v nutných případech za provizorního statického zajištění navazujících nosných konstrukcí.

Nové konstrukce:

1. Zateplení obvodového pláště:

Před zateplováním obvodového pláště bude fasáda očištěna tlakovou vodou a otvorové výplně budou zakryty. Stávající uvolněná omítka bude odstraněna a místa budou doplněna vápenocementovou omítkou. Veškeré odskoky na fasádě budou srovnány přířezy z EPS. Provede se kompletní zateplení obvodového pláště objektu kontaktním zateplovacím certifikovaným systémem ETICS s tepelnou izolací desek EPS tl.160 mm (λ= 0,039 W/(m2. K), budou zatepleny také ostění výplní otvorů stejným materiálem tl. 20 - 30 mm.

Veškeré detaily budou řešeny dle dodavatele ETICS. Kotvení izolačních desek bude zajištěno pomocí lepícího tmelu a talířových hmoždinek s evropským certifikátem ETA. Počet hmoždinek pro jednotlivé oblasti bude stanoven v dodavatelské dokumentaci pro jednotlivé oblasti fasády. Pro návrh množství kotev je rozhodující hodnota únosnosti kotvy v TI desce ETICS (únosnost kotvy proti protažení TI deskou) Hodnoty únosnosti budou stanoveny dle ČSN EN 73 2902 tab. č. 5. Pokud bude použitý izolant s odlišnými vlastnostmi (menšími hodnotami únosnosti nebo většími hodnotami únosnosti) je nutné počet kotev upravit (může dojít k výraznému snížení počtu kotev).

Zateplovací systém bude dodán včetně veškerého pomocného materiálu a lišt.

Z důvodu zvětšení tloušťky obvodového pláště budou vyměněny veškeré fasádní klempířské prvky, jako např. oplechování parapetu.

V rámci zateplení bude provedeno odkopání zeminy kolem objektu v hloubce 600 mm pro založení zateplovacího systému.

- penetrace (disperze) na zvýšení přídržnosti povrchových úprav k podkladu, ke snížení savosti podkladu

- lepící a stěrková hmota na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad.

- izolační desky z pěnového polystyrenu EPS 70F tl. 160mm – fasádní rozměrově stabilizované desky, samozhášivé, mechanicky kotvené do nosné konstrukce. Součinitel tepelné vodivosti ≤ 0,039 (W/m.K), pevnost v tlaku při 10% stlačení CS 70kPa, rozměrová stabilita DS<1%, faktor difuzního odporu 20-40, třída reakce na oheň E, nasákavost WL 5%

- lepící a stěrková hmota na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad. Vrstva bude vyztužena výztužnou skleněnou síťovinou (sklovláknitá perlinková síťovina určená pro použití ve stavebnictví pro zateplovací systémy, alkalivzdorná)

- probarvená penetrace (disperze) na zvýšení přídržnosti povrchových úprav k podkladu, ke snížení savosti podkladu

- vnější probarvená silikonová omítka vyrobená na bázi vodního skla, draselné sklo s malým obsahem stabilizačních pryskyřic, granulát přírodního kameniva, vysoce hodnotné barevné pigmenty (povrch zrnitý – zrnitost 2mm

Zateplení obvodových stěn musí být provedeno certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem ETICS, jejichž průkaz shody byl proveden v souladu s ETAG 004. Při realizaci bude postupováno podle „sborníku technických pravidel TP CZB 2007 pro vnější tepelně izolační kontaktní systémy (ETICS)“. Před realizací zateplení musí být provedeny výtažné zkoušky podle ETAG 14. Na základě 
výtažných zkoušek bude upřesněn typ použitých kotev

2. Okenní otvory:

Okna + dřevěné dveře:

- V rámci výměny otvorů proběhne demontáž a likvidace původních prvků, následná úprava ostění, napraží a parapetu, osazení nové prvku s 3D systémem a začištění ostění, nadpraží a osazení parapetů.

Projektem jsou navržena nová okna s plastovým rámem zasklené izolačním dvojsklem ve 
specifikaci:

- vyrobit z pětikomorového profilu s dvojitým těsněním 
- barva rámu z interiéru i z exteriéru bílá 
- součinitel prostupu celého okna Uw≤1,2W/m2K 
- dodávka včetně kování 
- stavební hloubka 76mm 
- těsnění profilu šedé barvy, Euro-drážka pro kování 
- podkladový profil oken bude plastový pětikomorový Umax≤1,2W/m2K 

- měněné dveře budou ve stejné specifikaci jako měněná okna s tím rozdílem, že 
místo prosklení bude plná výplň

Doklady o uvedených parametrech budou součástí dokladů v rámci přejímacího řízení na 
konci stavby. Doklady předloží dodavatel stavby.

Výměna oken se provádí ještě před zateplováním fasády. Aby byl eliminován v co největší 
(reálné) míře vliv tepelných mostů v ostění, nadpraží a u parapetů oken, nutno volit velikost 
oken a způsoby ukotvení takový aby mezera mezi rámem okna a ostěním (či nadpražím) 
byla minimálně 20mm, nad parapetem 50mm. Mezera musí být pečlivě vyplněna PUR 
pěnou. Okna musí být po osazení zakryta např. PE fólií a ochráněna tak před možností 
poškození či znečištění při dalších pracích. Kotvení oken bude provedeno dle technologického 
předpisu výrobce. Všechny venkovní a vnitřní spáry nových plastových oken v místě styku 
okenního rámu se stěnovou konstrukcí budou vodotěsně a parotěsně uzavřeny tak, aby byl

dodrženy podmínky stanovených normou ČSN 73 0540-2:2007, s použitím některého 
z těsnících systémů. 

U nových oken bude z vnější strany umístěno oplechování z lakovaného plechu tl. 0,6mm 
hnědé barvy (s plastovými bočnicemi). 

U nových oken z vnitřní strany osazen parapet z laminované dřevotřísky tl. 20mm 
s plastovými krytkami, šířka a délka viz specifikace prvků PSV. Barva bílá. 

Z vnitřní strany bude ostění a nadpraží zatepleno EPS 70F tl. 30mm + lepící stěrka 
s výztužnou tkaninou + vnitřní štuková omítka + 2x malb

Vrata:

- V rámci výměny otvorů proběhne demontáž a likvidace původních prvků, následná úprava ostění, napraží a podlahy, osazení nové prvku s 3D systémem a začištění ostění, nadpraží. Kotvení nových sekčních vrat bude do střešní konstrukce objektu, dle návrhu dodavatele.

Dveře:

- V rámci výměny otvorů proběhne demontáž a likvidace původních prvků, následná úprava ostění, napraží a parapetu, osazení nové prvku s 3D systémem a začištění ostění, nadpraží a podlahy.

Vrata 5000/5500:

- V rámci výměny otvorů proběhne demontáž a likvidace původního prvků, následná úprava ostění, napraží a podlahy, osazení nové prvku s 3D systémem a začištění ostění, nadpraží. Kotvení nových sekčních vrat bude do nové ocelové konstrukce opláštěné PIR plechovými panely a střešní konstrukce objektu, dle návrhu dodavatele.

Světlíky:

- Demontáž stávající konstrukce a instalace nových světlíků s polykarbonátu v tl. 25 mm.
Uvažováno je se systémem světlíků s lehkou a vysoce odolnou konstrukcí vyrobenou z hliníkových profilů. Celkové U předpokládáno 1,50 W/m2.K. Dále proběhne zapravení hydroizolace kolem stětlíku.

3. Střešní konstrukce

V rámci projektu nebyly provedené žádné sondy. V rámci prací bude provedená demontáž původního střešního pláště a původní asfaltovou izolaci. Tj. odstranění střešní fólie a izolace.

Je plochá jednoplášťová. Střecha je odvodněna 4 střešními vpustmi. Vtok je průměru cca70mm. Současná hydroizolační vrstva je tvořena fólii. Krytina vykazuje poruchy zvrásnění a degradace. Oplechování je napadeno korozí.

Nově navržená skladba střechy vychází z tepelně-technického posouzení. Původní vrstva bude vyspravena tak, aby plnila funkci parozábrany a provizorní hydroizolace. Boule a vrásy budou prořezány, vysušeny a přetaveny přířezem z asf. pásu s nenasákavou vložkou. Pomocí přířezů z asfaltových pásů s nenasákavou vložkou budou vyrovnány i lokální nerovnosti a prohlubně pro zajištění plynulého odtoku srážkové vody z ploché střechy. Alternativně lze větší prohlubně vyrovnat i pomocí směsi horkého asfaltu se silikátovým plnivem. 

Na takto připravený povrch budou položeny dvě vrstvy tepelně izolačních desek EPS 100 S tl. 120mm s překrytím spár. Dále bude položena ochranná vrstva z geotextilie min. 300 g/m2 a fólie z měkčeného mPVC určená k mechanickému kotvení. Celé souvrství bude stabilizováno k podkladu mechanickým kotvením. Počet ks kotev na m2 bude na základě účinků sání větrem určen při realizaci. Před realizací kotvení musí být provedeny výtažné zkoušky dle Etag 006. 

V rámci stavebních prací na střešním plášti budou také upravené stávající vpustě za nové o 
stejném DN jako stoupací potrubí.(Tzn. že původní vpusti se se zaslepí a osadí se nové atikové s vyhříváním do stoupacího potrubí)

Dále je nutné provést u stávajících odvětrávacích komínů – stávající odvětrávací komíny budou řádně očištěny, srovnány cementovou maltou, zpevněny lepící stěrkou s výztužnou tkaninou a následně na tuto úpravu bude provedeno hydroizolační souvrství z netkané textilie s min 300g/m2 a hydroizolační fólií. (U komínů, které pravěpodobně v minulosti sloužili k napojení zdrojů tepla bude hydroizolační souvrství ukončeno u jejich paty nebo navazujících konstrukcí)

Nutná opatření k zachování stability a únosnosti vlastní konstrukce a sousedících objektů:

Stavební práce provádět dle platných ČSN a ČSN EN určené pro provádění jednotlivých typů konstrukcí z jednotlivých typů materiálu. Nutno dodržovat požadavky dodavatelů konstrukcí. Při bouracích pracích, stejně tak jako při ostatních stavebních pracích, musí být dodržená příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce na staveništi.

Požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí:

Není navrženo provádění nových nosných konstrukcí.

Stavební fyzika-tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace – popis

Tepelná technika

Plášť a střecha objektu bude kompletně zateplena. Dojde k zamezení vzniku tepelných mostů a k zajištění tepelné pohody v objektu.

Všechny konstrukce splňují požadavky součinitele prostupu tepla podle ČSN 730540-2. Použity budou jenom certifikované materiály, které zaručují požadovanou kvalitu.

Osvětlení

Není součástí PD

Akustika/hluk

Dodavatel provede opatření ke snížení hlučnosti a prašnosti na stavbě (kropení, plachty a dodržování stanovené doby práce).

Vibrace – popis řešení

Vibrace rekonstrukcí nevzniknou celoplošně. Vibrace nijak nenaruší okolní stavby a prostředí.

Výpis použitých norem

Zákon č. 183/2006 Sb.: Stavební zákon, vyhláška č. 499/2006 Sb.: O dokumentaci staveb, vyhláška č. 268/2009 Sb.: O technických požadavcích na stavbu, nařízení vlády č. 591/2006 Sb.: O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb.: O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vyhláška č. 23/2008 Sb.: O technických podmínkách požární ochrany staveb, zákon č. 133/1985 Sb.: Požární zákon ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 246/2001 Sb.: O požární prevenci.

ČSN 01 3420  		Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební části,

ČSN 73 0540-2		Tepelná technika budov - Požadavky

ČSN 732577		Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu

ČSN 73 0810		Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

ČSN 73 0540		Tepelná ochrana budov

ČSN P 73 0600 	Hydroizolace staveb – základní ustanovení 
ČSN P 73 0606 	Hydroizolace staveb – povlakové hydroizolace – základní ustanovení 
ON 73 0606 		Hydroizolace staveb – izolace asfaltové – navrhování a prováděn

    - Výkresová část

Viz samostatná příloha.

# Konstrukčně - stavební řešení

Viz samostatná příloha.

# Požárně bezpečnostní řešení

K projektové dokumentaci je zpracována samostatná technická zpráva požární ochrany (požárně

bezpečnostní řešení stavby), která je zpracována ke stavebnímu povolení podle požadavků stavebního zákona č. 183/2006 Sb., vyhlášky MMR č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MV č.246/2001 Sb. § 41, vyhlášky MV č. 23/2008 Sb., ČSN 73 0804, ČSN 73 0810, ČSN 73 0818, ČSN 73 0833, ČSN 73 0873 a projektové dokumentace stavby. Požadavky vyplývající ze zprávy požární ochrany budou dále zapracovány do požadavků na konkrétní konstrukce v rámci projektové dokumentace pro provedení stavby (dodavatelská dokumentace).

# Technika prostředí staveb

Viz samostatná příloha.

V Ostravě, dne 31.7.2026						Ing. Martin Langer