„II/366 Konice, ul. Zádvoří – projektová dokumentace“

Dokumentace pro společné povolení v podrobnostech pro provádění

101.1.1 Technická zpráva

OBSAH:

A)	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU	3

B)	STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ	3

C)	VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ	5

D)	VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY	6

E)	NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH, VČETNĚ PŘÍPADNÝCH VÝPOČTŮ	6

F)	REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE	8

G)	NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU	9

H)	ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU	9

I)	VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ	9

J)	PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ	9

K)	ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE	9

# Identifikační údaje objektu

Název stavby:	II/366 Konice, ul. Zádvoří – projektová dokumentace

Stavební objekt:	SO 101.1 Dopravní plochy (Investor SSOK)

Katastrální území:	Konice

Pozemky:	viz příloha A.1 - Soupis dotčených pozemků

Kraj:	Olomoucký

ORP:	Konice

Obec:	Konice

Stavebník:	Správa silnic Olomouckého kraje

Adresa:	Lipenská 120, Hodolany, 779 00 Olomouc

IČ:	709 60 399

DIČ:	CZ70960399

IDDS:	ur4k8nn

Kontaktní osoba:	Petr Všetička, investiční technik

tel.: +420 582 406 084

e-mail: vseticka.petr@ssok.cz

# Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Zájmové území se nachází v zastavěném území ve městě Konice. Jedná se o k. ú. Konice.  Konice  leží asi 25 km východním směrem od města Olomouc.

Projektová dokumentace řeší obnovu silnice II/366 (vč. vybudování chodníků) ve městě Konice. Stavba začíná u průsečné křižovatky silnic II/366, II/373 a místní komunikace a končí před autobusovou zastávkou „Konice, stř. SÚS“ na konci obce. Podél obnovované silnice se nachází zástavba RD, budovy občanské vybavenosti (obchod, benzinka a bistro) a rybník Pod Vyšehradem. Stávající silnice II/366 je provedena asfaltobetonového povrchu. Podél silnice v ul. Zádvoří se nenachází žádné chodníky a chodci se musejí pohybovat po okraji silnice. V zájmovém úseku je do silnice II/366 napojena silnice II/373, místní a účelové komunikace, vjezdy k soukromým nemovitostem a hospodářské sjezdy.

Charakter území se stavbou výrazně nemění. Obnova silnice je trasována ve stávající trase. Dojde k úpravě místních komunikací a účelové komunikace při napojení na silnici (nakolmení, úprava poloměrů nároží). Vjezdy jsou zachovány ve stávajících polohách. Nově vznikne pěší trasa, která zajistí pěší vazbu do centra města.

Stavba se nachází na pozemcích vedených v katastru nemovitostí převážně jako ostatní plocha (silnice, ostatní komunikace, jiná plocha), dále pak jako zastavěná plocha a nádvoří, vodní plocha, zahrada a trvalý  travní porost. Stavba se nachází ve stabilizovaném, převážně v zastavěném a zastavitelném území, částečně pak v nezastavěném území, jehož funkční uspořádání nebude zásadně měněno.

Stavební objekt SO 101.1 Dopravní plochy (SSOK) řeší obnovu silnice II/366, prodloužení propustku pod silnicí II/366 a hospodářské sjezdy napojené na silnici II366 a jeho členění je řešeno následovně:

SO 101.1 Dopravní plochy (SSOK)

- SO 101.1-01 	Komunikace (SSOK)

- SO 101.1-02	Propustek (SSOK)

- SO 101.1-03	Hospodářské sjezdy (SSOK)

- SO 101.1-01 Komunikace (SSOK)

Tato část stavebního objektu řeší obnovu silnice II/366. Obnova silnice je projektem označena jako osa 1 a délka osy činí 1016,22 m. Začátek obnovy silnice je navržen u průsečné křižovatky silnic II/366, II/373 a MK (ul. 9. května). Obnova silnice pokračuje východním směrem a končí před křižovatkou stykové křižovatky silnic II/366. Silnice je navržena jako obousměrná v celém úseku. Jízdní pás je navržen v základní šíři 6,5 m + rozšíření ve směrových obloucích. Pouze v úseku km 0,032 -0,045 je navržena šíře jízdního pásu 6,0 m z důvodu úzkého uličního profilu daného velmi blízkou okolní zástavbou.

Základní příčný sklon je navržen 2,5 % jako střechovitý. Ve směrových obloucích je navržen jednostranný dostředný sklon 2,5 – 4,0 %.  Podélné sklony víceméně respektují stávající niveletu silnice a pohybují se v rozmezí 0,6 – 11,8 %.

Odvodnění silnice je pomocí podélného a příčného sklonu převážně směrem k uličním vpustím umístěných při nové silniční obrubě. Uliční vpusti budou napojeny přípojkou DN 150 do jednotné kanalizace a do svažitého terénu. Část silnice, kde se při jejím okraji nenachází chodníky, je odvodněna do stávající příkopy a stávajícího svažitého terénu. Odvodnění je popsáno podrobněji níže v kap. F)

Povrch silnice je navržen z asfaltobetonového krytu. Silnice je ohraničena dvouřádkem z žulové kostky drobené (8/10) a silniční betonovou obrubou 1000x150x250 mm převýšenou o +12 cm. V místě míst pro přecházení bude osazena silniční nájezdová obruba 1000x150x150 mm fáze +2 cm a v místě vjezdů +4cm. Pro přechod fází bude použita betonová přechodová obruba 1000x150x150/250 mm. V místech vjezdů, kde je potřeba překonat větší výškové rozdíly, bude použita sklopená beton. obruba 600x300x195 mm fáze +10. Přechod fází sklopených obrub bude za pomoci betonové sklopené obruby 600x150/300x195/250 mm.  Obruby a dvouřádek budou osazeny do betonové obruby C20/25 nXF3 s opěrkou tl. min. 10 cm.

Stavbou obnovy silnice jsou vyvolány úpravy napojení silnice a místních a účelových komunikací. Jedná se o úpravu v těchto místech:

- Km 0,023: průsečná křižovatka silnice II/366 (ul. Švehlova a ul. Zádvoří), II/373 (ul. Chmelnice) a MK (ul. 9. května). Upraveny budou poloměry nároží při napojení silnice II/373 do silnice II/366 na R=12,0 m (levý) a R=7,0 m (pravý). Upraveny budou poloměry nároží napojení MK na silnici II/366 na R=6,0 m (levý) a R=6,0 m (pravý).

Poznámka:

Do 101.1-01 spadá pouze napojení silnice II/373. Napojení MK spadá do SO 101.2-01.

Svodidla jsou navržena v úseku km 0,604 – 0700 po levé straně silnice z důvodu blízkosti rybníku. Použito bude svodidlo JSNH4-H1. Celková délka svodidel činí 100 m vč. náběhových částí. Na svodidlech budou umístěny směrové sloupky s odrazkou.

Projektovaný celek komunikace je rozdělen na 2 stavební etapy, které jsou děleny ve staničení 0,121 88 km. První etapa je od ZÚ 0,000 00 – 0,121 88 km. Druhá etapa pokračuje ve staničení 0,121 88 km a končí ve staničení 1,016 22 km. Tyto etapy jsou vyznačeny pouze v situacích a dále pak zapracovány v soupisu prací a dodávek.

- SO 101.1-02 Propustek (SSOK)

Tato část stavebního objektu řeší prodloužení propustku pod silnicí II/366 v km 0,661. Stávající trouba bude seříznuta. Na začištěné řezané hrany bude napojena nová betonová prefabrikovaná trouba dl. 2,50 m (DN 800, tl. stěny 15 cm).  Spoj stávající a nové trouby bude osazen na těsnící tmel a vnitřní spoj bude vytmelen. Podrobné provedení propustku viz výkresy 101.1.7.1-4.

- SO 101.1-03 Hospodářské sjezdy (SSOK)

Tato část stavebního objektu řeší úpravu stávajících hospodářských sjezdů. Jedná se o sjezdy na polní pozemky v km 0,847, km 0,889 a km 0,919.

Šíře sjezdů je navržena 4,0 m. Sjezdy budou dorovnány na stávající stav z R-materiálu.

Pod sjezdy v km 0,847 a km 0,889 se nachází stávající propustky, které budou demolovány. Pod sjezdy budou propustky obnoveny pomocí betonové trouby DN 400, SN 12. Délka propustků bude činit 7,0 m. Čela budou seříznuta ve sklonu 30°a budou okamenována lomovým kamenem do betonového lože. Podrobné provedení propustku viz výkres 101.1.7.5. Výkres propustku pod hosp. sjezdem.

- ODVODNĚNÍ KOMUNIKACÍ:

Odvodnění komunikace je popsáno v kap. F).

- VEGETAČNÍ ÚPRAVY:

Netýká se objektu 101.1. Vegetační úpravy jsou řešeny v objektu 101.2 v režii zadavatele města Litovle.

- INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Podzemní sítě jsou v situaci zakresleny pouze orientačně dle podkladů jejich správců. Před zahájením stavebních prací je nutno vytýčit.

V rámci stavby budou respektována veškerá ochranná pásma stávajících podzemních i nadzemních inženýrských sítí dle zákona 458/2000 Sb. a zákona 274/2001 Sb. Před zahájením zemních prací je investor povinen zajistit vytýčení všech podzemních vedení u jednotlivých správců (v souladu se zákonem  č. 200/1994 Sb., ČSN 73 6133). Inženýrské sítě jsou zakresleny v situaci dle zaměřených viditelných znaků v terénu a dle podkladů jednotlivých správců sítí. Podrobné požadavky a podmínky, které musí budoucí zhotovitel stavby respektovat, jsou uvedeny v příloze PD - Dokladová část a do PD jsou zapracovány. Při provádění stavby budou tyto podmínky respektovány.

V zájmovém území se nacházejí tyto inženýrské sítě:

- Sdělovací kabely ve správě společnosti CETIN, a.s.

- Kabely NN a VN (nadzem. i podzem.) a VVN (nadzem.) ve správě společnosti EG.D, a.s.

- Plynovod STL ve správě společnosti GasNet.

- Vodovod ve správě Moravská Vodárenská, a.s.

- Jednotná kanalizace ve správě města Konice.

- Kabel veřejného osvětlení a místní rozhlas ve správě města Konice.

V případě zjištění, že stávající silové či sdělovací kabely nejsou pod pojížděným povrchem ochráněny, bude doplněna chránička.

Veškeré povrchové znaky inženýrských sítí budou upraveny na novou úroveň nivelety. Poklopy kanalizačních šachet budou vyměněny za nové (litinové D40t, zámek proti odcizení).

# Vyhodnocení průzkumů a podkladů vč. jejich užití v dokumentaci

Provedena byla diagnostika a návrh opravy (IMOS Brno, a.s., červenec 2021). Více viz Dokladová část, příloha „Diagnostika vozovky a návrh opravy na vybraném úseku silnice II/366.“ Na základě diagnostiky byl stanoven návrh opravy silnice pomocí recyklace za studena na místě s lokální sanací a pokládka nového dvouvrstvého krytu.

Jako podklad pro PD byla použita digitální katastrální mapa pro k. ú. Konice.

Zájmové území bylo geodeticky zaměřeno. Geodetický zákres je použit v situacích dokumentace.

Zákres inženýrských sítí byl dodán jejich správci – podzemní sítě jsou zakresleny pouze orientačně dle zaslaných podkladů. Před zahájením stavebních prací je nutné je vytýčit. V rámci stavby budou respektována veškerá ochranná pásma stávajících podzemních i nadzemních inženýrských sítí dle zákona 458/2000 Sb. a zákona 274/2001 Sb. Před zahájením zemních prací je investor povinen zajistit vytýčení všech podzemních vedení u jednotlivých správců (Vyhl. č. 10/74 Sb., ČSN 733050 čl. 48, 54, 55).

# Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Další objekty stavby jsou následující:

SO 101.2 Dopravní plochy (KONICE)

- SO 101.2-01 	Komunikace (KONICE)

- SO 101.2-02	Vjezdy (KONICE)

- SO 101.2-03.1a	Chodníky ve staničení 0,000 – 0,100 km „OSA 1“ (KONICE)

- SO 101.2-03.1b Chodníky ve staničení 0,158 – 0,400 km „OSA 1“ (KONICE)

- SO 101.2-03.2	Chodníky ve staničení 0,405 – 1,016 km „OSA 1“ a 0,000 – 0,169 km „OSA 2“ (KONICE)

SO 401.2-01 Veřejné osvětlení + místní rozhlas (KONICE)

Stavební objekty budou vzájemně koordinovány.

Před realizací samotné stavby je nutné provést přeložení silového vedení EG.D (řešeno samostatným projektem vlastníkem zařízení).

# Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů

Návrh konstrukcí vychází z geotechnického průzkumu a z TP 170.

Zvoleny jsou následující konstrukce:

Konstrukce komunikace „MO“ bez sanace aktivní zóny		(vychází z D1-N-2-V, PIII)

- Asfaltový beton obrusný	ACO 11+ 	40 mm

dle ČSN 736121, ČSN EN 13108-1

- Spojovací postřik (0,3 kg/m2)	PS-E

dle ČSN 73 6129:2008

- Asfaltový beton podkladní	ACP 16+ 	70 mm

dle ČSN 736121, ČSN EN 13108-1

- Infiltrační postřik (0,8 kg/m2)	PI-E

dle ČSN 73 6129:2008

- Recyklace za studena na místě s cem+asf	RS CA	160 mm

dle ČSN 73 6126-1

- Rozfrézování podkladu tl. 100 mm		100 mm

+dopl. kameniva ŠD f16-23 (30 % z plochy)

KONSTRUKCE CELKEM	370 mm

Konstrukce komunikace „Osa1“ vč. sanace				(vychází z D1-D-2-VI, PIII)

- Asfaltový beton střednězrnný	ACO 11+ 	40 mm

dle ČSN 736121, ČSN EN 13108-1

- Spojovací postřik (0,3 kg/m2)	PS-E

dle ČSN 73 6129:2008

- Asfaltový beton podkladní	ACP 16+ 	70 mm

dle ČSN 736121, ČSN EN 13108-1

- Infiltrační postřik (0,8 kg/m2)	PI-E

dle ČSN 73 6129:2008

- Recyklace za studena na místě s cem+asf	RS 0-32 CA	160 mm

dle ČSN 73 6126-1

- Asfaltový beton podkladní	ACP 16+	50 mm

dle ČSN 736121, ČSN EN 13108-1

- Spojovací postřik (0,3 kg/m2)	PS-E

dle ČSN 73 6129:2008

- Infiltrační postřik (0,8 kg/m2)	PI-E

dle ČSN 73 6129:2008

- Štěrkodrť	ŠD fr. 0-32	tl. 150 mm

dle ČSN 73 6126)

- Štěrkodrť	ŠD fr. 0-32	tl. 150 mm

dle ČSN 73 6126)

Zhutněná zemní pláň Edef,2=45 MPa!

- Sanační vrstva 	ŠD fr. 63-125	tl. 2x250 mm

- Ochranná vrstva geotextilie	ŠP fr. 0-4	tl. 50 mm

- Geotextilie separační min. 200 g/m2 (dle TP 97)

KONSTRUKCE CELKEM		960 mm

Specifikace separační geotextilie:

-  v souladu s TP 97 Geosyntetika v zemním tělese pozemních komunikací

- použitý materiál: 	PP, netkaná

- odolnost proti proražení:	CBR > 3 kN

- plošná hmotnost:	min. 200 g/m2

- životnost: 	min. 25 let

Upozornění:

V případě výrazně odlišné únosnosti pláně na staveništi, než předpokládá projektová dokumentace, stanoví projektant v rámci AD způsob sanace pláně a upraví postup výstavby tak, aby nebyla dotčena statická únosnost konstrukce.

# Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace

Po uvedení do provozu budou dešťové odpadní vody ze zpevněných ploch tvořit hlavní podíl odpadních vod. Odvodnění povrchových dešťových vod ze silnice je navrženo převážně do uličních vpustí (úseky s navrženým chodníkem na silniční obrubě) napojených do stávající jednotné kanalizace, vsakovacích studen a do svažitého terénu. Část silnice je odvodněna do stávající příkopy a stávajícího svažitého terénu (úseky bez chodníků). V rámci stavby je navrženo prodloužení stávajícího propustku pod silnicí II/366. V místě stávajících hospod. sjezdů bude voda z příkopů převedena za pomoci obnovovaných propustků. Odvodnění chodníků se děje k silnici, kde jsou umístěny uliční vpusti a do zeleně (pokud to místní situace dovoluje).

Odvodnění silnice II/366:

Odvodnění zpevněných ploch silnice je navrženo podélným a příčným sklonem. Podélný sklon komunikace se odvíjí od stávajícího průběhu nivelety s ohledem na přístupy k nemovitostem a je navržen v rozmezí 0,6 - 11,8 %. Základní příčný sklon silnice je navržen střechovitý 2,5 %. Ve směrových obloucích je příčný sklon dostředný 2,5 - 4,0 %.

Silnice je v místě navržených silničních obrub odvodněna do žulových dvouřádků po stranách jízdních pruhů a následně svedena do uličních vpustí.  V místě, kde se silniční obruba nenavrhuje, je voda svedena přes krajnici do silniční příkopy a do svažitého terénu. Skladba uličních vpustí je specifikována blíže ve výkresové příloze 101.1.11 Detaily odvodnění a textové části 101.1.12 Výpis prvků odvodnění. Uliční vpusti č.1 až 7 budou napojeny do stávající zatrubněné vodoteče. Uliční vpusti č. 8 až 30 budou napojeny pomocí přípojek do stávající jednotné kanalizace. Uliční vpusti č. 31 až 39 budou napojeny pomocí přípojek na výustní objekty na volný terén s odvodem do vodoteče přepadu rybníku. Uliční vpusť č.40 bude vyvedena za pomocí výustního objektu do silniční příkopy. Uliční vpusti č.41 až 49 budou napojeny do jednotlivých vsakovacích šachet. Způsob provádění vsakovacích šachet doporučuje projektant provést pomocí studnařského nástavce pro kolové rypadlo. Postupným vykusováním zeminy a spouštění jednotlivých skruží. V místech, kde jednotná kanalizace chybí, budou přípojky vyvedené pomocí okamenovaného výustního objektu do svažitého terénu a to v případě UV č.31 až 39. U přípojek vyvedených do terénu budou v trase přípojky osazeny revizní PP šachty DN400 (litin. poklop B125, zámek proti odcizení). V případě napojení na hlavní řad budou místa připojení provedena navrtáním a osazením sedlové kloubové tvarovky s gumovým těsněním.

Zemní pláň u sanovaných částí bude odvodněna min. 3,0 % sklonem + bude vybudováno drenážní potrubí PVC DN 100 (perforace 2/3), napojené do uliční vpustí přípojkou PVC DN 150.

V rámci stavby bude prodloužen propustek pod silnicí v km 0,661 (viz popis výše kap. B, podrobné provedení propustku viz výkresy 101.1.7.1-4).

Pod hospodářskými sjezdy v km 0,847 a km 0,889 se nachází stávající propustky, které budou demolovány. Pod sjezdy budou propustky nově obnoveny. (viz popis výše kap. B, viz výkres 101.1.7.5. Výkres propustku pod hosp. sjezdem.

Doplňují informace k odvodnění:

Sestava uličních vpustí, uložení potrubí, schéma napojení přípojky jsou vykresleny v samostatné příloze – viz výkres 101.1.11 Detaily odvodnění.

Poznámka: Dešťové svody od nemovitostí nesmí podmáčet konstrukci vozovky.

Hydrogeologické posouzení

Výpočet Qd (množství přívalových dešťových vod):

Qd = 1450 m2 x 0,02 l/s/m2 x 60 x 15 = 26 100 l

Ze zvažované plochy pro odvodnění bude muset zasáknout do horninového prostředí během 15 minut celkem cca 26,1 m3 přívalových srážek. Proces postupného zasakování se bude v daném prostoru projevovat hlavně v tělese pokryvných útvarů.

Hydrogeologické vyjádření

V dané lokalitě půjde o zasakování do tělesa kvartérních pokryvných útvarů tvořených deluviálními sedimenty a do zvětralinového pláště skalního podkladu v rámci nesaturované zóny do maximální hloubky cca 8 m. Pro toto horninové těleso lze zvažovat průměrný koeficient vsaku kv = 7.10-4 až 1.10-6 m.s-1 .

# Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku

V rámci stavby bude provedeno vodorovné a svislé dopravní značení – podrobněji viz příloha 101.1.8.1-2 Výkres DZ část 1, část 2.

# Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

Před realizací samotné stavby je nutné provést přeložení silového vedení EG.D (řešeno samostatným projektem vlastníkem zařízení).

Stavba bude časově koordinována s ostatními stavebními objekty, které jsou navržené stavbou.

# Vazba na případné technologické vybavení

Nejsou zvláštní vazby na technologické vybavení.

# Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujícíh dimenzí a průřezů

Provedena byla diagnostika a návrh opravy (IMOS Brno, a.s., červenec 2021). Více viz Dokladová část, příloha „Diagnostika vozovky a návrh opravy na vybraném úseku silnice II/366.“ Na základě diagnostiky byl stanoven návrh opravy silnice pomocí recyklace za studena na místě s lokální sanací a pokládka nového dvouvrstvého krytu.

Návrh konstrukcí zpevněných ploch vychází z geotechnického průzkumu a TP 170.

Upozornění: V případě výskytu odlišné únosnosti pláně na staveništi, než předpokládá projektová dokumentace, stanoví projektant v rámci AD způsob sanace pláně a upraví postup výstavby tak, aby nebyla dotčena statická únosnost konstrukce.

# Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Materiálové řešení hmatových úprav musí odpovídat NV č. 163/2002 Sb. technické požadavky na stavební výrobky a TN TZÚS 12.03.04 až 06 Technický návod pro materiály a zařízení užívané k realizaci bezbariérových úprav.

Podrobněji viz příloha B. Souhrnná technická zpráva, bod B.2.4.