# příloha č. 3.1 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky

# – část 1 – dodávka penetrační linky

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Pořízení technologie pro inovaci výroby |
| --- | --- |
| Druh výběrového řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka ve výběrovém řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nová výrobní technologie – penetrační linka  (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“).

V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Penetrační linka – za použití vodou smývatelných fluorescenčních penetrantů

Předmětem plnění je dodávka kontrolní linky pro kontrolu dílů vodou smytelným fluorescenčním penetračním systémem se suchou práškovou vývojkou dle základní specifikace:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| Technologie musí splňovat normy ASTM E 1417, AMS 2644, ISO 3452 a musí odpovídat požadavkům na schválení podle specifikace normy NADCAP (popř. rovnocenné řešení) |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Ručně ovládaná kontrolní linka v minimálním rozsahu pozic: 1. Penetrace ponorem ve vaně. 2. Penetrace nástřikem v elektrostatickém poli. 3. Oplach vodou ruční stříkací pistolí (kontrola kvality oplachu pod UV světlem). 4. Zdvojená pozice odkapávacího stolu. 5. Sušící box s cirkulací vzduchu a teplotní regulací v rozsahu 40 – 70 °C. 6. Nanášení práškové vývojky v elektrostatickém poli. 7. Inspekční kabina se zatemněním a rotačním stolem pro kontrolu dílů pod UV světlem. |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Základní pracovní rozměr ve vaně | 1000 x 800 x 400 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Zatížení na pozici | max. 60 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Kontrolní pracoviště provedená z korozivzdorné oceli s krycí kapotáží – lineární uspořádání, mokré pozice musí stát v záchytných vanách | max. délka 11,2 m | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Integrovaná drážka pro elektrický řetězový kladkostroj s nosností | min. 125 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Kontrolní linka musí zajistit dostatečné odsávání aerosolu a prachu mimo místnost kontroly. |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Jednotlivá pracoviště musí být oddělena tak, aby nedocházelo ke kontaminaci odlitků na pracovištích. |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Kontrolní linka musí zajistit odčerpávání odpadní vody do sběrné nádrže s objemem | min. 600 l | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Požadované příslušenství penetrační linky : |  |  |
| - sada 4 kusů košů z korozivzdorné oceli |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| - ruční UV LED lampu 1 ks |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| - brýle s UV filtrem 2 ks pro ochranu očí při inspekci pod UV světlem |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| - digitální luxmetr pro měření UV světla a bílého světla |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| - kontrolní TAM panel 135273 |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| - kontrolní PSM-5 panel |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Dodání technologie na místo plnění zadavatele Alucast s.r.o., Tupesy |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Instalace v místě plnění zadavatele |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Při dodání technologie předání návodu k obsluze a údržbě k technologii a technické dokumentace v písemné a digitální podobě v českém jazyce. |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Poskytnutí podpory procesu vlastním NDT specialistou pro fluorescenční penetrační kontrolu LEVEL III. Poskytnutí podkladů pro certifikaci NADCAP. |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Zadavatel zabezpečí elektrické zapojení technologie v místě plnění (instalace): Provozní napětí: 400 V/50Hz Ovládací napětí: 240 V/50Hz Zemnění: dle platných ČSN, resp. EN |  |  |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis