# příloha č. 3.4 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky

# – část 4 – dodávka vstřikovacího lisu pro výrobu voskových modelů

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Pořízení technologie pro inovaci výroby |
| --- | --- |
| Druh výběrového řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka ve výběrovém řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nová výrobní technologie – vstřikovací lis pro výrobu voskových modelů  (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“).

V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Vstřikovací lis pro výrobu voskových modelů:

Předmětem plnění je dodávka vstřikovacího lisu pro výrobu voskových modelů dle základní specifikace:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| Obecná charakteristika: |  |  |
| Vstřikovací lis pro výrobu voskových modelů, rám typ C, vertikální uzavírání, svěrná síla 60 t, spodní vstřikování, výsuvný spodní stůl. Maximální výška stroje 2950 mm (výška stropu). Vstřikování pracující se dvěma typy vosků a umožňující na jedné ze dvou „příprav vosku“ nasávání dvou typů voskových pelet v určeném poměru. |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Popis: |  |  |
| hydraulický vstřikovací lis pro výrobu voskových modelů, C-rám |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| svislé upínání formy |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| rozevření stolu | max. 650 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| pohyblivá horní deska |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| zdvih válce | max. 550 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| spodní vstřikování ve středu spodní pevné desky |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| přesuvný stůl s výškou 900 mm od podlahy |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| svěrné desky opatřeny závity M10 dle vrtacího plánu (výkres v příloze č. 4 zadávací dokumentace) Horní deska – zrcadlový obraz. |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| proměnná rychlost stroje při pracovní fázi – programovatelná |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| svěrná síla desek | 60 tun | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| velikost upínacích desek (osa X x osa Y) | 1050 mm x 800 mm | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| kontrola teploty vosku vstřikovaného do formy |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| regulace průtoku vosku v závislosti na požadovaném čase naplnění formy |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| práce se dvěma typy vosků – dva nezávislé míchače |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| snadná záměna mezi typy vosků |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Ovládání stroje: |  |  |
| řídící systém a zobrazovací jednotka kompatibilní se stávajícím systémem zadavatele Siemens |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| snadná a rychlá změna programu |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| programová kapacita min. 300 receptur |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| kontrola všech nastavitelných parametrů stroje včetně teploty desek lisu |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| přístup přes vzdálenou plochu kvůli údržbě stroje pomocí kabelu a IP adresy |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| zabezpečení přístupu – práva uživatelů |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| digitální odečet tlaku na desce |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| digitální ovládání a kontrola polohy desky |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| grafické zobrazení aktuální teploty vosku na špičce trysky v reálném čase pro každý vstřik |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| ovládací panel „pevný“ v el. skříni, směrem k obsluze |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| bezpečnost zaručit „dvouruční obsluhou“ a pevnými kryty |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Systém vstřikování: |  |  |
| programovatelné řízení průtoku vosku |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| programovatelná regulace tlaku |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| kompletní kontrola vstřikovacího procesu v reálném čase s grafickým zobrazením |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Požadované jednotky regulovaných veličin: teplota ve stupních Celsia vstřikovací tlak v Bar tlak lisu v Barech průtok vosku v cm3/s vstřikovaný objem v cm3 |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Tryska, její umístění, středění formy, vstřikovací tlak, velikost : |  |  |
| plochá tryska, vstřikovací průměr 12 mm (výkres v příloze č. 4 zadávací dokumentace) |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| ve středu stolu ze spodu, pevná poloha |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| velikost středícího kroužku pro správnou polohu formy naváděcí průměr 63 mm (výkres v příloze č. 4 zadávací dokumentace) |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| vstřikovací tlak | 5 až 70 barů | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| kontrola vstřikovacího procesu v reálném čase |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| systém recirkulace vosku – zabraňující usazování vosku |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| vstřikovací objem | min. 8 litrů vosku | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| nastavitelné automatické proplachování vstřikovací jednotky |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 5stupňový vstřikovací́ systém s nastavením průtoku a tlaku pro každou fázi, s vizualizací aktuálního stavu a historií na dotykové́ obrazovce |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Chlazení a vytápění svěrných desek lisu: |  |  |
| teplota každé z nich musí být ovládána nezávisle přes řízení lisu |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| solenoidové ventily pro ovládání přívodu chladící vody do desek, včetně teplotních čidel a regulace teploty |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| sledování teploty pomocí alarmů – pokud je teplota mimo toleranci |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Příprava vosku: |  |  |
| 2 stacionární voskové taviče s míchači o objemu min. 160 litrů každý s vakuovým doplňováním vosku |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| podtlakové nasávání dvou druhů voskových pelet s určením poměru u voskového taviče č. 1 |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| podtlakové nasávání jednoho druhu voskových pelet u voskového taviče č. 2 |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| jedna společná vstřikovací jednotka s přepnutím na voskový tavič č. 1 nebo 2. |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| odpovídající tepelný výkon pro tavení a chlazení vosku |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| výkon natavení vosku | min. 50 kg/hod | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Nádrže na vosk s motorizovaným míchadlem, kluzná spojka, vyhřívaný vypouštěcí ventil, 3 topné zóny, 2 teplotní čidla |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Požadavky na práci s voskem: |  |  |
| teplota plněného vosku 62±3 °C |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| regulace teploty vosku |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| více zónová kontrola pro přesnou regulaci teploty |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| schopnost stroje pracovat s voskem v pastovitém stavu |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| zobrazení skutečné teploty vosku na trysce v reálném čase pro jednotlivé vstřiky |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| přesná teplota vosku vycházejícího z trysky v rozsahu ± 1°C |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Jazyková verze řízení stroje: |  |  |
| český jazyk |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Barevné provedení stroje: |  |  |
| v barvách v souladu s logem a firemním designem zadavatele - modrá (RAL 5017) šedá (RAL 7035) |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Požadovaná dokumentace: |  |  |
| v českém jazyce, odpovídající aktuálním standardům v tištěné a digitální podobě |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Kompletní dokumentace k technologii včetně všech jejích systémů včetně revizí. |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Návod k obsluze a údržbě stroje včetně hydraulických, pneumatických a elektro schémat a soupisu prvků, výkresová dokumentace |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Prohlášení o shodě CE |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Ostatní – transportní údaje: |  |  |
| Max. velikost průchodů do místa umístění: - výška 2700 mm - šířka 2050 mm |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis