|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : klusacek@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

akce :		Hasičská zbrojnice, Podivín

stupeň  :      	DPS

investor :    	Město Podivín, Masarykovo nám. 192/2, 691 45 Podivín

Obsah:		SO 02 – zpevněné plochy a chodníky

D 1.2.a - Technická zpráva

datum zpracování :    duben 2023

zakázkové číslo     :   2023/021

|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : klusacek@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

- Technická zpráva

- A.1 Zpracovatelé dokumentace:

- Zpracovatel:	Ing. Dalibor Klusáček

- Termín zpracování:	srpen 2022

- Zakázkové číslo:	2023/021

- A.2 Identifikační údaje stavby a investora:

- Identifikační údaje stavby:

- název stavby:	Hasičská zbrojnice, Podivín – SO 02

- místo stavby: 	Radniční ul., Podivín

- katastrální území:	Podivín

- číslo parcely:	886/4, 886/3, 887, 883

- charakter stavby:	novostavba

- Identifikační údaje investora:

- investor         :         Město Podivín, Masarykovo nám. 192/2, 691 45 Podivín

- sídlo              :         Masarykovo nám. 192/2, 691 45 Podivín

- IČ                 :          00283495

- B.1  Popis konstrukcí:

1 Popis konstrukce:

SO 02 – zpevněné plochy a chodníky

Plocha sjezdu bude navazovat na stávající zpevněnou vozovku v ulici Radniční. Obruba vozovky bude sklopena v celé šířce sjezdu 13,8 m a plocha bude provedena z betonové zámkové dlažby.  Dlažba bude opatřena obrubou a bude uložena do drceného kameniva v navržené skladbě nosného podkladu. Betonové obrubníky budou uloženy do betonového lože. Dlažba bude umožňovat částečné vsakování srážkové vody. Plocha před zbrojnicí bude plynule spádována k nájezdovému obrubníku, který bude součástí místní komunikace. Součástí plochy bude parkovací stání pro dva automobily a jedno místo bude vyhrazeno pro imobilní. V rámci ploch jsou navrženy varovný pás a umělá vodící línie podél vymezeného chodníku v místech sjezdu a parkování.

Skladba zpevněné plochy:	Betonová zámková dlažba		80 mm

kamenivo fr. 4 až 8 mm		40 mm

kamenivo fr. 0 – 63 mm		230 mm

štěrkopísek				150 mm

celkem					500 mm

Chodníky budou provedeny z betonové dlažby uložené do vrstev kameniva. Chodníky budou lemovány zahradními obrubníky. Schody pro překonání výškové úrovně budou betonové z betonu C 25-30 – XC2, XF1. Betonové obrubníky budou uloženy do betonového lože. Dlažba bude umožňovat částečné vsakování srážkové vody. Plocha chodníku bude spádována 2% směrem do zeleného pásu. Chodník bude šířky 2,0 m.

Skladba chodníku:		Betonová zámková dlažba		60 mm

kamenivo fr. 4 až 8 mm		40 mm

kamenivo fr. 0 – 63 mm		150 mm

celkem					250 mm

V Břeclavi 04/2023	Vypracoval: Ing. Dalibor Klusáček