|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : klusacek@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

akce :		Hasičská zbrojnice, Podivín

stupeň  :      	DPS

investor :    	Město Podivín, Masarykovo nám. 192/2, 691 45 Podivín

Obsah:	D 1.1.a - Technická zpráva – stavebně architektonické řešení

datum zpracování :    duben 2023

zakázkové číslo     :   2023/021

|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : klusacek@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

- Technická zpráva

- A.1 Zpracovatelé dokumentace:

- Zpracovatel:	Ing. Dalibor Klusáček

- Termín zpracování:	duben 2023

- Zakázkové číslo:	2023/021

- A.2 Identifikační údaje stavby a investora:

- Identifikační údaje stavby:

- název stavby:	Hasičská zbrojnice, Podivín

- místo stavby: 	Radniční ul., Podivín

- katastrální území:	Podivín

- číslo parcely:	886/4, 886/3, 887, 883

- charakter stavby:	novostavba

- Identifikační údaje investora:

- investor         :         Město Podivín, Masarykovo nám. 192/2, 691 45 Podivín

- sídlo              :         Masarykovo nám. 192/2, 691 45 Podivín

- IČ                 :          00283495

- B.1  Popis konstrukcí:

1 Popis konstrukce:

SO 01 - Hasičská zbrojnice je přízemní a je pouze zachován historický sklep se zděnou klenbou, který současně půdorys zabíhá pod budovu radnice. Tento sklep bude opraven, bude zachován stávající venkovní vstup s opravou a obnovou kamenné pískovcové zárubně. Dveře budou pak provedeny nové dřevěné s kováním.

Stavba bude založena na betonových základových pasech a základových patkách. Okolo původního historického sklepa bude provedeno doplňující založení na vrtaných mikropilotách s ŽB pasem a dále bude provedeno z jižní strany záporové pažení s ocelovými záporami a s torkrétovým nástřikem. Zděná klenba a stěny sklepa budou sanovány.

Obvodové stěny garáže jsou navrženy z cihel typu therm 38 s tepelnou izolací, broušená a ve vnitřní prostoru jsou navrženy ŽB pilíře pro uložení konstrukce krovu a podhledu. Sušící věž je navržena z betonových  skořepinových tvarovek tl. 200 mm. Stěny věže budou doplněny monolitickými sloupky a věnci, které budou zajišťovat stabilitu konstrukce. Obvodové stěny pravé části stavby a vnitřní nosné stěny budou vyzděny z cihel typu therm 30 broušena na zdící tenkovrstvou maltu.  Obvodové stěny budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem s s fasádní tenkovrstvou omítkou.

Nad vstupní částí v pravé části půdorysu je navržen strop z vložek Miako s nosnými trámci a zmonolitněním betonem tl. 250 mm a nad garáží s sociálním zařízením je navržena konstrukce stropu z vložek Miako a trámců tl. 210 mm. Konstrukce krovu jsou navrženy dřevěné s pálenou krytinou.

Klempířské výrobky budou z kompozitu TI-Zn.

2. Výkopy a základové podmínky:

Geologický průzkum byl za účelem stavby proveden. Geologické podloží předkvarterního stáří je v posuzované oblasti tvořeno výhradně neogenními sedimenty v podobě vápnitých a nevápnitých jílů, lithotamniových vápenců s polohami písků, místy štěrky a pískovci. Dané podloží však nebylo do hloubky nově provedené sondy zastiženo. Dá se předpokládat, že se bude nacházet hlouběji pod úrovní terénu. Kvartérní pokryv je tvořen téměř výhradně jemnozrnnými sedimenty v podobě středně plastické jílovité hlíny a hlouběji byla zastižena málo mocná vrstva zahliněného štěrku s pískem. Z hlediska klasifikace dle ČSN P 73 1005 řadíme tyto zeminy do třídy F6-Cl a G4-GM a dle ČSN EN ISO 14688 je Akce: Podivín - p.č. 886/4 - požární zbrojnice str. 7 označujeme jako siCl a sasiGr. Konzistence těchto jemnozrnný zemi a výplně zahliněného štěrku je stanovena jako tuhá, tuhá až pevná a pevná. Nejsvrchnější vrstva byla v provedené sondě tvořena vrstvou nehomogenní navážky do hloubky 2,7 m pod stávajícím terénem. Dá se předpokládat, že vrstva navážky se bude pravděpodobně nacházet na celé posuzované ploše, avšak její mocnost bude proměnlivá. Přirozená hladina podzemní vody nebyla v nově provedeném vrtu zaznamenána. Dá se předpokládat, že se bude nacházet hlouběji pod terénem a nebude mít tedy vliv na způsob založení ani na geotechnické vlastnosti základových půd v dosahu aktivní zóny přitížení pod projektovaným objektem. Je však nutno upozornit na výskyt nepravidelných horizontů podzemní vody, které se však projeví pouze dočasně a lokálně po výraznějších srážkách, případně po tání sněhové pokrývky.

Ze vsakovací zkoušky, která byla provedena na sousedním pozemku par. č. 883,  bylo zjištěno, že přestože se jedná ve svrchních polohách o jemnozrnné zeminy jílovitého charakteru, a tedy méně propustné, je posuzovaná lokalita použitelná, ale nepříliš vhodná pro zasakování srážkových vod. Vsakovací zkouškou byl zjištěn koeficient vsaku kv= 1,3.10-6 m/s.

Vzhledem ke svažitému terénu bude stávající terén snížen tak, aby byl upraven spád terénu směrem ke stávající silnici v ulici Radniční. Stávající podzemní sklep s klenbami bude zachován a bude nutné zajistit stabilitu klenbové konstrukce nad sklepem. Tento sklep částečně zasahuje současně pod půdorys radniční budovy.

V rámci zemních prací bude zbourána stěna oplocení mezi stavebním pozemkem a sousedním pozemkem par. č, 883 v blízkosti kostela. Současně bude prováděno zajištění pažením z ocelových profilů HEB a mikropilotového založení obvodové stěny. Postup provádění bude popsán v projektu pro provedení stavby. Vrstvy navážky budou odvezeny a základy budou založeny v hlinitojílovité vrstvě tuhé až pevné konzistence.  Výkopy hlubší než 1,0 m budou svahované.

3. Základy

Stavba bude založena na betonových základových pasech a základových patkách. Okolo původního historického sklepa bude provedeno doplňující založení na vrtaných mikropilotách s ŽB pasem a dále bude provedeno z jižní strany záporové pažení s ocelovými záporami HEB100 a s torkrétovým nástřikem, aby byla zajištěna stabilita valené klenby. Svislé pažiny HEB100 budou osazeny do vrtů průměru 150 až 200 mm. Spodní část bude vyplněna zálivkou. Zapuštění bude cca 2 až 2,5 m. V horní části bude po úsecích provedena stěna z torkrétového nástřiku v tl.  min. 140 mm. Stěna bude vyztužena u každého povrchu svařovanou sítí tedy 2 x KARI  6/100 x 6/100.  Postup provádění bude stanoven v projektu pro provedení stavby.  Zděná klenba a stěny sklepa budou sanovány.  Stávající klenba sklepa bude při provádění zabezpečena podpěrnou výdřevou.

Základová spára je navržena na kótě –1,350 m a -0,500 m. Výškově může být úroveň upravena dle zjištěných skutečností skutečné výšky navážky nebo úrovně základové spáry stávajícího podzemního sklepa.

Základy budou vybetonovány z betonu C 20/25 – XC2. Základové pasy pod stěnou s otvory pro vrata, základová deska pod věží pro sušení hadic a základové pasy nad mikropilotami budou vyztuženy betonářskou výztuží B500B a svařovanými sítěmi KARI. Mikropiloty budou provedeny z vrtů do průměru 150 mm, budou vyztuženy trubkovou výztuží TR 89/10 mm. Délka kořene je navržena 4,0 m. Kořen bude proveden vzestupnou injektáží s předpokládaným tlakem injektáže 2,5 MPa.  Výztuhy mikropilot budou opatřeny tlakovou deskou P.20 – 200/200 mm, která bude umístěna ve spodní části ŽB základového prahu.

Spodní rozšířená část základových pasů bude vybetonována do výkopové rýhy. Základová spára bude před betonáží začištěna od nakypřené zeminy. Pod podkladní beton podlahy a okolo základů bude proveden násyp z hutnitelného nesoudržného materiálu s podílem jemnozrnné složky do 15%. Zemní práce budou spočívat v provedení násypových vrstev pod úroveň podlah v objektu. Maximální mocnost vrstvy k hutnění bude 200 až 250 mm. Hutnění bude provedeno s parametru zhutnění s deformačním modulem Edef,2 = 45 MPa při poměru Edef,2/Edef,1 menším jak 2,5 a mírou zhutnění D větší než 98%. Maximální velikost zrna použitého materiálu nesmí přesáhnout 2/3 výšky hutněné vrstvy.

Podkladní beton bude vybetonován tl. 100 mm a konstrukčně bude vyztužen betonářskou výztuží KARI ø6/150 x ø6/150. Betonáž bude provedena betonem C 20/25 – XC2.

V rámci realizace základů bude provedeno uložení zemního vodiče. Pod podkladní beton bude uložena trubka PVC DN250 mm, která bude zajišťovat přívod vzduchu do šachty pro sušení hadic.

4. Svislé konstrukce

Nosné stěny stavby jsou zděné z pálených cihel typu therm 38 s tepelnou izolací, broušená P8 a typu therm 30 broušená P10 zděné na zdící tenkovrstvou maltu. V prostoru garáže jsou navrženy ŽB sloupy 300/300 z betonu C 25/30 – XC1 a budou vyztuženy betonářskou výztuží B500B. Nosné stěny budou založeny na základových betonových pasech. Sloupy budou založeny na základových patkách.

Obvodové stěny a vnitřní stěny tl. 300 mm budou ukončeny v úrovni stropu ŽB věnci. Věnce budou výšky 250 mm, budou z betonu C 20/25-XC1 a budou vyztuženy betonářskou výztuží B 500B.

V rámci stavby bude zachována stávající část zděného oplocení v délce cca 14,3 m. Jedná se o původní obvodovou stěnu dvorní části stavby za radniční budovou nad podsklepenou částí půdorysu. Tato stěna bude zbavena horní betonové krycí desky, budou vybourány zazdívky původních okenních otvorů. Bude odstraněna omítka a smíšené zdivo bude z venkovní strany vyspárováno vápennou maltou a venkovní povrch bude opatřen hydrofobizací. Koruna zdi bude oplechována s navázáním na novou stěnu, aby do původní stěny nezatékalo. Zbývající část zděného oplocení v prostoru garáží bude zbourána. Tato stěna je převážně tvořena smíšeným zdivem s vepřovicemi.

Stávající smíšené zdivo bude opraveno, uvolněné kameny budou zpětně dozděny do zdiva. Bude provedeno přespárování viditelné čísti zdiva lemující stávající sklepní prostor.

Příčky jsou navrženy z cihel typu therm 11,5 broušená a therm 14 broušená na zdící tenkovrstvou maltu.

Okolo původního historického sklepa bude provedeno doplňující založení na vrtaných mikropilotách MP1 až MP7 s ŽB pasem a dále bude provedeno z jižní strany záporové pažení s ocelovými záporami HEB 100 a s torkrétovým nástřikem. Zděná klenba a stěny sklepa budou sanovány.

Sušící věž je navržena z betonových skořepinových tvarovek s plochým dnem tl. 200 mm, min. pevnost 4 MPa. Stěny věže budou doplněny monolitickými sloupky a věnci, které budou zajišťovat stabilitu konstrukce z betonových bednících tvarovek. Vyztužující sloupky a věnce budou vyztuženy betonářskou výztuží. Vyztužující pilířky budou umístěny v nároží věže a budou vyplněny betonem C 20/25 – XC1 a vyztuženy betonářskou výztuží. Vodorovné věnce budou provedeny do typových tvarovek systému a budou rozmístěny v rozteči 2,5 m. Svislá výztuž bude kotvena do základu.  S realizací věže nad úrovní stropu lze pokračovat po provedení stropní konstrukce nad garáží, aby věž nebyla vystavena zatížení větrem na celou výšku po dobu realizace. Po dokončení střechy bude věž vystavena zatížení větrem nad úrovní střechy.

5. Stropní konstrukce

Nad částí půdorysu jsou navrženy stropy z vložek Miako 19/62,5 s nosnými trámci a zmnonolitněním betonem. Celková tloušťka stropu bude 250 mm, nadbetonávka bude tl. 60 mm. Pro betonáž bude použit beton C 25/30 – XC1 a bude vyztužena svařovanou sítí KARI 5/150 x 5/150.

Nad garáží a sociálním zařízením je navržen stropy z vložek Miako 15/62,5 s nosnými trámci a zmnonolitněním betonem. Celková tloušťka stropu bude 210 mm, nadbetonávka bude tl. 60 mm. Pro betonáž bude použit beton C 25/30 – XC1 a bude vyztužena svařovanou sítí KARI 5/150 x 5/150. Konstrukce bude uložena do ocelových průvlaků HEB240 (ocel 235) a dále na stěnách bude ukončena ŽB věncem.

Konstrukce bude při montáži podepřena dle pokynů výrobce systému.  Podepření bude demontováno po dosažení požadované pevnosti betonu. Pod věnce bude na zdivo z cihel typu therm položena lepenka, aby beton nevtékal do dutin cihel.

Nad garáží a sociálním zařízením je místo omítky navržen SDK podhled z desek tl. 12,5 mm. Ocelové nosníky HEB budou uloženy na ŽB pilíře a obvodové stěny, kde budou vybetonovány roznášecí bloky. Součástí skladby bude tepelná minerální izolace.

Nad denní místnosti je navržen podhled z SDK desek, který bude zavěšen do konstrukce krovu. Tepelné izolace budou z minerální vaty.

Ve stávajícím sklepě bude provedena oprava stávající klenby vyškrabáním spár do hloubky 20 mm a vyčistěním spár. Následně bude provedeno vyspárování nastavovanou vápennou maltou.

Dřevěné trámy budou z jehličnatého dřeva S10 (C24) a ocelové prvky budou z oceli S235. Dřevěné prvky budou ošetřeny fungicidním a insekticidním přípravkem.

6. Konstrukce střechy

Střecha nad zbrojnicí je sedlová a je navržena z dvou částí s různou výškou hřebene.  Krov nad levou částí půdorysu má navrženy dvě středové vaznice 180/240 mm, které budou uloženy na štítové stěny a na dřevěné sloupky  180/180 mm. Vaznice budou doplněny pásky 100/120 mm. Pozednice jsou navrženy 160/120 mm a budou kotveny do ŽB věnců a hlavních vazných trámů. Krokve 120/200 mm a 100/200 mm budou uloženy na pozednice a vaznice. V plných vazbách jsou navrženy z kleštin 80/160 mm.

Nad prvou částí půdorysu je navržena vrcholová vaznice 160/240 mm, která bude podepřena dřevěnými sloupky 160/160 mm. V úrovni kleštin budou sloupky přeloženy nad půdorys vnitřní stěny.  Pozednice jsou 160/120 mm, které budou kotveny do ŽB věnců. Kleštiny jsou navrženy v místě vazeb z 2 x 80/160 mm.

Krytina je navržena z pálených tašek s plošnou hmotnosti cca 45 kg/m2.  Krytina bude uložena na latě a kontralatě 60/40 mm. Pod kontralatě je navržena paropropustná fólie a pod fólií je celoplošný záklop z desek tl. 25 mm (množství 440 m2).  mezera pod krytinou bude větrána a u okapu budou umístěny plastové větrací pásky a dále prostor bude větrán v úrovni hřebenáčů. Střecha bude doplněna sněhovým zachytači, aby bylo zabráněno sesouvání sněhu na veřejnou plochu. Nad místností 3.04 bude proveden sádrokartonový podhled s tepelnou izolací.

Dřevěný krov bude z jehličnatého dřeva S10 (C24). Dřevěné prvky budou ošetřeny fungicidním a insekticidním přípravkem.

7. Schodiště

Schodiště v 1. NP do denní místnosti bude jednoramenné železobetonové. Rameno bude tl. 150 mm a bude vyztuženo betonářské výztuže B500B a bude vybetonováno z betonu C 20/25 – XC1.

Schody do stávajícího sklepa budou obnoveny. Schody budou vyzděny z cihel uložených na výšku a spáry budou vyspárovány. Pro obnovu schodů budou použity cihly plné pálené mrazuvzdorné P20, 15 zmrazovacích cyklů.

8. Fasáda

Obvodové stěny pravé části půdorysu budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem. Tepelná izolace EPS  tl. 160 mm bude nalepena na podklad. Kotvení bude provedeno kotvami v počtu 6 ks/m2. Obdobně bude zateplena kontaktním systémem věž na sušení hadic. Stěny věže budou izolovány také v půdním prostoru. Výztužná sklolaminátová mřížka bude opatřena stěrkou. Na stěrku bude provedena tenkovrstvá omítka s nízkým difúzním odporem včetně fasádní omítky. Tloušťka tepelné izolace bude 160 mm. Systém bude proveden dle ETIC.  Při osazení oken budou provedena opatření na ostění otvorů.  V pravé části půdorysu bude venkovní fasáda v cihlově červeném odstínu.

9. Výplně otvorů

Okna budou dřevěná z lepených profilů se zasklením izolačním trojsklem (UW = 0,76 W/m2K). Do střechy budou vložena dvě malá střešní okna 550/780 mm s izolačním trojsklem, pro osvětlení prostoru místnosti v podkroví (UW = 1,0 W/m2K). V garáži budou umístěna sekční vrata na elektrický pohon. Vrata budou s tepelnou izolací a v horní části budou doplněna průhlednými částmi.

Vstupní dveře budou dřevěná s izolačními bezpečnostními trojsky.  Vnitřní dveře budou dřevěné do obložkových zárubní. Dle PBŘ budou některé dveře včetně zárubní se samozavíračem s požadovanou požární odolností EW15DP3 - C.

Do konstrukce podhledů budou vloženy do každého půdního prostoru výlezové otvory s poklopem a skládacími schody s požadovanou min. požární odolností EW15DP3.

10. Podlahy

Součástí skladby podlah bude tepelná izolace EPS 100 v tl. 140 až 180 mm. V prostoru garáže tepelná izolace nebude prováděna.  Podlaha v garáži je navržena z drátkobetonu v tl. 240 mm z betonu C 20/25 s předpokladem drátků cca 20 kg/m3.

V ostatních místnostech bude na izolaci bude položena separační PE fólie. Nosná podlahová vrstva bude z anhydritu v tl. 40 až 50 mm. Pochůzná vrstva bude dlažba. V umývárně a sociálních zařízení bude míst anhydritu proveden cementový potěr. V umývárně a sprchách bude provedena hydroizolační stěrka.

Ve stávajícím původním sklepě bude odtěžena vrstva zeminy mocnosti cca 0,2 m. Bude z provedena podlah u cihelné dlažby, které bude uložena do vrstvy drceného kameniva.

11. Vnitřní omítky, malba

Vnitřní omítky budou štuková vápenocementové.  Vnitřní omítky budou opatřeny výmalbou v bílém odstínu.

12. Obklady

V umývárně a WC budou provedeny keramické obklady výšky 2,0 m. Typ obkladů bude vybrán investorem. V místnostech bude u podlah z dlažby proveden keramický sokl výšky 100 až 150 mm.

13. Podhledy

V 1. NP v levé části půdorysu a v pravé části nad denní místností budou pod nosnou konstrukci zavěšeny sádrokartonové podhledy na typový závěsný rošt. Požární odolnost je stanovena v PBŘ. V koupelnách a WC budou použity sádrokartonové desky s odolností vůči vlhkosti.

14. Hydroizolace

Na podkladním betonu je navržena hydroizolace z asfaltových pásů tl. 4 mm, izolace bude vyhovující také vůči střednímu radonovému indexu. Spoje musí být provedeny vzduchotěsně a v místě prostupů musí být provedeno řádné napojení.

V koupelnách budou provedeny na podlaze a stěnách hydrostěrky.

Ve skladbě střechy je navržena difúzní fólie. Součástí podhledů je parozábrana s řádně přelepenými spoji.

15. Tepelná izolace

Do podlah bude vložena tepelná izolace EPS 100.

Obvodové stěny tl. 300 mm budou izolovány kontaktním tepelně izolačním systémem dle ETIC. Tl. izolantu EPS bude 160 mm.

V podhledech a nástropních konstrukcí je navržena minerální tepelná izolace tl. 180 + 120 mm.

16. Klempířské výrobky

Klempířské výrobky (žlaby, svody, závětrné lišty, oplechování prostupů a oplechování věže, venkovní parapety) budou z titanzinkového plechu tl. 0,6 mm. Ponechaná původní stěna v délce cca 14,3 m bude v koruně opatřena oplechováním.

17. Zařízení pro sušení hadic

Do šachty bude instalován ocelový nosník IPE 160 s kladkostrojem a s kruhovým závěsem pro 16 hadic.  Dále šachta bude vybavena žebříkem s ochranným košem a podestou z 2 ks IPE120 s pororoštem. Žebřík bude kotven do ŽB věnců. Konstrukce žebříku a podesty bude žárově zinkována.

Šachta bude přirozeně větrána, přívod vzduchu bude přiveden potrubím DN 250 mm pod podlahou, v horní části bude pod okapem větraná spára krytá perforovanou lištou.

18. Větrání

Věž pro sušení hadic bude větrána přirozeně. Pod podlahou je navrženo přívodní potrubí DN250 mm. V horní části bude průvětrník 300/300 s protidešťovou žaluzií. Prostor garáže bude větrán přirozeně průvětrníkem 300/300 u podlahy a pod stropem. Dále je navrženo odsávací zařízení pro odtah spalin z motorů automobilů. WC jsou větrány odsávacím ventilátorem a šatny včetně sociálního zařízení je větráno pomocí rekuperační jednotky.

V Břeclavi,04/2023	Vypracoval: Ing. Dalibor Klusáček