# příloha č. 3.2 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky

# – Část 2

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Pořízení vstřikolisů - II |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | nadlimitní otevřené řízení |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nová výrobní technologie:

- vstřikovací lis  č.3 - Hybridní vstřikovací lis na plasty s úsporným pohonem o zavírací síle 4000-4100kN,

- pracoviště č.3 – periférie - Servomanipulační robot, temperační jednotka, suška, dopravník materiálu – nasavač, mlýn a barvící jednotka (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“).

V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení a cenovou kalkulaci, kterou se stanoví nabídková cena účastníka.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Technická specifikace vstřikovací lis č.3 - Hybridní vstřikovací lis na plasty s úsporným pohonem o zavírací síle 4000-4100 kN:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| Uzavírací síla | Min. 4000 kN / max. 4100 kN | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Všechny elektrické pohony řízené pomocí servomotorů a frekvenčních měničů | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Rozměry mezi tyčemi | Min. 760 mm x 710 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Minimální dráha otevření | Min. 700 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Výška formy | Min. 240 mm, max. 730 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Světlost mezi deskami | Min. 1430 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Průměr šneku | 76 mm +- 10 % | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Min. objem vstřiku | Min. 1480 cm3 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Min. vstřikovací tlak | Min. 180 MPa | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| T drážky včetně upínek pro upínání formy | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Rozhraní pro robota | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Příkon motoru | Max. 60 kW | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Příkon topení vstřikovací jednotky | Max. 27 kW | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Hydraulické tahače jader | Min. 2x | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Hydraulický vyhazovač | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Hydraulický přítlak vstřiku | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Lineární vedení pohyblivé desky stroje | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Integrovaná hydraulická stanice řízená servomotorem | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Box s náhradními díly – topné pasy, trysky, čidla, mazací kartuše | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

Technická specifikace, pracoviště č.3 – periférie:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| Servomanipulační robot: |  |  |
| Servo robot | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Servo robot | 3 osy | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Osa X | Min. 1060 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Osa Y | Min. 1200 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Osa Z | Min. 1700 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Nosnost chapadla s výliskem | Min. 8 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Okruh pro tlakový vzduch | Min. 2x | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Okruh vakua | Min. 2x | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Sklopná osa pneumatická | 0-90 stupňů | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Taktování dopravníku | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Dopravníkový pás včetně ochr. boxu | š. 600 mm x dl. 4000 mm x výška 1100 mm, tolerance rozměrů +- 5 % | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Přivolávací tlačítko | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperační jednotka: | Požadovaná hodnota |  |  |
|  | Min. | Max. |  |
| Maximální teplota (st. C) | 95 | 100 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Výkon čerpadla (l/min) | 130 | 140 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Maximální výtlak (bar) | 5 | 6 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Automatické doplňování vody | ANO |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Manometr systémového tlaku | ANO |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Topný výkon (kW) | 7 | 9 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Suška: | Požadovaná hodnota |  |  |
|  | Min. | Max. |  |
| Počet sušících zásobníků (ks) | 1 |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Objem sušících zásobníků (l) | 20 | 30 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Teplota sušení (st. C) | 115 | 130 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Čidlo rosného bodu | ANO |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Úsporný systém (snížení teploty) | ANO |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Počet sušících patron (ks) | 2 |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Ochrana proti přesušení | ANO |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Dopravník materiálu – nasávač: | Požadovaná hodnota |  |  |
|  | Min. | Max. |  |
| Integrovaná sací vývěva s filtrem pro nasávání | ANO |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Objem (l) | 7 | 10 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Trychtýř objem (l) | 7 | 10 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Výkon (kW) | 3 | 4 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Mlýn: | Požadovaná hodnota |  |  |
|  | Min. | Max. |  |
| Rozměr mlecí komory (mm) | 300x200 | 320x220 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Rychlost otáček (ot./min) | 240 | 260 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Regulace otáček | ANO |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Kapacita (kg/h) | 80 | 130 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Velikost granule (mm) | 4 | 6 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Počet lámacích háků (ks) | 14 | 16 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Počet rotorových segmentů (ks) | 2 | 3 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Objem zásobníku (l) | 18 | 22 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Barvící jednotka: | Požadovaná hodnota |  |  |
|  | Min. | Max. |  |
| S míchadlem | ANO |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Objem míchadla (l) | 1,5 | 2 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Objem zásobníku (l) | 3 | 4 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Výkon (kg/h) | 22 | 30 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |

| Výrobce zařízení – Vstřikovací lis č. 3 - Hybridní vstřikovací lis na plasty s úsporným pohonem o zavírací síle 4000-4100 kN | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

| Výrobce zařízení - Servomanipulační robot | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

| Výrobce zařízení - Temperační jednotka | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

| Výrobce zařízení - Suška | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

| Výrobce zařízení - Dopravník materiálu – nasávač | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

| Výrobce zařízení - Mlýn | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

| Výrobce zařízení - Barvící jednotka | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

| Cenová kalkulace dodávky |  |  |
| --- | --- | --- |
| Položka s názvem | MJ | Cena bez DPH celkem |
| Vstřikovací lis č. 3 - Hybridní vstřikovací lis na plasty s úsporným pohonem o zavírací síle 4000-4100 kN | 1 ks | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Servomanipulační robot | 1 ks | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Temperační jednotka | 1 ks | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Suška | 1 ks | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Dopravník materiálu – nasávač | 1 ks | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Mlýn | 1 ks | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Barvící jednotka | 1 ks | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Celková nabídková cena bez DPH |  | Klikněte a zadejte hodnotu. |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis