# příloha č. 3 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Pořízení vstřikovacích forem |
| --- | --- |
| Druh výběrového řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka ve výběrovém řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – dodávka vstřikovacích forem – kontejnery a podmisky  (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“).

Vstřikovací formy – kontejnery + podmisky:

  - Komplet č. 1 - 1ks

- Název technologického kompletu

- Kontejner 10

Popis:

  - Forma musí být řešena jako jednonásobná

  - Výrobek bude vyráběn z regranulátu. Smrštivost  uvažovat s ohledem na návaznost další části 1,6 %

  - Rozměry tvaru výlisku dodržet v toleranci H10/h10

  - Provedení povrchu vzhledových částí bude zhotoveno chemickým dezénem, ostatní plochy výrobku v technickém lesku

  - Vstřikování řešit horkým vtokem

  - Vzhledem k velmi malé síle stěny výlisku, je nutno zvýšit tuhost formy (větší rozměry tvar. desek)

  - Čepici tvárníku zhotovit z Beryliové oceli pro lepší odvod tepla a snížení cyklu lisování

Viz příloha č. 01-KONTEJNER_10 (příloha č. 4.2 zadávací dokumentace)

  - Komplet č. 2 -  1ks

- Název technologického kompletu

- Kontejner 12

Popis:

- Forma musí být řešena jako jednonásobná

- Výrobek bude vyráběn z regranulátu. Smrštivost  uvažovat s ohledem na návaznost další části 1,6 %

- Rozměry tvaru výlisku dodržet v toleranci H10/h10

- Provedení povrchu vzhledových částí bude zhotoveno chemickým dezénem, ostatní plochy výrobku v technickém lesku

- Vstřikování řešit horkým vtokem

- Vzhledem k velmi malé síle stěny výlisku, je nutno zvýšit tuhost formy (větší rozměry tvar. desek)

- Čepici tvárníku zhotovit z Beryliové oceli pro lepší odvod tepla a snížení cyklu lisování

Viz příloha č. 02-KONTEJNER_12 (příloha č. 4.2 zadávací dokumentace)

  - Komplet č. 3 -  1ks

- Název technologického kompletu

- Kontejner 13

Popis:

- Forma musí být řešena jako jednonásobná

- Výrobek bude vyráběn z regranulátu. Smrštivost  uvažovat s ohledem na návaznost další části 1,6 %

- Rozměry tvaru výlisku dodržet v toleranci H10/h10

- Provedení povrchu vzhledových částí bude zhotoveno chemickým dezénem, ostatní plochy výrobku v technickém lesku

- Vstřikování řešit horkým vtokem

- Vzhledem k velmi malé síle stěny výlisku, je nutno zvýšit tuhost formy (větší rozměry tvar. desek)

- Čepici tvárníku zhotovit z Beryliové oceli pro lepší odvod tepla a snížení cyklu lisování

Viz příloha č. 03-KONTEJNER_13 (příloha č. 4.2 zadávací dokumentace)

  - Komplet č. 4 -  1ks

- Název technologického kompletu

- Kontejner 14

Popis:

      - Forma musí být řešena jako jednonásobná

      - Výrobek bude vyráběn z regranulátu. Smrštivost  uvažovat s ohledem na návaznost další části 1,6 %

      - Rozměry tvaru výlisku dodržet v toleranci H10/h10

      - Provedení povrchu vzhledových částí bude zhotoveno chemickým dezénem, ostatní plochy výrobku v technickém lesku

      - Vstřikování řešit horkým vtokem

      - Vzhledem k velmi malé síle stěny výlisku, je nutno zvýšit tuhost formy (větší rozměry tvar. desek)

      - Čepici tvárníku zhotovit z Beryliové oceli pro lepší odvod tepla a snížení cyklu lisování

Viz příloha č. 04-KONTEJNER_14 (příloha č. 4.2 zadávací dokumentace)

  - Komplet č. 5 -  1ks

- Název technologického kompletu

- Kontejner 15

Popis:

- Forma musí být řešena jako jednonásobná

- Výrobek bude vyráběn z regranulátu. Smrštivost  uvažovat s ohledem na návaznost další části 1,6 %

- Rozměry tvaru výlisku dodržet v toleranci H10/h10

- Provedení povrchu vzhledových částí bude zhotoveno chemickým dezénem, ostatní plochy výrobku v technickém lesku

- Vstřikování řešit horkým vtokem

- Vzhledem k velmi malé síle stěny výlisku, je nutno zvýšit tuhost formy (větší rozměry tvar. desek)

- Čepici tvárníku zhotovit z Beryliové oceli pro lepší odvod tepla a snížení cyklu lisování

Viz příloha č. 05-KONTEJNER_15 (příloha č. 4.2 zadávací dokumentace)

  - Komplet č. 6 -  1ks

- Název technologického kompletu

- Kontejner 17

Popis:

- Forma musí být řešena jako jednonásobná

- Výrobek bude vyráběn z regranulátu. Smrštivost  uvažovat s ohledem na návaznost další části 1,6 %

- Rozměry tvaru výlisku dodržet v toleranci H10/h10

- Provedení povrchu vzhledových částí bude zhotoveno chemickým dezénem, ostatní plochy výrobku v technickém lesku

- Vstřikování řešit horkým vtokem

- Vzhledem k velmi malé síle stěny výlisku, je nutno zvýšit tuhost formy (větší rozměry tvar. desek)

- Čepici tvárníku zhotovit z Beryliové oceli pro lepší odvod tepla a snížení cyklu lisování

Viz příloha č. 06-KONTEJNER_17 (příloha č. 4.2 zadávací dokumentace)

  - Komplet č. 7 -  1ks

- Název technologického kompletu

- Kontejner 19

Popis:

- Forma musí být řešena jako jednonásobná

- Výrobek bude vyráběn z regranulátu. Smrštivost  uvažovat s ohledem na návaznost další části 1,6 %

- Rozměry tvaru výlisku dodržet v toleranci H10/h10

- Provedení povrchu vzhledových částí bude zhotoveno chemickým dezénem, ostatní plochy výrobku v technickém lesku

- Vstřikování řešit horkým vtokem

- Vzhledem k velmi malé síle stěny výlisku, je nutno zvýšit tuhost formy (větší rozměry tvar. desek)

- Čepici tvárníku zhotovit z Beryliové oceli pro lepší odvod tepla a snížení cyklu lisování

Viz příloha č. 07-KONTEJNER_19 (příloha č. 4.2 zadávací dokumentace)

  - Komplet č. 8 -  1ks

- Název technologického kompletu

- Kontejner 21

Popis:

- Forma musí být řešena jako jednonásobná

- Výrobek bude vyráběn z regranulátu. Smrštivost  uvažovat s ohledem na návaznost další části 1,6 %

- Rozměry tvaru výlisku dodržet v toleranci H10/h10

- Provedení povrchu vzhledových částí bude zhotoveno chemickým dezénem, ostatní plochy výrobku v technickém lesku

- Vstřikování řešit horkým vtokem

- Vzhledem k velmi malé síle stěny výlisku, je nutno zvýšit tuhost formy (větší rozměry tvar. desek)

- Čepici tvárníku zhotovit z Beryliové oceli pro lepší odvod tepla a snížení cyklu lisování

Viz příloha č. 08-KONTEJNER_21 (příloha č. 4.2 zadávací dokumentace)

  - Komplet č. 9 -  1ks

- Název technologického kompletu

- Kontejner 23

Popis:

- Forma musí být řešena jako jednonásobná

- Výrobek bude vyráběn z regranulátu. Smrštivost  uvažovat s ohledem na návaznost další části 1,6 %

- Rozměry tvaru výlisku dodržet v toleranci H10/h10

- Provedení povrchu vzhledových částí bude zhotoveno chemickým dezénem, ostatní plochy výrobku v technickém lesku

- Vstřikování řešit horkým vtokem

- Vzhledem k velmi malé síle stěny výlisku, je nutno zvýšit tuhost formy (větší rozměry tvar. desek)

- Čepici tvárníku zhotovit z Beryliové oceli pro lepší odvod tepla a snížení cyklu lisování

- Vyhazování výlisku z formy řešit pomocí stírací desky.

Viz příloha č. 09-KONTEJNER_23 (příloha č. 4.2 zadávací dokumentace)

  - Komplet č. 10 -  1ks

- Název technologického kompletu

- Kontejner 27

Popis:

- Forma musí být řešena jako jednonásobná

- Výrobek bude vyráběn z regranulátu. Smrštivost  uvažovat s ohledem na návaznost další části 1,6 %

- Rozměry tvaru výlisku dodržet v toleranci H10/h10

- Provedení povrchu vzhledových částí bude zhotoveno chemickým dezénem, ostatní plochy výrobku v technickém lesku

- Vstřikování řešit horkým vtokem

- Vzhledem k velmi malé síle stěny výlisku, je nutno zvýšit tuhost formy (větší rozměry tvar. desek)

- Čepici tvárníku zhotovit z Beryliové oceli pro lepší odvod tepla a snížení cyklu lisování

- Vyhazování výlisku z formy řešit pomocí stírací desky.

Viz příloha č. 10-KONTEJNER_27 (příloha č. 4.2 zadávací dokumentace)

  - Komplet č. 11 -  1ks

- Název technologického kompletu

- Kontejner 32

Popis:

- Forma musí být řešena jako jednonásobná

- Výrobek bude vyráběn z regranulátu. Smrštivost  uvažovat s ohledem na návaznost další části 1,6 %

- Rozměry tvaru výlisku dodržet v toleranci H10/h10

- Provedení povrchu vzhledových částí bude zhotoveno chemickým dezénem, ostatní plochy výrobku v technickém lesku

- Vstřikování řešit horkým vtokem

- Vzhledem k velmi malé síle stěny výlisku, je nutno zvýšit tuhost formy (větší rozměry tvar. desek)

- Čepici tvárníku zhotovit z Beryliové oceli pro lepší odvod tepla a snížení cyklu lisování

- Vyhazování výlisku z formy řešit pomocí stírací desky.

Viz příloha č. 11-KONTEJNER_32 (příloha č. 4.2 zadávací dokumentace)

  - Komplet č. 12 -  1ks

- Název technologického kompletu

- Kontejner 36

Popis:

- Forma musí být řešena jako jednonásobná

- Výrobek bude vyráběn z regranulátu. Smrštivost  uvažovat s ohledem na návaznost další části 1,6 %

- Rozměry tvaru výlisku dodržet v toleranci H10/h10

- Provedení povrchu vzhledových částí bude zhotoveno chemickým dezénem, ostatní plochy výrobku v technickém lesku

- Vstřikování řešit horkým vtokem

- Vzhledem k velmi malé síle stěny výlisku, je nutno zvýšit tuhost formy (větší rozměry tvar. desek)

- Čepici tvárníku zhotovit z Beryliové oceli pro lepší odvod tepla a snížení cyklu lisování

- Vyhazování výlisku z formy řešit pomocí stírací desky.

Viz příloha č. 12-KONTEJNER_36 (příloha č. 4.2 zadávací dokumentace)

  - Komplet č. 13 -  1ks

- Název technologického kompletu

- Kontejner 44

Popis:

- Forma musí být řešena jako jednonásobná

- Výrobek bude vyráběn z regranulátu. Smrštivost  uvažovat s ohledem na návaznost další části 1,6 %

- Rozměry tvaru výlisku dodržet v toleranci H10/h10

- Provedení povrchu vzhledových částí bude zhotoveno chemickým dezénem, ostatní plochy výrobku v technickém lesku

- Vstřikování řešit horkým vtokem

- Vzhledem k velmi malé síle stěny výlisku, je nutno zvýšit tuhost formy (větší rozměry tvar. desek)

- Čepici tvárníku zhotovit z Beryliové oceli pro lepší odvod tepla a snížení cyklu lisování

- Vyhazování výlisku z formy řešit pomocí stírací desky.

Viz příloha č. 13-KONTEJNER_44 (příloha č. 4.2 zadávací dokumentace)

  - Komplet č. 14 -  1ks

- Název technologického kompletu

- Podmiska 9

Popis:

- Forma musí být řešena jako jednonásobná

- Výrobek bude vyráběn z regranulátu. Smrštivost  uvažovat s ohledem na návaznost další části 1,6 %

- Rozměry tvaru výlisku dodržet v toleranci H10/h10

- Provedení povrchu vzhledových částí bude zhotoveno chemickým dezénem, ostatní plochy výrobku v technickém lesku

- Vstřikování řešit horkým vtokem

- Vzhledem k velmi malé síle stěny výlisku, je nutno zvýšit tuhost formy (větší rozměry tvar. desek)

Viz příloha č. 14-PODMISKA_9 (příloha č. 4.2 zadávací dokumentace)

  - Komplet č. 15 -  1ks

- Název technologického kompletu

- Podmiska 10,5

Popis:

- Forma musí být řešena jako jednonásobná

- Výrobek bude vyráběn z regranulátu. Smrštivost  uvažovat s ohledem na návaznost další části 1,6 %

- Rozměry tvaru výlisku dodržet v toleranci H10/h10

- Provedení povrchu vzhledových částí bude zhotoveno chemickým dezénem, ostatní plochy výrobku v technickém lesku

- Vstřikování řešit horkým vtokem

- Vzhledem k velmi malé síle stěny výlisku, je nutno zvýšit tuhost formy (větší rozměry tvar. desek)

Viz příloha č. 15-PODMISKA_10,5 (příloha č. 4.2 zadávací dokumentace)

  - Komplet č. 16 -  1ks

- Název technologického kompletu

- Podmiska 11,5

Popis:

- Forma musí být řešena jako jednonásobná

- Výrobek bude vyráběn z regranulátu. Smrštivost  uvažovat s ohledem na návaznost další části 1,6 %

- Rozměry tvaru výlisku dodržet v toleranci H10/h10

- Provedení povrchu vzhledových částí bude zhotoveno chemickým dezénem, ostatní plochy výrobku v technickém lesku

- Vstřikování řešit horkým vtokem

- Vzhledem k velmi malé síle stěny výlisku, je nutno zvýšit tuhost formy (větší rozměry tvar. desek)

Viz příloha č. 16-PODMISKA_11,5 (příloha č. 4.2 zadávací dokumentace)

  - Komplet č. 17 -  1ks

- Název technologického kompletu

- Podmiska 12,5

Popis:

- Forma musí být řešena jako jednonásobná

- Výrobek bude vyráběn z regranulátu. Smrštivost  uvažovat s ohledem na návaznost další části 1,6 %

- Rozměry tvaru výlisku dodržet v toleranci H10/h10

- Provedení povrchu vzhledových částí bude zhotoveno chemickým dezénem, ostatní plochy výrobku v technickém lesku

- Vstřikování řešit horkým vtokem

- Vzhledem k velmi malé síle stěny výlisku, je nutno zvýšit tuhost formy (větší rozměry tvar. desek)

Viz příloha č. 17-PODMISKA_12,5 (příloha č. 4.2 zadávací dokumentace)

  - Komplet č. 18 -  1ks

- Název technologického kompletu

- Podmiska 13,5

Popis:

- Forma musí být řešena jako jednonásobná

- Výrobek bude vyráběn z regranulátu. Smrštivost  uvažovat s ohledem na návaznost další části 1,6 %

- Rozměry tvaru výlisku dodržet v toleranci H10/h10

- Provedení povrchu vzhledových částí bude zhotoveno chemickým dezénem, ostatní plochy výrobku v technickém lesku

- Vstřikování řešit horkým vtokem

- Vzhledem k velmi malé síle stěny výlisku, je nutno zvýšit tuhost formy (větší rozměry tvar. desek)

Viz příloha č. 18-PODMISKA_13,5 (příloha č. 4.2 zadávací dokumentace)

  - Komplet č. 19 -  1ks

- Název technologického kompletu

- Podmiska 15,5

Popis:

- Forma musí být řešena jako jednonásobná

- Výrobek bude vyráběn z regranulátu. Smrštivost  uvažovat s ohledem na návaznost další části 1,6 %

- Rozměry tvaru výlisku dodržet v toleranci H10/h10

- Provedení povrchu vzhledových částí bude zhotoveno chemickým dezénem, ostatní plochy výrobku v technickém lesku

- Vstřikování řešit horkým vtokem

- Vzhledem k velmi malé síle stěny výlisku, je nutno zvýšit tuhost formy (větší rozměry tvar. desek)

Viz příloha č. 19-PODMISKA_15,5 (příloha č. 4.2 zadávací dokumentace)

  - Komplet č. 20 -  1ks

- Název technologického kompletu

- Podmiska 16,5

Popis:

- Forma musí být řešena jako jednonásobná

- Výrobek bude vyráběn z regranulátu. Smrštivost  uvažovat s ohledem na návaznost další části 1,6 %

- Rozměry tvaru výlisku dodržet v toleranci H10/h10

- Provedení povrchu vzhledových částí bude zhotoveno chemickým dezénem, ostatní plochy výrobku v technickém lesku

- Vstřikování řešit horkým vtokem

- Vzhledem k velmi malé síle stěny výlisku, je nutno zvýšit tuhost formy (větší rozměry tvar. desek)

Viz příloha č. 20-PODMISKA_16,5 (příloha č. 4.2 zadávací dokumentace)

  - Komplet č. 21 -  1ks

- Název technologického kompletu

- Podmiska 18,5

Popis:

- Forma musí být řešena jako jednonásobná

- Výrobek bude vyráběn z regranulátu. Smrštivost  uvažovat s ohledem na návaznost další části 1,6 %

- Rozměry tvaru výlisku dodržet v toleranci H10/h10

- Provedení povrchu vzhledových částí bude zhotoveno chemickým dezénem, ostatní plochy výrobku v technickém lesku

- Vstřikování řešit horkým vtokem

- Vzhledem k velmi malé síle stěny výlisku, je nutno zvýšit tuhost formy (větší rozměry tvar. desek)

Viz příloha č. 21-PODMISKA_18,5 (příloha č. 4.2 zadávací dokumentace)

  - Komplet č. 22 -  1ks

- Název technologického kompletu

- Podmiska 20,5

Popis:

- Forma musí být řešena jako jednonásobná

- Výrobek bude vyráběn z regranulátu. Smrštivost  uvažovat s ohledem na návaznost další části 1,6 %

- Rozměry tvaru výlisku dodržet v toleranci H10/h10

- Provedení povrchu vzhledových částí bude zhotoveno chemickým dezénem, ostatní plochy výrobku v technickém lesku

- Vstřikování řešit horkým vtokem

- Vzhledem k velmi malé síle stěny výlisku, je nutno zvýšit tuhost formy (větší rozměry tvar. desek)

Viz příloha č. 22-PODMISKA_20,5 (příloha č. 4.2 zadávací dokumentace)

  - Komplet č. 23 -  1ks

- Název technologického kompletu

- Podmiska 24,5

Popis:

- Forma musí být řešena jako jednonásobná

- Výrobek bude vyráběn z regranulátu. Smrštivost  uvažovat s ohledem na návaznost další části 1,6 %

- Rozměry tvaru výlisku dodržet v toleranci H10/h10

- Provedení povrchu vzhledových částí bude zhotoveno chemickým dezénem, ostatní plochy výrobku v technickém lesku

- Vstřikování řešit horkým vtokem

- Vzhledem k velmi malé síle stěny výlisku, je nutno zvýšit tuhost formy (větší rozměry tvar. desek)

Viz příloha č. 23-PODMISKA_24,5 (příloha č. 4.2 zadávací dokumentace)

  - Komplet č. 24 -  1ks

- Název technologického kompletu

- Podmiska 29,5

Popis:

- Forma musí být řešena jako jednonásobná

- Výrobek bude vyráběn z regranulátu. Smrštivost  uvažovat s ohledem na návaznost další části 1,6 %

- Rozměry tvaru výlisku dodržet v toleranci H10/h10

- Provedení povrchu vzhledových částí bude zhotoveno chemickým dezénem, ostatní plochy výrobku v technickém lesku

- Vstřikování řešit horkým vtokem

- Vzhledem k velmi malé síle stěny výlisku, je nutno zvýšit tuhost formy (větší rozměry tvar. desek)

Viz příloha č. 24-PODMISKA_29,5 (příloha č. 4.2 zadávací dokumentace)

  - Komplet č. 25 -  1ks

- Název technologického kompletu

- Podmiska 33

Popis:

- Forma musí být řešena jako jednonásobná

- Výrobek bude vyráběn z regranulátu. Smrštivost  uvažovat s ohledem na návaznost další části 1,6 %

- Rozměry tvaru výlisku dodržet v toleranci H10/h10

- Provedení povrchu vzhledových částí bude zhotoveno chemickým dezénem, ostatní plochy výrobku v technickém lesku

- Vstřikování řešit horkým vtokem

- Vzhledem k velmi malé síle stěny výlisku, je nutno zvýšit tuhost formy (větší rozměry tvar. desek)

Viz příloha č. 25-PODMISKA_33 (příloha č. 4.2 zadávací dokumentace)

  - Komplet č. 26 -  1ks

- Název technologického kompletu

- Podmiska 39,5

Popis:

- Forma musí být řešena jako jednonásobná

- Výrobek bude vyráběn z regranulátu. Smrštivost  uvažovat s ohledem na návaznost další části 1,6 %

- Rozměry tvaru výlisku dodržet v toleranci H10/h10

- Provedení povrchu vzhledových částí bude zhotoveno chemickým dezénem, ostatní plochy výrobku v technickém lesku

- Vstřikování řešit horkým vtokem

- Vzhledem k velmi malé síle stěny výlisku, je nutno zvýšit tuhost formy (větší rozměry tvar. desek)

Viz příloha č. 26-PODMISKA_39,5 (příloha č. 4.2 zadávací dokumentace)

Podpisem této přílohy uchazeč potvrzuje a prohlašuje, že jím nabízené technologické komplety budou splňovat zadání zadavatele.

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis