# příloha č. 3.2 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Snížení energetické náročnosti provozu |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | nadlimitní otevřené řízení |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – sušárna řeziva (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Sušárna řeziva:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| délka řeziva | až 5 m | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| rozměry hrání: |  |  |
| výška | min. 1 200 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| hloubka | min. 1 200 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| délka: | min. 5 000 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| celkový počet hrání v jedné sušárně: | min. 4 ks (2 do hloubky x 2 do výšky) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| vnitřní použitelná hloubka sušárny: | min. 4 800 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| vnitřní použitelná výška sušárny: | min. 2 800 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| typ sušeného řeziva: | hraněné i nehraněné | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| tloušťka prokladů | 24 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| typ vrat | bočně výsuvná, s ručním zvedacím zařízením | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| způsob zavážení | čelní VZV | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| max. instalovaný tepelný výkon registrů (při 53 °C) | min. 150 kW | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| materiál topných registrů | nerez / hliník | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| počet ventilátorů | min. 3 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| příkon ventilátorů | min. 3,0 kW/ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| průměr ventilátoru | min. 800 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Konstrukce sušáren |  |  |
| Konstrukce z hliníkových odlitků kvality DIN 1725 AlMgSi 0,5 zpracovaný procese Die-Cast |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Nosné sloupy konstrukce tvaru U , tloušťka stěny sloupu musí být 5 mm, profil 160 x 80 mm a nosníky |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Zatížení větrem | 120 km/h | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Konstrukce kazet |  |  |
| Konstrukce opláštění se zadním odvětráváním |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Konstrukce stěnových hliníkových kazet AlMg3 o tloušťce 1,0 mm a stropních o tloušťce 1,5 mm |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Tloušťka izolace stěny | 100 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Tepelné výměníky |  |  |
| Nerezové výměníky včetně propojovacích potrubí uvnitř sušárny v nerezové oceli EN 1.4301 s hliníkovými žebry, žebra v hliníkové designu, min. vzdálenost mezi hliníkovými žebry tepelných výměníků je 2,7 mm |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Vzduchové zábrany |  |  |
| pás o šířce min. 450 mm, materiál EPDM, hliníková vzduchová zábrana |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Ventilátory |  |  |
| Oběžné kolo o průměru oběžného kola (lopatek) | min. 800 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Materiál sacího hrdla ventilátoru musí být v nerezové oceli EN 1.4301 |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Motory ventilátorů |  |  |
| hliníkový design, min. 3,0 kW, v provedení tropickém 100 % vlhkosti, třída izolace H, 1500 otáček za minutu pro sít 230/400 V D / Y 50 Hz |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Otáčky ventilátorů musí být regulovatelné měniči frekvence. motory jsou vybaveny frekvenčním měničem a systémem řízení, který optimalizuje počet otáček dle aktuální situace v sušárně a dochází tak k úspoře el. energie a snížení hlučnosti (hlavně v nočních hodinách) bez vlivu na délku sušení |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Vzduchotechnika |  |  |
| Každá komora sušárny je vybavena systémem výměny vzduchu, a to ve formě komínků, které jsou ve stropě a jsou určeny k odvětrávání vlhkosti ze sušárny a pro nasávání čerstvého vzduchu. Jsou vyrobeny ze slitiny hliníku (stejný materiál jako stěny sušárny) a opatřeny škrtící klapkou, která je ovládána pomocí servo-pohonu |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Regulační topné armatury |  |  |
| k regulaci tepla sušáren musí být použity regulační armatury pro každou skládající se z oběhového čerpadla, třícestným lineárním pístovým směšovacím ventilem ovládaným servopohonem, filtračním zařízením a uzavíracími armaturami |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| K řízení klimatu prostředí budou použity psychrometrické stanice, 2 stanice na komoru |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Regulace sušáren |  |  |
| Celý sušící proces musí umožnovat regulaci vlhkostní, časovou a hybridní s možností tvorby vlastních sušících řádů a jejich archivaci. |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Řídící systém |  |  |
| Jeho součástí je vše, včetně odpovídajícího softwaru, hardwaru nutného k jeho běhu a řídicího systému vč. automatické regulace |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Každá komora musí mít samostatný programovatelný logický automat (PLC) |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Celý proces sušení od ohřevu, přes jednotlivé fáze sušení (nad a pod mezí hygroskopicity – bod nasycení vláken) až po konečné ošetření a ochlazení je řízen automaticky |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Systém je řízen pomocí počítače a musí být možno ho ovládat přes internet nebo chytré telefony |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| V případě poruchy zašle systém varovnou SMS na předem definované telefony |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Systém je dále automaticky přednastaven pro všechny tuzemské dřeviny a hlavní dřeviny dovážené |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Součástí dodávky je také aktualizace systému po dobu min. 5 let od spuštění, a to včetně případného dodatečného softwaru |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Do systému obsluha zadává vždy hodnoty následujících parametrů: druh dřeviny - tloušťku řeziva - počáteční vlhkost – pouze potvrdí vlhkost, která je změřena sondami - konečná vlhkost řeziva - typ sušení – jakostní, standardní a rychlé dále pak časové, vlhkostní a hybridní - letní či zimní provoz |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Systém musí umožňovat vzdálený přístup do software přes internet pro vzdálený servis |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

Součástí dodávky nejsou elektrické, teplovodní a vodní přípojky technologie. Součástí dodávky také není zapůjčení manipulační techniky, tj. jeřábu nebo VZV, a montážní skupina pro výstavbu sušáren – tyto části budou dodány/poskytnuty zadavatelem. Zadavatel připraví podkladní základovou desku pro sušárny řeziva, a přivede k sušícím komorám elektrické přípojky, teplovodní přípojky do 95 °C a vodní přípojky s běžným vodovodním tlakem 0,3÷0,5 MPa.

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis