# příloha č. 3 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Dodávky vstřikolisů |
| --- | --- |
| Druh výběrového řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka ve výběrovém řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nové výrobní technologie - dodávka 1 ks vstřikolisu s uzavírací silou 220 tun a dodávka 1 ks vstřikolisu s uzavírací silou 500 tun a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je snížení energetické náročnosti výrobních procesů zadavatele (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“).

V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení a cenovou kalkulaci dodávky.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Vstřikovací lis 220 tun:

| Požadované min. technické parametry vstřikovacího lisu 220 tun |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| Rozměry vstřikolisu + všeobecné požadavky: |  |  |
| Uzavírací jednotka s uzavírací silou 2200 kN (220 tun) | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Minimální světlost mezi sloupky, popř. bezsloupkové provedení | min. 950 x 800 mm (horizontálně x vertikálně) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Vstřikovaný objem | min. 500 cm3 při vstřikovacím tlaku min. 2000 bar | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Upínací desky podle Euromap | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Hydraulický vstřikovací lis s přímým hydraulickým uzávěrem, hydraulický pohon se servomotorem | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Délka rámu stroje | max. 6600 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Výška stroje | max. 2300 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Hmotnost formy na pohyblivé upínací desce stroje min. 1500 kg a celková hmotnost formy min. 3000 kg | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Min. dráha otevření stroje | 700 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Odstup upínacích desek | min. 1000 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Min. výška formy | 300 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Spotřeba energie | max. 5,7 kWh/h | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Specifická spotřeba energie | max. 0,45 kWh/kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Vstřikovací jednotka: |  |  |
| Plastifikační šnek a komora průměr min. 55 mm s geometrií a povrchem ve provedení pro zpracování termoplastů s plnivy do 30 % (např. skleněné vlákno) při teplotě do 350 °C | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Univerzální příruba pro násypku nebo nasávač | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Otevřená uzavíratelná tryska, závit trysky M45X3, rádius hrotu trysky 35 mm a vrtání trysky 4 mm | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Rozhraní pro barvící jednotku | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Uzavírací jednotka: |  |  |
| Automatické nastavení výšky formy přes řízení stroje | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Středění formy | min. 160 mm na obou upínacích deskách | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Hydraulický centrální vyhazovač | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Konektor pro připojení koncového spínače na vyhazovači formy | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 3x hydraulický tahač jader umístění: 2x pohyblivá upínací deska a 1x pevná upínací deska vč. rozhraní kontroly koncových pozic dle Euromap 13 / AN-147 - s uzavíracím ventilem a odlehčením tlaku jader | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 2x pneumatický ventil 2/2-cestný, 1x umístěný na pohyblivé upínací desce (nominální průměr Ø 8 mm), 1x umístěný na pevné upínací desce (nominální průměr Ø 8 mm) | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Bezpečnostní zábrana v elektrickém zapojitelném provedení pro provoz robotu při otevřené bezpečnostní zábraně stroje s externí bezpečnostní zábranou. Odkládání na zadní stranu stroje | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Manipulace s formou při výměně na stroji maximálně do výšky 1250 mm od spodní hrany formy | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Automatický zámek bezpečnostních zábran v oblasti formy – přední i zadní zábranu lze otevřít pouze při zastavení všech pohybů v oblasti formy | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Elektrické vybavení stroje: |  |  |
| 3x elektrická zásuvka 230 V/16A umístěná na uzavírací straně | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 3x elektrická zásuvka 230V/16A umístěná u vstřikovacího válce | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 3x elektrická zásuvka 3x400V/16A umístěná na uzavírací straně | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 2x elektrická zásuvka 3x400V/32A umístěná na uzavírací straně | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 3x elektrická zásuvka 3x400V/32A umístěná u vstřikovacího válce | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Program k měření, zobrazení a nastavení optimalizace spotřeby energie | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Řízení: |  |  |
| Řízení s dotykovým, barevným monitorem | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Přístup do řízení stroje kartou (součásti dodávky min. 3 karty) | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Rozhraní pro ukládání dat přes USB | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Cyklus stroje volně programovatelný | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Inteligentní software pro optimalizaci dávkovacího procesu. Funkce určuje optimální dobu dávkování z dostupných časových rezerv daného vstřikovacího cyklu. | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Temperace formy: |  |  |
| Oddělené připojení chladící vody pro chlazení stroje a formy | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Průtokový regulátor chladicí / temperační vody 6x s teploměrem a vyfukovacím ventilem vč. prohadicování 6x na pevnou upínací desku | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Rozhraní pro temperační přístroje, typ RS 485 | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Další příslušenství: |  |  |
| Řídicí systém v českém jazyce | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Návod ke stroji v českém jazyce v digitální a tištěné podobě | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Světelná signalizace poruchy | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Rozhraní pro robot dle EUROMAP 67 včetně výstupu pro dopravník a napájecí zásuvky pro robot na zadní straně stroje (16A) | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Manipulace s formou při výměně na stroji maximálně do výšky max. 1200 mm od spodní hrany formy | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Připojení pro externí filtrační jednotku oleje | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Rozhraní bezpotenciálních kontaktů – 4x vstup, 4x výstup | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Návod k použití včetně funkce e-help - jazyk: - čeština | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Štítky - Jazyk: česky | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Možnost vzdáleného připojení výrobcem ke stroji | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Požadované technické parametry regulátorů systémů horkých vtoků integrovaných ve vstřikolisu: |  |  |
| Regulace topení horkých vtoků 16 regulačních okruhů. Elektrické připojení regulace horkých vtoků dle EUROMAP 14. | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Řízení hydraulických uzavíratelných trysek ve formě 4násobné | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Řízení pneumatických uzavíratelných trysek ve formě 6násobné | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Možnost vzdáleného připojení výrobcem ke stroji | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

Vstřikovací lis 500 tun:

|  | Požadované min. technické parametry vstřikovacího lisu 500 tun |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- | --- |
| Provedení |  | Hydraulický vstřikovací stroj se servopohonem | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Uzavírací síla 5000 kN (500 tun) |  | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Spotřeba energie |  | max. 10,0 kWh/h | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Specifická spotřeba energie |  | max. 0,48 kWh/kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Průměr šneku |  | Max. 80 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Max. objem zdvihu |  | Min. 1500 cm3 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Vzdálenost mezi sloupky (H x V) |  | Min. 900 x 1250 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Min. výška formy |  | 350 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Délka rámu stroje |  | Max. 7000 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Hmotnost formy min. 8000 kg |  | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Integrované horké vtoky |  | Min. 16 zón | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Vzduchový ventil Min. 1 ks na pohyblivé upínací desce Min. 1 ks na pevné upínací desce |  | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Hydraulicky uzavíraní jehel ve formě |  | Min. 6 okruhů | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Pneumatické uzavíraní jehel ve formě |  | Min. 8 okruhů | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Přítlačná síla trysky |  | Min. 75 kN | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Otevřená tryska Průměr 70 mm vrtání 5 mm |  | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Středící kruhy 200 mm |  | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Hydraulický tahač jader s řízením procesu, kontroly polohy a rychlosti. Min. 1 okruh na pevné upínací desce a min. 2 okruhy na pohyblivé upínací desce |  | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Rozhraní pro jištění vyhazovače |  | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Rozhraní pro barvící jednotku |  | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Plastifikační jednotka s vysokou odolností proti abrazi a korozi, pro termoplasty s obsahem plniv do 30 % |  | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Řízení stroje v českém jazyce |  | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Návod ke stroji v českém jazyce v digitální a tištěné podobě |  | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Světelná signalizace poruchy |  | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Elektrické zásuvky: |  |  |  |
| 1x 230V u řízení stroje |  | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 2x 230V na uzavírací straně |  | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 2x 230V/16A u násypky |  | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 2x 230V/16A u vstřikovacího válce |  | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 2x 3x400V/32A na uzavírací straně |  | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 3x 3x400V/32A u vstřikovacího válce |  | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Připojení chladící vody oddělené pro stroj a formu |  | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Regulátory chladící vody Min. 16 okruhů, 0-10 l včetně prohadicování 8x k pevné desce a 8x k pohyblivé desce |  | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Rozhraní pro temperační přístroje typ RS485, umístění na zavírací jednotce |  | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Rozhraní pro manipulátor dle Euromap 67 včetně výstupu pro dopravník a napájecí zásuvky pro robot na zadní straně stroje (16A) |  | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Možnost vzdáleného připojení výrobcem ke stroji |  | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

| Cenová kalkulace dodávky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka s názvem | MJ | Cena bez DPH za MJ | Cena bez DPH celkem |
| Dodávka vstřikolisu s uzavírací silou 220 tun | 1 ks | Klikněte a zadejte hodnotu. | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Dodávka vstřikolisu s uzavírací silou 500 tun | 1 ks | Klikněte a zadejte hodnotu. | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Celková nabídková cena bez DPH |  |  | Klikněte a zadejte hodnotu. |

Účastník přikládá do nabídky jako samostatné přílohy:

    - Produktové (technické) listy nabízených vstřikolisů (může být i v anglickém jazyce).

    - Podrobnou cenovou kalkulaci dodávaných vstřikolisů dle jednotlivých součástí (může být i v anglickém jazyce).

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis