# příloha č. 3 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Dodávka vstřikovacích lisů vč. manipulátoru – 5.projekt |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nové výrobní technologie - vstřikovacích lisů vč. manipulátoru – 2 ks a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je snížení energetické náročnosti výrobních procesů zadavatele (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“).

V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Vstřikovací lis vč. manipulátoru – 2 ks:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  |  |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Průměrný provozní příkon při běžném provozu vstřikovacího lisu vč. manipulátoru |  | max. 12 kW |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |  |
| Uzavírací síla |  | min. 120 tun |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |  |
| Vstřik a šnekování se servomotory |  | ANO |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |  |
| Pohon čerpadel servomotorem |  | ANO |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |  |
| Pístové provedení stroje |  | ANO |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |  |
| Upínací plochy formy (horizontálně x vertikálně) |  | min. 700 x 600 mm |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |  |
| Min. výška formy mezi desky |  | max. 300 mm |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |  |
| Otevření stroje (světlost mezi deskami) |  | min. 800 mm |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |  |
| Zpracované materiály šneku PP, PE, ABS, PS, PA |  | ANO |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |  |
| Chlazení násypného otvoru regulované ventilem |  | ANO |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |  |
| Dávkování servopohonem |  | ANO |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |  |
| Dávka materiálu |  | min. 200 cm3 |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |  |
| El. zásuvka 230 V |  | min. 3 |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |  |
| El. zásuvka 16 A |  | min. 2 |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |  |
| Dotykový monitor |  | min. 20“ |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |  |
| Světelná signalizace poruchy |  | ANO |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |  |
| Software vyhodnocující správnost vstřikovacích parametrů v reálném čase |  | ANO |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |  |
| Software pro samočinné nastavení času plastifikace s využitím neaktivních časů stroje |  | ANO |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |  |
| Software pro sledování spotřeby el. energie vč. propočtu na zpracování 1 kg granulátu |  | ANO |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |  |
| Rozhraní pro integrovaný manipulátor vč. napájecího napětí a taktovaného připojení dopravníku |  | ANO |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |  |
| Rozhraní pro nasavač a barvící jednotku |  | ANO |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |  |
| Plastifikační výkon |  | min. 30 g/s |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |  |
| Rozhraní Ethernet |  | ANO |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |  |
| Rozhraní Euromap 63 |  | ANO |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |  |
| Rozhraní pro USB |  | min. 2 |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |  |
| Volně programovatelný cyklus stroje |  | ANO |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |  |
| Vzduchový ventil 5/2 cestný na pevné upínací desce |  | min. 1 |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |  |
| Vzduchový ventil 5/2 cestný na pohyblivé upínací desce |  | min. 2 |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |  |
| Hydraulický tahač jader na pohyblivé upínací desce s uzavíracím ventilem a odlehčením tlaku jader |  | min 1 x |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |  |
| Regulace horkých vtoků |  | min. 8 x |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |  |
| Přívod chladící vody zvlášť pro stroj a zvlášť pro formu |  | ANO |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |  |
| Regulátor chladící vody 8 okruhů vody vč. prohadicování 4x na pevnou a 4x na pohyblivou desku |  | ANO |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |  |
| Příprava pro montáž nasavače granulátu |  | ANO |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |  |
| Tukové mazání výkonových pohyblivých vstřikovacích agregátů |  | ANO |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |  |
| Manipulátor: |  |  |  |  |  |
| Umístění manipulátoru na pevnou upínací desku bez dodatečné podpěry | ANO |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |  |  |
| Odkládání manipulátoru na zadní stranu uzavírací jednotky stroje | ANO |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |  |  |
| Lineární osy x, y, z se servomotory | ANO |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |  |  |
| Sklopná osa C pro uložení výlisků vzduchová 0/+90 | ANO |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |  |  |
| Maximální nosnost manipulátoru | min. 5 kg |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |  |  |
| Okruhy tlakového vzduchu | min. 2 |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |  |  |
| Okruhy vakua | min. 2 |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |  |  |
| Řízení robotu integrovaného do řízení stroje | ANO |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |  |  |
| Ruční ovladač s dotykovým monitorem | ANO |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |  |  |
| Ukládaní dat robotu společně s ukládáním dat nastavení stroje | ANO |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |  |  |
| Dopravník pro vynášení výlisků z prostoru formy vč. vyklízecího tlačítka | ANO |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |  |  |
| Velikost dopravníku (délka x šířka) | min. 5000 x 850 mm |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |  |  |
| Řízení dopravníku ze stroje | ANO |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |  |  |
| Antistatické provedení dopravníku | ANO |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |  |  |
| Volně programovatelné vstupy a výstupy manipulátoru | min. 8 + 8 |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |  |  |
| Bezpečnostní zábrany vč. dveří bezpečnostního tunelu pro dopravník | ANO |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |  |  |

| Výrobce zařízení – lis | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení – lis | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

| Výrobce zařízení - manipulátor | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení - manipulátor | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis