Příloha č. 1 technická specifikace

Oběhové hospodářství ve společnosti KONSTRUKTPOL, s.r.o.

Parametry recyklační linky pro recyklování použitého abrasiva

| Recyklační linka pro recyklování použitého abrasiva KONSTRUKTPOL, s.r.o. | Požadovaný parametr | Nabídka (parametry nabízeného stroje u číselných parametrů, jinak ANO u nečíselných parametrů) |
| --- | --- | --- |
| Hmotnost recyklovaného abrasiva určeného pro další použití | Alespoň 120 Kg za hodinu |  |
| Velikost abrasiva po procesu recyklace | V rozmezí 120-80 MESH |  |
| Umístění abrasiva po procesu recyklace a sušení | Automaticky do zásobníku, ze kterého je možné dodání požadovaného množství abrasiva |  |
| Objem zásobníku recyklovaného abrasiva | Min. 2.000 kg |  |
| Maximální elektrický příkon | Max. 28kW |  |
| Výška stroje | Max. 3.000 mm |  |
| Elektrické napětí | 400V, 3 – fáze |  |
| Velikost jističe stroje | Max. 63A |  |
| Řízení procesu sušení | Automatické, samoregulační program |  |
| Časové vytížení stroje – schopnost pracovat | Trvalé, v režimu 24/7 |  |
| Požadavek obslužného personálu | Max. 1 osoba, max. 2 hodiny za směnu |  |
| Minimalizování prachu v procesu sušení (vysavač, nebo obdobný systém pro splnění hygienických požadavků provozu) | Ano |  |
| Třídění suchého abrasiva | Ano |  |
| Možnost připojení stroje k více řezacím stolům s automatickým systémem odsávání použitého abrasiva | Ano |  |
| Možnost programování sacích cyklů dle potřeby a vytížení | Ano |  |
| Zabezpečí stroje proti ucpání sacích hadic v důsledku přerušení práce na stroji (např. během svátků, víkendů) | Ano, automatický proplach vodou při ukončení provozu stroje |  |
| Volba časových cyklů chodu čerpadla | Nastavitelná v programu |  |
| Řešení odsátí abrasiva z problémově dostupných míst řezacího stolu | Pomocí ručního nástroje napojeného na recyklační stroj |  |
| Odstranění pevných částic větších než 80MESH a menších než 120MESH | Automaticky vytříděné, separované do jiného zásobníku než dále použitelná zrna |  |
| Obsah vody ve vytříděném abrasivu určeném pro proces vysušení | Minimalizovat – max. objem 20% váhového množství |  |
| Požadovaná výtěžnost třídící jednotky | Minimálně 75% hmotnosti (nerecyklovaného) vstupního abrasiva |  |