# příloha č. 3.2 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky

část 2 – vertikální obráběcí centrum

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Dodávka obráběcích center |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nové výrobní technologie – vertikální obráběcí centrum (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“).

V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Vertikální obráběcí centrum:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| Osa X pojezd stolu | Min. 2000 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Osa Y pojezd stolu | Min. 800 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Osa Z pojezd vřeteníku | Min. 650 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Rozměry stolu | Min. 2100 x 800 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Max. zatížení stolu | Min. 2500 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Vel. T-drážek ve stolu – 18mm | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Počet T-drážek ve stolu | Min. 5 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Konstrukce stroje z litiny | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Kužel vřetene - ISO 50 | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Převod výkonu z motoru na vřeteno - převodovka | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Kroutící moment vřetene (kritérium hodnocení) | Min. 650 Nm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Otáčky vřetene | Min. 8000 ot./min | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Max. výkon vřetene (S6) | Min. 25 Kw | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Kluzné vedení os X, Y a Z | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Rychloposuvy os X, Y a Z | Min. 16 m/min | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Pracovní posuvy os X, Y a Z | Min. 12 m/min | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Zásobník nástrojů | Min. 24 pozic | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Hmotnost nástroje pro automatickou výměnu do zásobníku | Min. 20 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Max. délka nástroje pro automatickou výměnu do zásobníku | Min. 350 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Max. průměr nástroje pro automatickou výměnu do zásobníku při plně obsazeném zásobníku | Min. 125 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Kompletní zakrytování stroje | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Klimatizace rozvaděče | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Aktivní chlazení vřetene olejem nebo vodou | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Automatický systém mazání | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Profuk vřetene vzduchem | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Automatické vypnutí stroje | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Odlučovač oleje | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Oplachová pistole | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Vzduchová pistole | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Chlazení středem vřetene tlak min. 40 Bar | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Externí nádrž s papírovou filtrací | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Článkový dopravník třísek + nádoba na třísky | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Oplach pracovního prostoru | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Obrobková sonda (radiová) | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Sonda nástrojová dotyková(radiová) | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Odnímatelná základna pro nástrojovou sondu | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Ruční ovládací kolečko k říd. systému (kabelové) | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Řídící systém stroje kompatibilní s programováním v ISO kódu | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Grafické rozhraní pro programování přímo na stroji | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Velikost displeje | Min. 10“ |  |
| Řídící systém v českém jazyce | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Příprava pro 4.osu (otočný stolek) | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Otoční stolek Horizontální/Vertikální s průměrem desky min. 300 a osou min. 200 mm | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Spotřeba elektrické energie | Max. 60 kVA | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Rozměry stroje Š x H x V | Max. 5100 x 3500 x 3200 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Hmotnost stroje | Min. 12000 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Součásti dodávky zařízení: |  |  |
| Instalace stroje | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Doprava stroje | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

Účastník do nabídky předloží technický popis nabízeného zařízení (např. produktový/katalogový list, tech. dokumentace, apod) v souladu s přílohou č. 3.2 zadávací dokumentace.

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis