příloha č. 3 zadávací dokumentace

technická specifikace předmětu veřejné zakázky

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Dodávka vstřikovacích lisů |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka ve výběrovém řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – dodávka nového strojního vybavení –1 ks vstřikolisu o uzavírací síle 200 t a 1 ks vstřikolisu o uzavírací síle 650 t, včetně periferie nutné k provozu stroje a manipulátoru pro odběr dílů, za účelem snížení energetické náročnosti výroby (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení dokumentů technického charakteru.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení a cenovou kalkulaci, kterou se stanoví nabídková cena účastníka.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Vstřikolis s uzavírací sílou 200 t – 1ks

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| Uzavírací síla stroje | min. 2000 kN | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Elektrický stroj s integrovanou hydraulikou |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Maximální otevření mezi upínacími deskami stroje | min. 1000 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Minimální otevření mezi upínacími deskami stroje | max. 250 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Hmotnost formy na pohyblivé upínací desce stroje | min. 500 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Vzdálenost mezi 4 vodicími sloupy | min. 550x500 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Velikost upínacích desek (horizontálně x vertikálně) | min. 750x750 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Rozměr stroje | Max. 6,8x2,2x2,3 m | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Paralelní zavírání a otevírání vstřikovací formy |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Pohyblivá upínací deska stroje uložená v pouzdrech alespoň dvou vodicích sloupů |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Lineární vedení pohyblivé upínací desky na rámu stroje |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Přístup do oblasti vyhazovače bez překážek |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Regulace drah a rychlostí u vyhazovače |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Zdvih vyhazovače | min. 150 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Vstřikovací jednotka v centrální poloze vstřikování (horizontální poloha) |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Průměr šneku | max. 45 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Vstřikovaný objem materiálu | min. 280 cm3 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Maximální vstřikovací tlak | min. 2100 barů | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Nezávisle regulovatelná pásma vytápění válce | min. 5 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Hydraulický tahač jader na pohyblivé upínací desce stroje | min. 1 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Maximální nastavení teploty materiálu | min. 350 °C | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Ústí násypky materiálu s regulovaným chlazením |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Otevřená tryska |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Špička trysky s rádiusem R 15 mm |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Barevná dotyková obrazovka |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Řídicí systém v českém jazyce |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Řízení přepínatelné v jazycích: čeština nebo angličtina |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Rozhraní USB |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Autorizace uživatele (pomocí kódu nebo čipové karty) |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Kopírování a tisk dat za provozu stroje |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Volně programovatelné nastavení cyklu pomocí grafických symbolů |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Protokolování, archivace dat procesu a kontrola kvalit |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Přístupové vícestupňové oprávnění |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Zásuvka 230 V | min. 2 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Zásuvka 400 V | min. 2 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Vzduchový ventil pro ofukování formy včetně obslužné jednotky k odstranění nečistot | min. 1 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Regulátor chladicí vody pro formu | min. 4 okruhy | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Regulované okruhy pro vytápění formy integrované v řízení | min. 15 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Adaptivní řízení procesu-kompenzace kolísání viskozity plastů pomocí regulace vstřikovaného objemu v aktuálním cyklu. |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Rozhraní pro sesíťování strojů OPC-UA |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Rozhraní pro robota dle Euromap 67 |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Rozhraní pro barvicí jednotku |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |

Vstřikolis s uzavírací sílou 650 t – 1ks

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| Uzavírací síla stroje | min. 6500 kN | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Hydraulický stroj se servopohonem čerpadla |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Maximální otevření mezi upínacími deskami stroje | min. 1600 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Minimální otevření mezi upínacími deskami stroje | max. 400 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Hmotnost formy na pohyblivé upínací desce stroje | min. 3000 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Vzdálenost mezi 4 vodicími sloupy | min. 1000x900 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Velikost upínacích desek (horizontálně x vertikálně) | min. 1300x1200 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Rozměr stroje | Max. 9x3x2,5 m. | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Kluzné vedení pohyblivé upínací desky na rámu |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Přístup do oblasti vyhazovače bez překážek |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Regulace tlaků, drah a rychlostí u vyhazovače |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Zdvih vyhazovače | min. 220 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Vstřikovací jednotka v centrální poloze vstřikování (horizontální poloha) |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Průměr šneku | max. 80 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Vstřikovaný objem materiálu | min. 2000cm3 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Nezávisle regulovatelná pásma vytápění válce | min. 5 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Elektrické připojení pro hydraulicky ovládanou jehlovou trysku ve formě | min. 4 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Hydraulický tahač jader na pohyblivé upínací desce stroje | min. 1 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Maximální nastavení teploty materiálu | min. 350 °C | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Ústí násypky materiálu s regulovaným chlazením |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Otevřená tryska |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Špička trysky s rádiusem R 15 mm |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Barevná dotyková obrazovka |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Řídicí systém v českém jazyce |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Řízení přepínatelné v jazycích: čeština nebo angličtina |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Rozhraní USB |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Autorizace uživatele pomocí čipové karty nebo kódu |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Kopírování a tisk dat za provozu stroje |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Volně programovatelné nastavení cyklu pomocí grafických symbolů |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Protokolování, archivace dat procesu a kontrola kvality |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Zásuvka 230 V | min. 2 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Zásuvka 400 V | min. 2 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Vzduchový ventil pro ofukování formy včetně obslužné jednotky k odstranění nečistot | min. 1 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Regulátor chladicí vody pro formu | min. 8 okruhy | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Regulované okruhy pro vytápění formy integrované v řízení | min. 15 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Rozhraní pro sesíťování strojů OPC-UA |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Adaptivní řízení procesu-kompenzace kolísání viskozity plastů pomocí regulace vstřikovaného objemu v aktuálním cyklu |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Rozhraní pro robota dle Euromap 67 |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Rozhraní pro barvicí jednotku |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |

| Výrobce zařízení – vstřikolis o uzavírací síle 200 t | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení – vstřikolis o uzavírací síle 200 t | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

| Výrobce zařízení – vstřikolis o uzavírací síle 650 t | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení – vstřikolis o uzavírací síle 650 t | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis