PŘÍLOHA Č. 2.1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ČÁST 1 - Automatizace skladu – HW

| Název veřejné zakázky: | Digitální transformace Vilgain s.r.o. – část 1 |
| --- | --- |
| Druh výběrového řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

Tento dokument stanovuje minimální požadované parametry a funkcionality předmětu veřejné zakázky (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny požadavky zadavatele.

Požadavky zadavatele:

- Dodané řešení musí být cube-based storage ASRS s hustým 3D uložením skladových binů v uzavřené kubické mřížce (grid), která nemá žádné mezi-uličky ani horizontální průjezdy uvnitř zásobníku.

- Skladové jednotky musí být ukládány v mnohovrstevném “heap storage” uspořádání, kde jsou biny stohovány vertikálně nad sebou v rámci gridu.

- Všechny skladové pozice musí být dynamicky měnitelné, bez pevné adresace nebo regálových slotů.

- Manipulace skladovými tote/biny musí být prováděna výhradně robotickými jednotkami pohybujícími se po horním povrchu gridu (grid rail system), nikoli mezi vrstvami nebo mezi regály.

- Roboti musí jezdit po povrchové části gridu na 2 osách (X/Y) a vyzvedávat biny vertikálním zdvihem směrem dolů.

- Systém musí zajišťovat, že skladové biny  jsou dopravovány do pickovacích portů výhradně jejich vertikálním spuštěním přímo v konstrukci portu.

- Systém musí umožňovat přístup k libovolnému binu v celém gridu výhradně vertikální extrakcí shora.

- Nesmí být použity žádné laterální mechanismy nebo roboty pohybující se uvnitř gridu.

- Manipulace s biny musí být možná z jakékoliv pozice v gridu, nikoli jen v definovaných koridorech nebo slotech.

- Přístupové porty musí být přímo připojené ke gridu a zasahovat do jeho obvodové části.

- Systém musí být dimenzován na zpracování 29 000 orderlines denně v režimu standardního provozu.

- Konstrukce gridu musí být dodána v přesně rozměrech 38x65 m, 12 vrstev, s uvedením nosnosti, statických parametrů a specifikací použitých hliníkových profilů. Grid musí být navržen tak, aby umožňoval budoucí rozšíření.

- Součástí dodávky musí být 39 robotických jednotek.

- Robot musí být schopen zvládnout manipulaci s jedním skladovým binem o hmotnosti až 30 kg.

- Roboti musí být schopen dosáhnout rychlosti až min. 3 m/s.

- Vertikální zdvih musí pracovat s rychlostí 1,6 m/s.

- Robot musí být napájen z baterie a vybaven funkcí automatického dobíjení.

- Robotické jednotky systému musí zajišťovat manipulaci se skladovými boxy bez nutnosti zásahu obsluhy.

- Nabíjení robotů musí probíhat v nabíjecích stanicích bez výměny baterií nebo přesunu robotů mimo grid.

- Dodavatel musí dodat 16.000 binů určených pro robotickou extrakci.

- Biny musí mít rozměry 603x403x310 mm (d x š x v), maximální nosnost 30 kg a musí být vyrobeny z HDPE plastu nebo ESD materiálu.

- Součástí dodávky musí být také nezbytné PLC, I/O moduly, bezpečnostní relé a další prvky potřebné pro řízení HW komponent. Všechny klíčové prvky musí být napojeny na záložní napájení (UPS).

- Veškeré komponenty HW části zařízení musí být připojitelné na LAN infrastrukturu zákazníka, přičemž musí být zajištěna kompatibilita se síťovou architekturou, rychlostí přenosu a VLAN segmentací.

- Dodavatel musí zajistit plán údržby, seznam doporučených náhradních dílů, garantované dodávky náhradních dílů (MTTR), a technickou podporu po uvedení do provozu.