PŘÍLOHA Č. 2.4 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ČÁST 4 - Komunikační infrastruktura a Kyberbezpečnost

| Název veřejné zakázky: | Digitální transformace Vilgain s.r.o. – část 4 |
| --- | --- |
| Druh výběrového řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

Tento dokument stanovuje minimální požadované parametry a funkcionality předmětu veřejné zakázky (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny požadavky zadavatele.

Požadavky zadavatele:

- Dodávaná komunikační infrastruktura musí zahrnovat aktivní i pasivní síťové prvky (switche, racky, kabeláž) a prvky kyberbezpečnosti  zajišťující plnou konektivitu a zabezpečení všech systémů skladu.

  - Aktivní síťové prvky:

    - 2x core switche

    - 8x distribučních switchů

    - 98x Wi-Fi access pointů

    - 2x kontroléry bezdrátové sítě

    - 2x firewall (v redundantní konfiguraci)

    - 1x centrální logovací server

    - 1x monitoring server

  - Pasivní síťová infrastruktura:

    - 8x optických spojů (mezi serverovnou a distribučními racky)

    - 28x drátových zásuvek

    - 140x datových kabelů (pro AS infrastrukturu)

    - 200x datových kabelů (pro IoT / obecné využití)

    - 2x datové kabely pro dedikované Wi-Fi zóny

    - 1x serverový rack

    - 4x distribuční racky

    - 1x UPS pro serverovnu

    - 4x UPS pro distribuční racky

  - Prvky kyberbezpečnosti:

    - Bezpečnostní licenční balík pro oba firewally

    - 5x licence pro vzdálené připojení

    - 1x logovací server

    - 1x monitoring server

    - 20x bezpečnostních licencí pro koncová zařízení

- Součástí dodávky musí být veškerý instalační materiál nezbytný pro realizaci komunikační infrastruktury, včetně kabelových žlabů, lišt, závěsů, chrániček, držáků, spojek, upevňovacích prvků a dalšího montážního příslušenství.

- Dodavatel zajistí kompletní optickou infrastrukturu včetně optických konektorů, kazet, svárů, spojek, patchcordů, držáků a ochranných prvků. Veškeré optické svařování, měření a testování musí být zahrnuto v dodávce.

- Součástí dodávky musí být veškeré rackové a montážní prvky pro infrastrukturu automatického skladovacího systému, včetně patch panelů, datových zásuvek, držáků na PC a monitory, kabelových kanálů, nosných lišt, polic, hotswap / failover racku a veškerého přidruženého instalačního materiálu.

- Dodavatel musí dodat plný rozsah mechanického příslušenství pro montáž síťových prvků, včetně podpěrných konstrukcí, distančních závěsů a úchytů pro správné umístění Wi-Fi access pointů.

- Síť musí být navržena v redundantní topologii, s oddělením páteřní a distribuční vrstvy a možností budoucího rozšíření.

- Musí být provedena VLAN segmentace dle typů systémů (např. WMS, automatický skladovací systém, CCTV, přístupové systémy, IoT).

- Veškerá komunikace mezi systémy musí být šifrovaná (HTTPS, SSL/TLS, IPSec VPN).

- Komunikace mezi PLC, SCADA a dalšími technologickými prvky musí probíhat v rámci interní sítě s řízeným a omezeným přístupem.

- Systém musí umožňovat centrální monitorování dostupnosti, zatížení a provozního stavu sítě prostřednictvím dohledového systému.

- Musí být zajištěna plná IP integrace všech prvků infrastruktury (automatický skladovací systém, dopravníky, SCADA, kamery, servery, NVR, přístupové systémy).

- Řešení musí podporovat víceuživatelský přístup s definovanými rolemi a oprávněními.

- Musí být implementováno bezpečné vzdálené připojení prostřednictvím VPN pro administrátory a autorizovanou externí servisní podporu, s řízením přístupových práv.

- VPN přístup musí podporovat vícefaktorovou autentizaci (MFA), auditní logování všech připojení a geolokační omezení (whitelist povolených zemí).

- VPN klienti musí být izolováni v samostatných VLAN s řízeným přístupem přes firewall.

- Firewallová ochrana sítě musí být realizována prostřednictvím perimetrických zařízení s podporou IDS/IPS, UTM, Web Filtering, Application Control a Advanced Malware Protection.

- IDS/IPS systém musí analyzovat síťový provoz v reálném čase, detekovat a blokovat útoky (signature-based, anomaly-based, reputation-based).

- Síťová infrastruktura musí být pod dohledem systému umožňujícího korelace událostí, alerty a vyhodnocování anomálií.

- Všechny bezpečnostní události (VPN připojení, přístupové pokusy, útoky, konfigurace) musí být logovány a uchovávány dle zásad NIS2 / ISO 27001 (min. 90 dní online, 1 rok archiv).

- Síťová infrastruktura musí být chráněna proti zranitelnostem prostřednictvím systému vulnerability & patch managementu.

- Dodavatel musí zajistit pravidelné skenování, vyhodnocování a správu zranitelností v rámci definované metodiky (CVSS scoring).

- Dodávané řešení musí být v souladu s požadavky na kybernetickou ochranu dle směrnice NIS2.

- Komunikace mezi servery, přístupovými systémy a koncovými zařízeními musí být realizována pouze bezpečnými protokoly (HTTPS, SSHv2, SNMPv3).

- Musí být zajištěna centrální správa certifikátů, včetně jejich pravidelné rotace.

- Musí být zajištěn pravidelný sken zranitelností celé infrastruktury.

- Skenování musí vyhodnocovat zranitelnosti podle CVSS scoringu (Critical / High / Medium / Low) a vytvářet přehledné reporty s doporučením nápravných opatření.

- Kritické a vysoké zranitelnosti musí být automaticky eskalovány administrátorům prostřednictvím alertů (e-mail, SIEM, ticketing).

- Součástí řešení musí být patch management, který zajistí nasazení aktualizací softwaru, firmware a bezpečnostních záplat v definovaných intervalech.

- Dodavatel musí zajistit evidenci zranitelností, sledování trendů a pravidelné vyhodnocování úrovně bezpečnosti infrastruktury.

- Musí být zajištěna historie nálezů a jejich řešení (auditní stopa pro účely NIS2 a interních auditů).

- Systém musí umožňovat kontrolu integrity konfigurace (Configuration Compliance), aby nedocházelo k odchylkám od bezpečnostních standardů.

- Dodavatel musí poskytnout úvodní baseline scan po nasazení celé infrastruktury a následné periodické skeny po dobu podpory.

- Dodavatel musí zajistit školení uživatelů a administrátorů v oblasti kybernetické bezpečnosti, zaměřené zejména na bezpečné chování v síti, ochranu přístupových údajů, rozpoznávání phishingu a postupy při incidentu.

- Součástí dodávky musí být také bezpečnostní manuál shrnující klíčová pravidla a doporučení pro práci s interní infrastrukturou.