Část 2 – Aktivní prvky sítě

Předmět poptávky

Předmětem plnění je dodávka celkem 20, ks různě výkonných síťových přepínačů (switchů) a to včetně nástroje pro jednotnou centrální správu a monitoring uvedených zařízení. Podrobný popis předmětu plnění a stanovení rozsahu technických parametrů požadovaného zboží je uveden v technické specifikaci.

2x Core switch Typ A

| Konkrétní specifikace nabízeného zboží |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model – typové/výrobní označení | doplní účastník |  |  |
| Výrobce: | doplní účastník |  |  |
| Požadavek na funkcionalitu | Splnění technické specifikace dodavatelem (ano/ne) | Popis nabízeného plnění |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Typ zařízení: L3 přepínač | doplní účastník | doplní účastník |
| Maximální velikost zařízení: 1U | doplní účastník | doplní účastník |
| Minimálně 48x 1/10 GbE SFP+ portů s volitelným fyzickým rozhraním | doplní účastník | doplní účastník |
| Minimálně 4x 40/100GbE portů s volitelným fyzickým rozhraním | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora originálních transceiverů výrobce: 10GBASE-T SFP+ | doplní účastník | doplní účastník |
| 2x interní hot-swap AC napájecí zdroj | doplní účastník | doplní účastník |
| Redundantní hot-swap ventilátory | doplní účastník | doplní účastník |
| Směr proudění vzduchu zařízením: předo-zadní, zado-přední | doplní účastník | doplní účastník |
| Minimální přepínací výkon: 1,76 Tbps | doplní účastník | doplní účastník |
| Minimální paketový výkon: 1309 Mpps | doplní účastník | doplní účastník |
| Minimální paketový buffer: 32 MB | doplní účastník | doplní účastník |
| Maximální hloubka přepínače: 41 cm | doplní účastník | doplní účastník |
| Vlastnosti stohování |  |  |
| Podporovaný počet přepínačů ve stohu: 2 | doplní účastník | doplní účastník |
| Kapacita stohovacího propojení: 400 Gbps | doplní účastník | doplní účastník |
| Stoh podporuje distribuované přepínání paketů | doplní účastník | doplní účastník |
| Libovolný prvek stohu může být řídícím prvkem (1:1 redundance) | doplní účastník | doplní účastník |
| Seskupení portů IEEE 802.3ad mezi různými prvky stohu (MC-LAG) | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora upgrade OS ve stohu bez narušení provozu (ISSU/Live upgrade) | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora automatizace upgrade OS ve stohu bez narušení provozu přes REST API | doplní účastník | doplní účastník |
| Součástí je 100Gb stohovací DAC kabel o délce 1m | doplní účastník | doplní účastník |
| Funkce a protokoly |  |  |
| Podpora jumbo rámců včetně velikosti 9198 Byte | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora linkové agregace IEEE 802.1AX | doplní účastník | doplní účastník |
| Konfigurovatelné rozkládání LACP zátěže podle L2, L3 a L4 | doplní účastník | doplní účastník |
| Minimální počet LACP skupin/linek ve skupině: 54/8 | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora LACP Fallback (např. pro PXE boot) | doplní účastník | doplní účastník |
| Minimální počet záznamů v tabulce MAC adres: 147 000 | doplní účastník | doplní účastník |
| Minimální počet záznamů v tabulce ARP: 65 000 | doplní účastník | doplní účastník |
| Protokol pro definici šířených VLAN: MVRP | doplní účastník | doplní účastník |
| Minimálně 1000 aktivních VLAN podle IEEE 802.1Q | doplní účastník | doplní účastník |
| Tunelování 802.1Q v 802.1Q | doplní účastník | doplní účastník |
| VLAN translace - swap 802.1Q tagů na trunk portu | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora zařazování do VLAN podle standardu 802.1v | doplní účastník | doplní účastník |
| Private VLAN včetně primary, secondary, isolated a community VLAN | doplní účastník | doplní účastník |
| IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree a IEEE 802.1w | doplní účastník | doplní účastník |
| STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+) | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora ERPS (ITU G.8032) pro rychlou konvergenci do 100ms v kruhových sítích | doplní účastník | doplní účastník |
| Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP, včetně LLDP over OoB management port | doplní účastník | doplní účastník |
| Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD nebo ekvivalentní) | doplní účastník | doplní účastník |
| DHCP server a relay pro IPv4 a IPv6 včetně podpory VRF | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora zapouzdření: GRE over IPv4 | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora NTPv4 pro IPv4 a IPv6 včetně VRF a MD5 autentizace | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora NTP server | doplní účastník | doplní účastník |
| Funkce mDNS brány pro distribuci a filtraci multicast služeb napříč IP subnety | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora L3 routed port včetně L3 sub-interface - nadřazené L3 rozhraní lze rozdělit | doplní účastník | doplní účastník |
| Statické směrování IPv4 a IPv6 | doplní účastník | doplní účastník |
| Dynamické směrování: RIP, RIPng, OSPFv2 včetně HMAC-SHA-384, anOSPFv3, BGP, MP-BGP | doplní účastník | doplní účastník |
| Funkce BGP konfederace a route reflector pro IPv4 a IPv6 | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora BGP MD5 autentizace a BGP TTL security | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora police based routing | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora VRRPv2 a VRRPv3 | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora route map | doplní účastník | doplní účastník |
| ECMP včetně možnosti konfigurace rozkládání zátěže podle L3 a L4 | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora minimálně 62 virtuálních směrovacích instancí (VRF) | doplní účastník | doplní účastník |
| IGMP v2 a v3, IGMP snooping | doplní účastník | doplní účastník |
| MLD v1 a v2, MLD snooping | doplní účastník | doplní účastník |
| Směrování multicast: PIM-DM, PIM-SM, IPv6 PIM-SM, PIM-SSM, IPv6 PIM-SSM, MSDP | doplní účastník | doplní účastník |
| Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL | doplní účastník | doplní účastník |
| DHCP snooping pro IPv4 a IPv6 | doplní účastník | doplní účastník |
| ACL klasifikace na úrovni zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IPv4/IPv6 adresa, číslo zdrojového/cílového portu, protokol, TTL hodnota , číslo VLAN, | doplní účastník | doplní účastník |
| HW ochrana proti zahlcení portu (broadcast/multicast/unicast) nastavitelná na kbps a pps | doplní účastník | doplní účastník |
| IEEE 802.1p – Minimálně 8 front | doplní účastník | doplní účastník |
| 802.1X ověřování včetně více současných uživatelů na port, minimálně 64 uživatelů/port | doplní účastník | doplní účastník |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou) | doplní účastník | doplní účastník |
| Dynamické zařazování do VLAN | doplní účastník | doplní účastník |
| 802.1X s podporou odlišných Preauth VLAN, Fail VLAN, Critical VLAN a Critical voice VLAN | doplní účastník | doplní účastník |
| 802.1X a MAC ověřování pomocí odlišných RADIUS serverů aplikované na různé skupiny portů přepínače | doplní účastník | doplní účastník |
| Uživatelské role definované lokálně v přepínači, jejich aplikace dle výsledku autorizace | doplní účastník | doplní účastník |
| Uživatelské role dynamicky stahovatelné z RADIUS, jejich aplikace dle výsledku autorizace | doplní účastník | doplní účastník |
| Ochrana ARP protokolu (Dynamic ARP protection nebo funkčně ekvivalentní) | doplní účastník | doplní účastník |
| IP source guard / dynamic IP lockdown | doplní účastník | doplní účastník |
| Port security - omezení počtu MAC adres na port, statické MAC, sticky MAC | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora IPv6 RA Guard, DHCPv6 Guard a IPv6 Destination Guard | doplní účastník | doplní účastník |
| BPDU guard a Root guard | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora service insertion včetně technologie VXLAN | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora static a dynamic VXLAN s využítím BGP-EVPN | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora VXLAN PBR | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora Group based policy pro VXLAN (VXLAN GBP) | doplní účastník | doplní účastník |
| Konfigurovatelná ochrana control plane (CoPP) před DoS útoky na CPU | doplní účastník | doplní účastník |
| Vynucení zadat heslo administrátora a nastavitelná politika komplexity hesla přímo na přepínači | doplní účastník | doplní účastník |
| Možnost instalace vlastního certifikátu včetně podpory Enrollment over Secure Transport (EST) | doplní účastník | doplní účastník |
| TACACS+ a RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | doplní účastník | doplní účastník |
| Aktivní monitoring dostupnosti RADIUS a TACACS+ přednastaveným jménem a heslem | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora Radius over TLS (RadSec) | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora RADIUS CoA (RFC3576) | doplní účastník | doplní účastník |
| 802.1x autentizace přepínače vůči nadřazenému přepínači s podporou EAP-TLS a EAP-MD5 | doplní účastník | doplní účastník |
| QoS ochrana před zahlcením WRED | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora Data Center Bridging (PFC 802.1Qbb, ETS 802.1Qaz) | doplní účastník | doplní účastník |
| IP Explicit Congestion Notification (ECN) | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora RoCEv2 | doplní účastník | doplní účastník |
| Management |  |  |
| CLI formou 1x USB-C console port | doplní účastník | doplní účastník |
| Bezdrátová sériová konzole pomocí Bluetooth | doplní účastník | doplní účastník |
| Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě | doplní účastník | doplní účastník |
| OoB management formou portu RJ45 s podporou ethernetu | doplní účastník | doplní účastník |
| USB port pro přenos konfigurace a firmware | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora IPv4 a IPv6 management: SSHv2 server, HTTPS server, SFTP a SCP klient | doplní účastník | doplní účastník |
| Dvou-faktorová autentizace pro SSH a WebGUI přihlášení | doplní účastník | doplní účastník |
| Kryptografické SSH algoritmy: AES256, HMAC-SHA2-256, DH s klíčem 3072bit a vyšší | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora SNMPv2c a SNMPv3 | doplní účastník | doplní účastník |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | doplní účastník | doplní účastník |
| Lokálně vynucené RBAC na úrovni přepínače | doplní účastník | doplní účastník |
| Dualní flash image - podpora dvou nezávislých verzí operačního systému | doplní účastník | doplní účastník |
| Konfigurační změny pomocí naplánovaných pracovních úloh (Job scheduler) | doplní účastník | doplní účastník |
| TCP a UDP SYSLOG pro IPv4 a IPv6 s možností logováni do více SYSLOG serverů | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora SYSLOG over TLS | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora automatických i manuálních snapshotů systému a možnost automatického obnovení předchozí konfigurace v případě konfigurační chyby | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora skriptovacích a ladicích nástrojů vycházejících z unixového, či jiného ekvivalentního shellového prostředí. | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora skriptování v jazyce Python nebo jiném ekvivalentním řešení – lokální interpret jazyka v přepínači | doplní účastník | doplní účastník |
| Možnost vytváření vlastních diagnostických a korelačních skriptů a jejich grafických interpretací v jazyce Python nebo jiném ekvivalentním řešení (korelace libovolných událostí a hodnot v podobě grafů) | doplní účastník | doplní účastník |
| Grafické rozhraní pro vynášení výsledků monitorování a analytických skriptů - možnost vynášení stavu monitorovaných metrik do grafů atp. | doplní účastník | doplní účastník |
| Root cause analysis v grafickém rozhraní – možnost vrácení se ke konkrétní funkční konfiguraci a stavu protokolů v čase | doplní účastník | doplní účastník |
| Integrovaný nástroj na odchyt paketů (např. WireShark nebo ekvivalentní) | doplní účastník | doplní účastník |
| Interpretace uživatelských skriptů monitorujících definované parametry síťového provozu s možností automatické reakce na události | doplní účastník | doplní účastník |
| Interní uložistě dat pro sběr provozních dat a pokročilou diagnostiku zařízení: min. 30 GB | doplní účastník | doplní účastník |
| Analýza síťového provozu sFlow podle RFC 3176 pro oba směry ingress a egress | doplní účastník | doplní účastník |
| Analýza síťového provozu IPFIX | doplní účastník | doplní účastník |
| Ochrana proti nahrání modifikovaného SW prostřednictvím image signing a secure boot, ověřující autentičnost a integritu OS prostřednictvím TPM chipu | doplní účastník | doplní účastník |
| SPAN a ERSPAN port mirroring, alespoň 4 různé obousměrné session | doplní účastník | doplní účastník |
| IP SLA pro měření dostupnosti a zpoždění provozu VoIP - režim responder i probe | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora integrace s nástroji pro automatizaci správy, konfigurace a provozu IT infrastruktury. i umožňujícími automatizovanou správu síťových a systémových prvků. | doplní účastník | doplní účastník |
| Automatizace – podpora read-only a read-write REST API včetně volání CLI příkazů | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora Cloud management software výrobce zařízení | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora Zero Touch Provisioning (ZTP) | doplní účastník | doplní účastník |
| Nabízené řešení musí být plně kompatibilní se stávající síťovou infrastrukturou zadavatele založenou na technologiích typu Aruba LAN nebo na jiném ekvivalentním ethernetovém přepínacím řešení. | doplní účastník | doplní účast |
| Hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství) | doplní účastník | doplní účast |
| Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů | doplní účastník | doplní účast |

| Požadavek na funkcionalitu | Splnění technické specifikace dodavatelem (ano/ne) | Popis nabízeného plnění |
| --- | --- | --- |
| Dodávka 2 ks originálních stohovacích kabelů. Zadavatel připouští použití OEM modulů, které jsou plně kompatibilní s uvedeným zařízením) | doplní účastník | doplní účastník |
| Dodávka 10 ks SFP-RJ45 1000BASE-T. Zadavatel připouští použití OEM modulů, které jsou plně kompatibilní s uvedeným zařízením) | doplní účastník | doplní účastník |
| Dodávka 40 ks 10G LR SFP+ modulů. Zadavatel připouští použití OEM modulů, které jsou plně kompatibilní s uvedeným zařízením) | doplní účastník | doplní účastník |
| Dodávka 20 ks SR SFP+ modulů. Zadavatel připouští použití OEM modulů, které jsou plně kompatibilní s uvedeným zařízením) | doplní účastník | doplní účastník |

8x Switch TYP B

| Konkrétní specifikace nabízeného zboží |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model – typové/výrobní označení | doplní účastník |  |
| Výrobce: | doplní účastník |  |
| Požadavek na funkcionalitu | Splnění technické specifikace dodavatelem (ano/ne) | Popis nabízeného plnění |
| Konkrétní specifikace nabízeného zboží |  |  |
| Model – typové/výrobní označení | doplní účastník | doplní účastník |
| Výrobce: | doplní účastník | doplní účastník |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Typ zařízení: L3 přepínač | doplní účastník | doplní účastník |
| Maximální velikost zařízení: 1U | doplní účastník | doplní účastník |
| Počet 10/100/1000Mbit/s metalických portů: 48x RJ45 | doplní účastník | doplní účastník |
| Počet 10Gbit/s SFP+ nezávislých optických portů s volitelným fyzickým rozhraním: 4xSFP+ | doplní účastník | doplní účastník |
| Interní AC napájecí zdroj | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora PoE přes kabely Cat3 | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora PoE+ dle standardu 802.3at | doplní účastník | doplní účastník |
| Dostupný výkon pro PoE+ napájení: 370 W | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora Perpetual a Fast PoE | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora Energy Efficient Ethernet (802.3az) | doplní účastník | doplní účastník |
| Minimální přepínací výkon: 176 Gbps | doplní účastník | doplní účastník |
| Minimální paketový výkon: 130 Mpps | doplní účastník | doplní účastník |
| Minimální paketový buffer: 8 MB | doplní účastník | doplní účastník |
| Maximální hloubka přepínače 31 cm | doplní účastník | doplní účastník |
| Vlastnosti stohování |  |  |
| Podporovaný počet přepínačů ve stohu: 8 | doplní účastník | doplní účastník |
| Kapacita stohovacího propojení: 80 Gbps | doplní účastník | doplní účastník |
| Stoh podporuje distribuované přepínaní paketů | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora stohu na delší vzdálenost minimálně 100m | doplní účastník | doplní účastník |
| Redundance řídícího prvku v rámci stohu | doplní účastník | doplní účastník |
| Jednotná konfigurace stohu (IP adresa, správa, konfigurační soubor) | doplní účastník | doplní účastník |
| Seskupení portů IEEE 802.3ad mezi různými prvky stohu (MC-LAG) | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora stohování různých typů přepínačů (PoE, Non-PoE, 24port, 48port) | doplní účastník | doplní účastník |
| Stoh funguje jako jedno L3 zařízení (router, gateway, peer) včetně podpory dynamických směrovacích protokolů jako je OSPF | doplní účastník | doplní účastník |
| Funkce a protokoly |  |  |
| Podpora jumbo rámců včetně velikosti 9198 Byte | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora linkové agregace IEEE 802.1AX | doplní účastník | doplní účastník |
| Konfigurovatelné rozkládání LACP zátěže podle L2, L3 a L4 | doplní účastník | doplní účastník |
| Minimální počet LACP skupin/linek ve skupině: 32/8 | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora LACP Fallback (např. pro PXE boot) | doplní účastník | doplní účastník |
| Minimální počet záznamů v tabulce MAC adres: 32 000 | doplní účastník | doplní účastník |
| Minimální počet záznamů v tabulce ARP: 8 000 | doplní účastník | doplní účastník |
| Protokol pro definici šířených VLAN: MVRP | doplní účastník | doplní účastník |
| Minimálně 2000 aktivních VLAN podle IEEE 802.1Q | doplní účastník | doplní účastník |
| Tunelování 802.1Q v 802.1Q | doplní účastník | doplní účastník |
| VLAN translace - swap 802.1Q tagů na trunk portu | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora zařazování do VLAN podle standardu 802.1v | doplní účastník | doplní účastník |
| Private VLAN včetně primary, secondary a community VLAN | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora VLAN-group pro rozkládání klientů přes více VLAN ID | doplní účastník | doplní účastník |
| IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree a IEEE 802.1w | doplní účastník | doplní účastník |
| STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+) | doplní účastník | doplní účastník |
| Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP, včetně LLDP over OoB management port | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora LLDP-MED | doplní účastník | doplní účastník |
| Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD nebo ekvivalentní) | doplní účastník | doplní účastník |
| DHCP server a relay pro IPv4 a IPv6 | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora NTPv4 pro IPv4 a IPv6 včetně VRF a MD5 autentizace | doplní účastník | doplní účastník |
| Funkce mDNS brány pro distribuci a filtraci multicast služeb napříč IP subnety | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora L3 routed port a IP unnumbered interface | doplní účastník | doplní účastník |
| Statické směrování IPv4 a IPv6 | doplní účastník | doplní účastník |
| Minimální počet IPv4 záznamů ve směrovací tabulce: 2 000 | doplní účastník | doplní účastník |
| Minimální počet IPv6 záznamů ve směrovací tabulce: 1 000 | doplní účastník | doplní účastník |
| Dynamické směrování: RIP, RIPng, OSPFv2 včetně HMAC-SHA-384, OSPFv3 | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora police based routing | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora VRRPv2 a VRRPv3 | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora route map | doplní účastník | doplní účastník |
| ECMP včetně možnosti konfigurace rozkládání zátěže podle L3 a L4 | doplní účastník | doplní účastník |
| IGMP v2 a v3, IGMP snooping | doplní účastník | doplní účastník |
| MLD v1 a v2, MLD snooping | doplní účastník | doplní účastník |
| Směrování multicast: PIM-DM, PIM-SM, PIM-BIDIR, IPv6 PIM-SM, PIM-SSM, IPv6 PIM-SSM | doplní účastník | doplní účastník |
| Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL včetně podpory object group pro IP adresy a porty | doplní účastník | doplní účastník |
| ACL definice na základě skupiny fyzických portů | doplní účastník | doplní účastník |
| IN a OUT ACL aplikovatelný na interface, LAG, VLAN | doplní účastník | doplní účastník |
| DHCP snooping pro IPv4 a IPv6 | doplní účastník | doplní účastník |
| HW ochrana proti zahlcení portu (broadcast/multicast/unicast) nastavitelná na kbps a pps | doplní účastník | doplní účastník |
| 802.1X ověřování včetně více současných uživatelů na port, minimálně 32 uživatelů/port | doplní účastník | doplní účastník |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou) | doplní účastník | doplní účastník |
| Dynamické zařazování do VLAN a přidělení QoS podle RFC 4675 | doplní účastník | doplní účastník |
| 802.1X s podporou odlišných Preauth VLAN, Fail VLAN, Critical VLAN a Critical voice VLAN | doplní účastník | doplní účastník |
| 802.1X a MAC ověřování pomocí odlišných RADIUS serverů aplikované na různé skupiny portů přepínače | doplní účastník | doplní účastník |
| Uživatelské role definujících pro konkrétní uživatele více tagovaných či netagovaných VLAN, ACL, QoS politiky a SDN tunely | doplní účastník | doplní účastník |
| Uživatelské role definované lokálně v přepínači, jejich aplikace dle výsledku autorizace | doplní účastník | doplní účastník |
| Uživatelské role dynamicky stahovatelné z RADIUS, jejich aplikace dle výsledku autorizace | doplní účastník | doplní účastník |
| Tunelování uživatelského provozu do L2 GRE tunelů - schopnost izolovat více koncových zařízení na jednom portu do unikátních tunelů | doplní účastník | doplní účastník |
| Přiřazení koncového zařízení do tunelu na základě výsledku autorizace | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora bezpečného transportu Dynamic ACL během 802.1X, např. pomocí SSL | doplní účastník | doplní účastník |
| Profilování zařízení pomocí síťových otisků DHCP, HTTP, CDP, LLDP a jejich přenos RADIUSem | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora IPv6 RA Guard, DHCPv6 Guard a IPv6 Destination Guard | doplní účastník | doplní účastník |
| IP source guard / dynamic IP lockdown | doplní účastník | doplní účastník |
| Ochrana ARP protokolu (Dynamic ARP protection nebo funkčně ekvivalentní) | doplní účastník | doplní účastník |
| Port security - omezení počtu MAC adres na port, statické MAC, sticky MAC | doplní účastník | doplní účastník |
| BPDU guard a Root guard | doplní účastník | doplní účastník |
| HW a SW podpora VXLAN | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora Group based policy pro VXLAN (VXLAN GBP) | doplní účastník | doplní účastník |
| Konfigurovatelná ochrana control plane (CoPP) před DoS útoky na CPU | doplní účastník | doplní účastník |
| Vynucení zadat heslo administrátora a nastavitelná politika komplexity hesla přímo na přepínači | doplní účastník | doplní účastník |
| Možnost instalace vlastního certifikátu včetně podpory Enrollment over Secure Transport (EST) | doplní účastník | doplní účastník |
| TACACS+ a RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | doplní účastník | doplní účastník |
| Aktivní monitoring dostupnosti RADIUS a TACACS+ přednastaveným jménem a heslem | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora Radius over TLS (RadSec) | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora RADIUS CoA (RFC3576) | doplní účastník | doplní účastník |
| 802.1x autentizace přepínače vůči nadřazenému přepínači s podporou EAP-TLS a EAP-MD5 | doplní účastník | doplní účastník |
| QoS ochrana před zahlcením WRED | doplní účastník | doplní účastník |
| Minimálně 8 front pro IEEE 802.1p | doplní účastník | doplní účastník |
| Management |  |  |
| CLI formou RJ45 serial konsole port | doplní účastník | doplní účastník |
| CLI formou 1x USB-C console port | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora bluetooth sériové konzole | doplní účastník | doplní účastník |
| Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě | doplní účastník | doplní účastník |
| OoB management formou portu RJ45 s podporou ethernetu | doplní účastník | doplní účastník |
| USB port pro přenos konfigurace a firmware | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora IPv4 a IPv6 management: SSHv2 server, HTTPS server, SFTP a SCP klient | doplní účastník | doplní účastník |
| Dvou-faktorová autentizace pro SSH a WebGUI přihlášení | doplní účastník | doplní účastník |
| Kryptografické SSH algoritmy: AES256, HMAC-SHA2-256, DH s klíčem 3072bit a vyšší | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora SNMPv2c a SNMPv3 | doplní účastník | doplní účastník |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | doplní účastník | doplní účastník |
| Lokálně vynucené RBAC na úrovni přepínače pro administrátory | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora aktualizací běžícího software bez nutnosti restartovat systém - Hot-Patching | doplní účastník | doplní účastník |
| Dualní flash image - podpora dvou nezávislých verzí operačního systému | doplní účastník | doplní účastník |
| Konfigurační změny pomocí naplánovaných pracovních úloh (Job scheduler) | doplní účastník | doplní účastník |
| TCP a UDP SYSLOG pro IPv4 a IPv6 s možností logováni do více SYSLOG serverů | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora SYSLOG over TLS | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora automatických i manuálních snapshotů systému a možnost automatického obnovení předchozí konfigurace v případě konfigurační chyby | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora skriptovacích a ladicích nástrojů vycházejících z unixového, či jiného ekvivalentního shellového prostředí. | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora skriptování v jazyce Python nebo jiném ekvivalentním řešení – lokální interpret jazyka v přepínači | doplní účastník | doplní účastník |
| Možnost vytváření vlastních diagnostických a korelačních skriptů a jejich grafických interpretací v jazyce Python nebo jiném ekvivalentním řešení (korelace libovolných událostí a hodnot v podobě grafů) | doplní účastník | doplní účastník |
| Grafické rozhraní pro vynášení výsledků monitorování a analytických skriptů - možnost vynášení stavu monitorovaných metrik do grafů atp. | doplní účastník | doplní účastník |
| Root cause analysis v grafickém rozhraní – možnost vrácení se ke konkrétní funkční konfiguraci a stavu protokolů v čase | doplní účastník | doplní účastník |
| Integrovaný nástroj na odchyt paketů (např. WireShark nebo ekvivalentní) | doplní účastník | doplní účastník |
| Interpretace uživatelských skriptů monitorujících definované parametry síťového provozu s možností automatické reakce na události | doplní účastník | doplní účastník |
| Interní uložistě dat pro sběr provozních dat a pokročilou dignostiku zařízení: min. 15 GB | doplní účastník | doplní účastník |
| Analýza síťového provozu sFlow podle RFC 3176 pro oba směry ingress a egress | doplní účastník | doplní účastník |
| Analýza síťového provozu IPFIX | doplní účastník | doplní účastník |
| Ochrana proti nahrání modifikovaného SW prostřednictvím image signing a secure boot, ověřující autentičnost a integritu OS prostřednictvím TPM chipu | doplní účastník | doplní účastník |
| SPAN a ERSPAN port mirroring, alespoň 4 různé obousměrné session | doplní účastník | doplní účastník |
| IP SLA pro měření dostupnosti a zpoždění provozu VoIP - režim responder i probe | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora integrace s nástroji pro automatizaci správy, konfigurace a provozu IT infrastruktury. | doplní účastník | doplní účastník |
| Automatizace – podpora read-only a read-write REST API včetně volání CLI příkazů | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora Cloud i On-Premise management software výrobce zařízení | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora Zero Touch Provisioning (ZTP) | doplní účastník | doplní účastník |
| Nabízené řešení musí být plně kompatibilní se stávající síťovou infrastrukturou zadavatele založenou na technologiích typu Aruba LAN nebo na jiném ekvivalentním ethernetovém přepínacím řešení. | doplní účastník | doplní účastník |
| Hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství) | doplní účastník | doplní účastník |
| Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů | doplní účastník | doplní účastník |

1 x Switch Typ C

| Konkrétní specifikace nabízeného zboží |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model – typové/výrobní označení | doplní účastník |  |
| Výrobce: | doplní účastník |  |
| Požadavek na funkcionalitu | Splnění technické specifikace dodavatelem (ano/ne) | Popis nabízeného plnění |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Typ zařízení: L3 přepínač | doplní účastník | doplní účastník |
| Maximální velikost zařízení: 1U | doplní účastník | doplní účastník |
| Počet 10/100/1000Mbit/s metalických portů: 24x RJ45 | doplní účastník | doplní účastník |
| Počet 10Gbit/s SFP+ nezávislých optických portů s volitelným fyzickým rozhraním: 4xSFP+ | doplní účastník | doplní účastník |
| Interní AC napájecí zdroj | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora PoE+ dle standardu 802.3at | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora Energy Efficient Ethernet (802.3az) | doplní účastník | doplní účastník |
| Minimální přepínací výkon: 128 Gbps | doplní účastník | doplní účastník |
| Minimální paketový výkon: 95 Mpps | doplní účastník | doplní účastník |
| Minimální paketový buffer: 8 MB | doplní účastník | doplní účastník |
| Maximální hloubka přepínače 31 cm | doplní účastník | doplní účastník |
| Vlastnosti stohování |  |  |
| Podporovaný počet přepínačů ve stohu: 8 | doplní účastník | doplní účastník |
| Kapacita stohovacího propojení: 80 Gbps | doplní účastník | doplní účastník |
| Stoh podporuje distribuované přepínaní paketů | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora stohu na delší vzdálenost minimálně 100m | doplní účastník | doplní účastník |
| Redundance řídícího prvku v rámci stohu | doplní účastník | doplní účastník |
| Jednotná konfigurace stohu (IP adresa, správa, konfigurační soubor) | doplní účastník | doplní účastník |
| Seskupení portů IEEE 802.3ad mezi různými prvky stohu (MC-LAG) | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora stohování různých typů přepínačů (PoE, Non-PoE, 24port, 48port) | doplní účastník | doplní účastník |
| Stoh funguje jako jedno L3 zařízení (router, gateway, peer) včetně podpory dynamických směrovacích protokolů jako je OSPF | doplní účastník | doplní účastník |
| Funkce a protokoly |  |  |
| Podpora jumbo rámců včetně velikosti 9198 Byte | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora linkové agregace IEEE 802.1AX | doplní účastník | doplní účastník |
| Konfigurovatelné rozkládání LACP zátěže podle L2, L3 a L4 | doplní účastník | doplní účastník |
| Minimální počet LACP skupin/linek ve skupině: 32/8 | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora LACP Fallback (např. pro PXE boot) | doplní účastník | doplní účastník |
| Minimální počet záznamů v tabulce MAC adres: 32 000 | doplní účastník | doplní účastník |
| Minimální počet záznamů v tabulce ARP: 8 000 | doplní účastník | doplní účastník |
| Protokol pro definici šířených VLAN: MVRP | doplní účastník | doplní účastník |
| Minimálně 2000 aktivních VLAN podle IEEE 802.1Q | doplní účastník | doplní účastník |
| Tunelování 802.1Q v 802.1Q | doplní účastník | doplní účastník |
| VLAN translace - swap 802.1Q tagů na trunk portu | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora zařazování do VLAN podle standardu 802.1v | doplní účastník | doplní účastník |
| Private VLAN včetně primary, secondary a community VLAN | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora VLAN-group pro rozkládání klientů přes více VLAN ID | doplní účastník | doplní účastník |
| IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree a IEEE 802.1w | doplní účastník | doplní účastník |
| STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+) | doplní účastník | doplní účastník |
| Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP, včetně LLDP over OoB management port | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora LLDP-MED | doplní účastník | doplní účastník |
| Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD nebo ekvivalentní) | doplní účastník | doplní účastník |
| DHCP server a relay pro IPv4 a IPv6 | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora NTPv4 pro IPv4 a IPv6 včetně VRF a MD5 autentizace | doplní účastník | doplní účastník |
| Funkce mDNS brány pro distribuci a filtraci multicast služeb napříč IP subnety | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora L3 routed port a IP unnumbered interface | doplní účastník | doplní účastník |
| Statické směrování IPv4 a IPv6 | doplní účastník | doplní účastník |
| Minimální počet IPv4 záznamů ve směrovací tabulce: 2 000 | doplní účastník | doplní účastník |
| Minimální počet IPv6 záznamů ve směrovací tabulce: 1 000 | doplní účastník | doplní účastník |
| Dynamické směrování: RIP, RIPng, OSPFv2 včetně HMAC-SHA-384, OSPFv3 | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora police based routing | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora VRRPv2 a VRRPv3 | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora route map | doplní účastník | doplní účastník |
| ECMP včetně možnosti konfigurace rozkládání zátěže podle L3 a L4 | doplní účastník | doplní účastník |
| IGMP v2 a v3, IGMP snooping | doplní účastník | doplní účastník |
| MLD v1 a v2, MLD snooping | doplní účastník | doplní účastník |
| Směrování multicast: PIM-DM, PIM-SM, PIM-BIDIR, IPv6 PIM-SM, PIM-SSM, IPv6 PIM-SSM | doplní účastník | doplní účastník |
| Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL včetně podpory object group pro IP adresy a porty | doplní účastník | doplní účastník |
| ACL definice na základě skupiny fyzických portů | doplní účastník | doplní účastník |
| IN a OUT ACL aplikovatelný na interface, LAG, VLAN | doplní účastník | doplní účastník |
| DHCP snooping pro IPv4 a IPv6 | doplní účastník | doplní účastník |
| HW ochrana proti zahlcení portu (broadcast/multicast/unicast) nastavitelná na kbps a pps | doplní účastník | doplní účastník |
| 802.1X ověřování včetně více současných uživatelů na port, minimálně 32 uživatelů/port | doplní účastník | doplní účastník |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou) | doplní účastník | doplní účastník |
| Dynamické zařazování do VLAN a přidělení QoS podle RFC 4675 | doplní účastník | doplní účastník |
| 802.1X s podporou odlišných Preauth VLAN, Fail VLAN, Critical VLAN a Critical voice VLAN | doplní účastník | doplní účastník |
| 802.1X a MAC ověřování pomocí odlišných RADIUS serverů aplikované na různé skupiny portů přepínače | doplní účastník | doplní účastník |
| Uživatelské role definujících pro konkrétní uživatele více tagovaných či netagovaných VLAN, ACL, QoS politiky a SDN tunely | doplní účastník | doplní účastník |
| Uživatelské role definované lokálně v přepínači, jejich aplikace dle výsledku autorizace | doplní účastník | doplní účastník |
| Uživatelské role dynamicky stahovatelné z RADIUS, jejich aplikace dle výsledku autorizace | doplní účastník | doplní účastník |
| Tunelování uživatelského provozu do L2 GRE tunelů - schopnost izolovat více koncových zařízení na jednom portu do unikátních tunelů | doplní účastník | doplní účastník |
| Přiřazení koncového zařízení do tunelu na základě výsledku autorizace | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora bezpečného transportu Dynamic ACL během 802.1X, např. pomocí SSL | doplní účastník | doplní účastník |
| Profilování zařízení pomocí síťových otisků DHCP, HTTP, CDP, LLDP a jejich přenos RADIUSem | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora IPv6 RA Guard, DHCPv6 Guard a IPv6 Destination Guard | doplní účastník | doplní účastník |
| IP source guard / dynamic IP lockdown | doplní účastník | doplní účastník |
| Ochrana ARP protokolu (Dynamic ARP protection nebo funkčně ekvivalentní) | doplní účastník | doplní účastník |
| Port security - omezení počtu MAC adres na port, statické MAC, sticky MAC | doplní účastník | doplní účastník |
| BPDU guard a Root guard | doplní účastník | doplní účastník |
| HW a SW podpora VXLAN | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora Group based policy pro VXLAN (VXLAN GBP) | doplní účastník | doplní účastník |
| Konfigurovatelná ochrana control plane (CoPP) před DoS útoky na CPU | doplní účastník | doplní účastník |
| Vynucení zadat heslo administrátora a nastavitelná politika komplexity hesla přímo na přepínači | doplní účastník | doplní účastník |
| Možnost instalace vlastního certifikátu včetně podpory Enrollment over Secure Transport (EST) | doplní účastník | doplní účastník |
| TACACS+ a RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | doplní účastník | doplní účastník |
| Aktivní monitoring dostupnosti RADIUS a TACACS+ přednastaveným jménem a heslem | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora Radius over TLS (RadSec) | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora RADIUS CoA (RFC3576) | doplní účastník | doplní účastník |
| 802.1x autentizace přepínače vůči nadřazenému přepínači s podporou EAP-TLS a EAP-MD5 | doplní účastník | doplní účastník |
| QoS ochrana před zahlcením WRED | doplní účastník | doplní účastník |
| Minimálně 8 front pro IEEE 802.1p | doplní účastník | doplní účastník |
| Management |  |  |
| CLI formou RJ45 serial konsole port | doplní účastník | doplní účastník |
| CLI formou 1x USB-C console port | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora bluetooth sériové konzole | doplní účastník | doplní účastník |
| Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě | doplní účastník | doplní účastník |
| OoB management formou portu RJ45 s podporou ethernetu | doplní účastník | doplní účastník |
| USB port pro přenos konfigurace a firmware | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora IPv4 a IPv6 management: SSHv2 server, HTTPS server, SFTP a SCP klient | doplní účastník | doplní účastník |
| Dvou-faktorová autentizace pro SSH a WebGUI přihlášení | doplní účastník | doplní účastník |
| Kryptografické SSH algoritmy: AES256, HMAC-SHA2-256, DH s klíčem 3072bit a vyšší | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora SNMPv2c a SNMPv3 | doplní účastník | doplní účastník |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | doplní účastník | doplní účastník |
| Lokálně vynucené RBAC na úrovni přepínače pro administrátory | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora aktualizací běžícího software bez nutnosti restartovat systém - Hot-Patching | doplní účastník | doplní účastník |
| Dualní flash image - podpora dvou nezávislých verzí operačního systému | doplní účastník | doplní účastník |
| Konfigurační změny pomocí naplánovaných pracovních úloh (Job scheduler) | doplní účastník | doplní účastník |
| TCP a UDP SYSLOG pro IPv4 a IPv6 s možností logováni do více SYSLOG serverů | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora SYSLOG over TLS | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora automatických i manuálních snapshotů systému a možnost automatického obnovení předchozí konfigurace v případě konfigurační chyby | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora skriptovacích a ladicích nástrojů vycházejících z unixového, či jiného ekvivalentního shellového prostředí. | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora skriptování v jazyce Python nebo jiném ekvivalentním řešení – lokální interpret jazyka v přepínači | doplní účastník | doplní účastník |
| Možnost vytváření vlastních diagnostických a korelačních skriptů a jejich grafických interpretací v jazyce Python nebo jiném ekvivalentním řešení(korelace libovolných událostí a hodnot v podobě grafů) | doplní účastník | doplní účastník |
| Grafické rozhraní pro vynášení výsledků monitorování a analytických skriptů - možnost vynášení stavu monitorovaných metrik do grafů atp. | doplní účastník | doplní účastník |
| Root cause analysis v grafickém rozhraní – možnost vrácení se ke konkrétní funkční konfiguraci a stavu protokolů v čase | doplní účastník | doplní účastník |
| Integrovaný nástroj na odchyt paketů (např. WireShark nebo ekvivalentní) | doplní účastník | doplní účastník |
| Interpretace uživatelských skriptů monitorujících definované parametry síťového provozu s možností automatické reakce na události | doplní účastník | doplní účastník |
| Interní uložistě dat pro sběr provozních dat a pokročilou diagnostiku zařízení: min. 15 GB | doplní účastník | doplní účastník |
| Analýza síťového provozu sFlow podle RFC 3176 pro oba směry ingress a egress | doplní účastník | doplní účastník |
| Analýza síťového provozu IPFIX | doplní účastník | doplní účastník |
| Ochrana proti nahrání modifikovaného SW prostřednictvím image signing a secure boot, ověřující autentičnost a integritu OS prostřednictvím TPM chipu | doplní účastník | doplní účastník |
| SPAN a ERSPAN port mirroring, alespoň 4 různé obousměrné session | doplní účastník | doplní účastník |
| IP SLA pro měření dostupnosti a zpoždění provozu VoIP - režim responder i probe | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora integrace s nástroji pro automatizaci správy, konfigurace a provozu IT infrastruktury. | doplní účastník | doplní účastník |
| Automatizace – podpora read-only a read-write REST API včetně volání CLI příkazů | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora Cloud i On-Premise management software výrobce zařízení | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora Zero Touch Provisioning (ZTP) | doplní účastník | doplní účastník |
| „Nabízené řešení musí být plně kompatibilní se stávající síťovou infrastrukturou zadavatele založenou na technologiích typu Aruba LAN nebo na jiném ekvivalentním ethernetovém přepínacím řešení. | doplní účastník | doplní účastník |
| Hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství | doplní účastník | doplní účastník |
| Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů | doplní účastník | doplní účastník |

9x  Switch TYP D

| Konkrétní specifikace nabízeného zboží |  |  |
| --- | --- | --- |
| Model – typové/výrobní označení | doplní účastník |  |
| Výrobce: | doplní účastník |  |
| Požadavek na funkcionalitu | Splnění technické specifikace dodavatelem (ano/ne) | Popis nabízeného plnění |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Typ zařízení: L3 přepínač | doplní účastník | doplní účastník |
| Maximální velikost zařízení: 1U | doplní účastník | doplní účastník |
| Počet 10/100/1000Mbit/s metalických portů: 24x RJ45 | doplní účastník | doplní účastník |
| Počet 10Gbit/s SFP+ nezávislých optických portů s volitelným fyzickým rozhraním: 4xSFP+ | doplní účastník | doplní účastník |
| Interní AC napájecí zdroj | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora PoE přes kabely Cat3 | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora PoE+ dle standardu 802.3at | doplní účastník | doplní účastník |
| Dostupný výkon pro PoE+ napájení: 370 W | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora Perpetual a Fast PoE | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora Energy Efficient Ethernet (802.3az) | doplní účastník | doplní účastník |
| Minimální přepínací výkon: 128 Gbps | doplní účastník | doplní účastník |
| Minimální paketový výkon: 95 Mpps | doplní účastník | doplní účastník |
| Minimální paketový buffer: 8 MB | doplní účastník | doplní účastník |
| Maximální hloubka přepínače 31 cm | doplní účastník | doplní účastník |
| Vlastnosti stohování |  |  |
| Podporovaný počet přepínačů ve stohu: 8 | doplní účastník | doplní účastník |
| Kapacita stohovacího propojení: 80 Gbps | doplní účastník | doplní účastník |
| Stoh podporuje distribuované přepínaní paketů | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora stohu na delší vzdálenost minimálně 100m | doplní účastník | doplní účastník |
| Redundance řídícího prvku v rámci stohu | doplní účastník | doplní účastník |
| Jednotná konfigurace stohu (IP adresa, správa, konfigurační soubor) | doplní účastník | doplní účastník |
| Seskupení portů IEEE 802.3ad mezi různými prvky stohu (MC-LAG) | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora stohování různých typů přepínačů (PoE, Non-PoE, 24port, 48port) | doplní účastník | doplní účastník |
| Stoh funguje jako jedno L3 zařízení (router, gateway, peer) včetně podpory dynamických směrovacích protokolů jako je OSPF | doplní účastník | doplní účastník |
| Funkce a protokoly |  |  |
| Podpora jumbo rámců včetně velikosti 9198 Byte | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora linkové agregace IEEE 802.1AX | doplní účastník | doplní účastník |
| Konfigurovatelné rozkládání LACP zátěže podle L2, L3 a L4 | doplní účastník | doplní účastník |
| Minimální počet LACP skupin/linek ve skupině: 32/8 | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora LACP Fallback (např. pro PXE boot) | doplní účastník | doplní účastník |
| Minimální počet záznamů v tabulce MAC adres: 32 000 | doplní účastník | doplní účastník |
| Minimální počet záznamů v tabulce ARP: 8 000 | doplní účastník | doplní účastník |
| Protokol pro definici šířených VLAN: MVRP | doplní účastník | doplní účastník |
| Minimálně 2000 aktivních VLAN podle IEEE 802.1Q | doplní účastník | doplní účastník |
| Tunelování 802.1Q v 802.1Q | doplní účastník | doplní účastník |
| VLAN translace - swap 802.1Q tagů na trunk portu | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora zařazování do VLAN podle standardu 802.1v | doplní účastník | doplní účastník |
| Private VLAN včetně primary, secondary a community VLAN | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora VLAN-group pro rozkládání klientů přes více VLAN ID | doplní účastník | doplní účastník |
| IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree a IEEE 802.1w | doplní účastník | doplní účastník |
| STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+) | doplní účastník | doplní účastník |
| Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP, včetně LLDP over OoB management port | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora LLDP-MED | doplní účastník | doplní účastník |
| Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD nebo ekvivalentní) | doplní účastník | doplní účastník |
| DHCP server a relay pro IPv4 a IPv6 | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora NTPv4 pro IPv4 a IPv6 včetně VRF a MD5 autentizace | doplní účastník | doplní účastník |
| Funkce mDNS brány pro distribuci a filtraci multicast služeb napříč IP subnety | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora L3 routed port a IP unnumbered interface | doplní účastník | doplní účastník |
| Statické směrování IPv4 a IPv6 | doplní účastník | doplní účastník |
| Minimální počet IPv4 záznamů ve směrovací tabulce: 2 000 | doplní účastník | doplní účastník |
| Minimální počet IPv6 záznamů ve směrovací tabulce: 1 000 | doplní účastník | doplní účastník |
| Dynamické směrování: RIP, RIPng, OSPFv2 včetně HMAC-SHA-384, OSPFv3 | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora police based routing | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora VRRPv2 a VRRPv3 | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora route map | doplní účastník | doplní účastník |
| ECMP včetně možnosti konfigurace rozkládání zátěže podle L3 a L4 | doplní účastník | doplní účastník |
| IGMP v2 a v3, IGMP snooping | doplní účastník | doplní účastník |
| MLD v1 a v2, MLD snooping | doplní účastník | doplní účastník |
| Směrování multicast: PIM-DM, PIM-SM, PIM-BIDIR, IPv6 PIM-SM, PIM-SSM, IPv6 PIM-SSM | doplní účastník | doplní účastník |
| Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL včetně podpory object group pro IP adresy a porty | doplní účastník | doplní účastník |
| ACL definice na základě skupiny fyzických portů | doplní účastník | doplní účastník |
| IN a OUT ACL aplikovatelný na interface, LAG, VLAN | doplní účastník | doplní účastník |
| DHCP snooping pro IPv4 a IPv6 | doplní účastník | doplní účastník |
| HW ochrana proti zahlcení portu (broadcast/multicast/unicast) nastavitelná na kbps a pps | doplní účastník | doplní účastník |
| 802.1X ověřování včetně více současných uživatelů na port, minimálně 32 uživatelů/port | doplní účastník | doplní účastník |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou) | doplní účastník | doplní účastník |
| Dynamické zařazování do VLAN a přidělení QoS podle RFC 4675 | doplní účastník | doplní účastník |
| 802.1X s podporou odlišných Preauth VLAN, Fail VLAN, Critical VLAN a Critical voice VLAN | doplní účastník | doplní účastník |
| 802.1X a MAC ověřování pomocí odlišných RADIUS serverů aplikované na různé skupiny portů přepínače | doplní účastník | doplní účastník |
| Uživatelské role definujících pro konkrétní uživatele více tagovaných či netagovaných VLAN, ACL, QoS politiky a SDN tunely | doplní účastník | doplní účastník |
| Uživatelské role definované lokálně v přepínači, jejich aplikace dle výsledku autorizace | doplní účastník | doplní účastník |
| Uživatelské role dynamicky stahovatelné z RADIUS, jejich aplikace dle výsledku autorizace | doplní účastník | doplní účastník |
| Tunelování uživatelského provozu do L2 GRE tunelů - schopnost izolovat více koncových zařízení na jednom portu do unikátních tunelů | doplní účastník | doplní účastník |
| Přiřazení koncového zařízení do tunelu na základě výsledku autorizace | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora bezpečného transportu Dynamic ACL během 802.1X, např. pomocí SSL | doplní účastník | doplní účastník |
| Profilování zařízení pomocí síťových otisků DHCP, HTTP, CDP, LLDP a jejich přenos RADIUSem | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora IPv6 RA Guard, DHCPv6 Guard a IPv6 Destination Guard | doplní účastník | doplní účastník |
| IP source guard / dynamic IP lockdown | doplní účastník | doplní účastník |
| Ochrana ARP protokolu (Dynamic ARP protection nebo funkčně ekvivalentní) | doplní účastník | doplní účastník |
| Port security - omezení počtu MAC adres na port, statické MAC, sticky MAC | doplní účastník | doplní účastník |
| BPDU guard a Root guard | doplní účastník | doplní účastník |
| HW a SW podpora VXLAN | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora Group based policy pro VXLAN (VXLAN GBP) | doplní účastník | doplní účastník |
| Konfigurovatelná ochrana control plane (CoPP) před DoS útoky na CPU | doplní účastník | doplní účastník |
| Vynucení zadat heslo administrátora a nastavitelná politika komplexity hesla přímo na přepínači | doplní účastník | doplní účastník |
| Možnost instalace vlastního certifikátu včetně podpory Enrollment over Secure Transport (EST) | doplní účastník | doplní účastník |
| TACACS+ a RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | doplní účastník | doplní účastník |
| Aktivní monitoring dostupnosti RADIUS a TACACS+ přednastaveným jménem a heslem | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora Radius over TLS (RadSec) | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora RADIUS CoA (RFC3576) | doplní účastník | doplní účastník |
| 802.1x autentizace přepínače vůči nadřazenému přepínači s podporou EAP-TLS a EAP-MD5 | doplní účastník | doplní účastník |
| QoS ochrana před zahlcením WRED | doplní účastník | doplní účastník |
| Minimálně 8 front pro IEEE 802.1p | doplní účastník | doplní účastník |
| Management |  |  |
| CLI formou RJ45 serial konsole port | doplní účastník | doplní účastník |
| CLI formou 1x USB-C console port | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora bluetooth sériové konzole | doplní účastník | doplní účastník |
| Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě | doplní účastník | doplní účastník |
| OoB management formou portu RJ45 s podporou ethernetu | doplní účastník | doplní účastník |
| USB port pro přenos konfigurace a firmware | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora IPv4 a IPv6 management: SSHv2 server, HTTPS server, SFTP a SCP klient | doplní účastník | doplní účastník |
| Dvou-faktorová autentizace pro SSH a WebGUI přihlášení | doplní účastník | doplní účastník |
| Kryptografické SSH algoritmy: AES256, HMAC-SHA2-256, DH s klíčem 3072bit a vyšší | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora SNMPv2c a SNMPv3 | doplní účastník | doplní účastník |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | doplní účastník | doplní účastník |
| Lokálně vynucené RBAC na úrovni přepínače pro administrátory | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora aktualizací běžícího software bez nutnosti restartovat systém - Hot-Patching | doplní účastník | doplní účastník |
| Dualní flash image - podpora dvou nezávislých verzí operačního systému | doplní účastník | doplní účastník |
| Konfigurační změny pomocí naplánovaných pracovních úloh (Job scheduler) | doplní účastník | doplní účastník |
| TCP a UDP SYSLOG pro IPv4 a IPv6 s možností logováni do více SYSLOG serverů | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora SYSLOG over TLS | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora automatických i manuálních snapshotů systému a možnost automatického obnovení předchozí konfigurace v případě konfigurační chyby | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora skriptovacích a ladicích nástrojů vycházejících z unixového, či jiného ekvivalentního shellového prostředí. | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora skriptování v jazyce Python nebo jiném ekvivalentním řešení – lokální interpret jazyka v přepínači | doplní účastník | doplní účastník |
| Možnost vytváření vlastních diagnostických a korelačních skriptů a jejich grafických interpretací v jazyce Python nebo jiném ekvivalentním řešení (korelace libovolných událostí a hodnot v podobě grafů) | doplní účastník | doplní účastník |
| Grafické rozhraní pro vynášení výsledků monitorování a analytických skriptů - možnost vynášení stavu monitorovaných metrik do grafů atp. | doplní účastník | doplní účastník |
| Root cause analysis v grafickém rozhraní – možnost vrácení se ke konkrétní funkční konfiguraci a stavu protokolů v čase | doplní účastník | doplní účastník |
| Integrovaný nástroj na odchyt paketů (např. WireShark nebo ekvivalentní) | doplní účastník | doplní účastník |
| Interpretace uživatelských skriptů monitorujících definované parametry síťového provozu s možností automatické reakce na události | doplní účastník | doplní účastník |
| Interní uložistě dat pro sběr provozních dat a pokročilou diagnostiku zařízení: min. 15 GB | doplní účastník | doplní účastník |
| Analýza síťového provozu sFlow podle RFC 3176 pro oba směry ingress a egress | doplní účastník | doplní účastník |
| Analýza síťového provozu IPFIX | doplní účastník | doplní účastník |
| Ochrana proti nahrání modifikovaného SW prostřednictvím image signing a secure boot, ověřující autentičnost a integritu OS prostřednictvím TPM chipu | doplní účastník | doplní účastník |
| SPAN a ERSPAN port mirroring, alespoň 4 různé obousměrné session | doplní účastník | doplní účastník |
| IP SLA pro měření dostupnosti a zpoždění provozu VoIP - režim responder i probe | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora integrace s nástroji pro automatizaci správy, konfigurace a provozu IT infrastruktury. | doplní účastník | doplní účastník |
| Automatizace – podpora read-only a read-write REST API včetně volání CLI příkazů | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora Cloud i On-Premise management software výrobce zařízení | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora Zero Touch Provisioning (ZTP) | doplní účastník | doplní účastník |
| „Nabízené řešení musí být plně kompatibilní se stávající síťovou infrastrukturou zadavatele založenou na technologiích typu Aruba LAN nebo na jiném ekvivalentním ethernetovém přepínacím řešení. | doplní účastník | doplní účastník |
| Hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství) | doplní účastník | doplní účastník |
| Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů | doplní účastník | doplní účastník |

Centrální správa

| Požadavek na funkcionalitu | Splnění technické specifikace dodavatelem (ano/ne) | Popis nabízeného plnění |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Centrální správu a monitoring všech dodaných přepínačů | doplní účastník | doplní účastník |
| Možnost případné správy i Wi-Fi řešení výrobce | doplní účastník | doplní účastník |
| Public cloud nativní aplikace dodávána formou služby | doplní účastník | doplní účastník |
| Plně kompatibilní s nabízenými aktivními prvky | doplní účastník | doplní účastník |
| Licence pro správu všech zařízení s možnost flexibilního rozšiřování | doplní účastník | doplní účastník |
| Vysoká dostupnost management nástroje - HA režim | doplní účastník | doplní účastník |
| Definice společných konfiguračních elementů nad skupinou zařízení | doplní účastník | doplní účastník |
| Hierarchická konfigurace nad skupinou a individuální konfigurace platná pro jednotlivá zařízení | doplní účastník | doplní účastník |
| Konfiguračních audit - možnost porovnat rozdíly skupinová vs. individuální konfigurace zařízení | doplní účastník | doplní účastník |
| Hromadná aktualizace firmware, možnost plánovaných upgrade pro pouze definovanou podmnožinu | doplní účastník | doplní účastník |
| Grafický dashboard zobrazující aktuální a historické informace o připojených klientech | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora hromadné změny více zařízení konfigurací pomocí šablon | doplní účastník | doplní účastník |
| Komunikace s přepínači přes zabezpečené HTTPS rozhraní | doplní účastník | doplní účastník |
| Minimální datová retence monitorovacích dat a statistik 90 dnů | doplní účastník | doplní účastník |
| RESTful API pro možnost integrace s externími systémy a možnost vyčítat provozní statistiky | doplní účastník | doplní účastník |
| Streaming API umožňující proaktivní zasílání změn stavů a statistik bez nutnosti pravidelného načítání statistik skrze pasivní REST API. | doplní účastník | doplní účastník |
| Integrované diagnostické nástroje, které umožňují spouštět vzdáleně CLI příkazy | doplní účastník | doplní účastník |
| Možnost rozdělení zařízení do skupin a hromadná konfigurace zařízení ve skupině | doplní účastník | doplní účastník |
| Zobrazení stavu a konfigurace portů přepínače, zobrazení spotřeby PoE po jednotlivých portech, zobrazení stavu hardwaru (CPU, RAM, chlazení, teplota, napájecí zdroje) | doplní účastník | doplní účastník |
| Zobrazení seznamu sousedních zařízení přepínače | doplní účastník | doplní účastník |
| Možnost přímého přístupu do CLI daného zařízení z portálu centrální správy | doplní účastník | doplní účastník |
| Automatické upozornění na aktualizaci firmwaru přepínače | doplní účastník | doplní účastník |
| Real-time diagnostika událostí týkajících se konkrétního klienta – okamžité zobrazování stavů připojení, autentizace atp. bez nutnosti čekání na pravidelný update interval. | doplní účastník | doplní účastník |
| Uchovávání roaming historie klienta včetně měření času roamingu (přechodu z AP na jiné AP či jinou frekvenci) a záznamu o metodě roamingu (standardní 802.11 WIFI deautentizace, OKC, 802.11r). Vizualizace roaming událostí v časovém grafu. | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora automatizovaného strojového učení systému pro automatické odhalování konkrétních zařízení či skupin zařízení, které mají společné negativní projevy některého z monitorovaných parametrů. | doplní účastník | doplní účastník |
| Monitorování síťových služeb jako je DNS, DHCP či RADIUS ověřování klientů, jejich chybovost a zpožění. Volitelné rozdělení dat dle AP, klientů, pásma a SSID. | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora bezdrátové detekce a prevence průniku – detekování pokusů neoprávněného proniknutí do bezdrátové sítě a jejich zastavení je-li to technicky možné (např. deautentizačním útokem či cíleným zpožďováním rámců/tarpiting). Detekce a potlačení cizích AP připojených do domácí drátové sítě. | doplní účastník | doplní účastník |
| Reportovací modul pro vytváření souhrných reportů z dat za poslední období. Minimálně tyto reporty: PCI, bezpečnostní report, kapacitní plánování sítě, Klient inventory, využití sítě klienty | doplní účastník | doplní účastník |
| Dohled přepínačů, zobrazení událostí a alertů | doplní účastník | doplní účastník |
| Záznam příkazů zadávaných/odesílaných na přepínač včetně uživatele, který je zadával (Audit) | doplní účastník | doplní účastník |
| Nástroje pro ověření konektivity přepínače spouštěné přímo z management nástroje (ping, traceroute) | doplní účastník | doplní účastník |
| Možnost definování seznamu příkazů pro diagnostiku problémů a jejich hromadné spuštění | doplní účastník | doplní účastník |
| Export výsledků diagnostických příkazů, možnost odeslání na Email | doplní účastník | doplní účastník |
| Správa přístupu hostů |  |  |
| Možnost centrálního vytváření SSID pro hosty s captive portálem | doplní účastník | doplní účastník |
| Vytvoření upravitelného captive portálu pro hosty s možnostmi úpravy obrázku pozadí, loga, barvy pozadí a barvy elementů webové stránky. | doplní účastník | doplní účastník |
| Možnost přidávání podmínek použití captive portálu pro koncové uživatele a vynucení jejich akceptace před připojením přes portál | doplní účastník | doplní účastník |
| Možnost přidávání reklamních sdělení formou bannerů či obrázků | doplní účastník | doplní účastník |
| Lokalizovatelnost veškerých textových prvků stránky do jakéhokoliv jazyka | doplní účastník | doplní účastník |
| Captive portál musí hostům umožňovat anonymní, autentizované a samoregistrační řízení přístupu | doplní účastník | doplní účastník |
| V případě samoregistrace hosta portál podporuje ověření identifikační údajů pomocí SMS či mailu. Platba za SMS zprávy pro ověření telefonního čísla hosta je zahrnuta v ceně poplatku za cloud nástroj zprávy. | doplní účastník | doplní účastník |
| V případě autentizované metody přístupu je podporován lokální účet a popř. již vytvořené účty v sítích LinkedIn, Facebook, Twitter a Google | doplní účastník | doplní účastník |
| Podpora MAC caching – systému, který zajistí, že po prvním přihlášení uživatele na captive portál již při dalších připojeních není nutné znovu zadávat přístupové údaje po dobu, kterou definuje administrátor portálu. | doplní účastník | doplní účastník |
| Řízení přístupu do administrace a provisioning prvků |  |  |
| Podpora různých uživatelských rolí, možnost definice oprávnění pouze ke skupinám zařízení | doplní účastník | doplní účastník |
| Administrace do centrální správy s podporou dvoufaktorové autentizace | doplní účastník | doplní účastník |
| Instalační a monitorovací aplikace dostupná pro Android a IOS. Umožňuje naskenovat a přidat zařízení pod centrální správu. Dále umožňuje monitorovat stav zařízení a připojených klientů včetně objemu přeneseného provozu. | doplní účastník | doplní účastník |
| Provisioning přepínačů do centrální správy probíhá automaticky po registraci zakoupených zařízení do nástroje centrální správy (vyplnění identifikačních údajů zařízení) | doplní účastník | doplní účastník |
| Možnost přiřazení detailních práv pro jednotlivé administrátory řešení minimálně s rozlišením úrovní čtení, zápisu a úplného zamezení přístupu pro jednotlivé hlavní moduly řešení (správa a hierarchie zařízení, správa sítí, monitoring sítí a správa přístupu hostů do sítě) | doplní účastník | doplní účastník |
| „Nabízené řešení musí být plně kompatibilní se stávající síťovou infrastrukturou zadavatele založenou na technologiích typu Aruba LAN nebo na jiném ekvivalentním ethernetovém přepínacím řešení. | doplní účastník | doplní účastník |
| Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů | doplní účastník | doplní účastník |

Všechny licence musí být časově neomezené a součástí dodávky řešení a zahrnuty v ceně. Pokud jsou vyžadovány licence na nějaké rozšiřující moduly nebo další prvky jako jsou rozšiřující porty apod, je požadováno, aby dodavatel toto uvedl v nabídce.

Cenová kalkulace:

| Položka | Počet ks | Kč/ks bez DPH | celkem Kč bez DPH | celkem Kč DPH 21 % | Celkem Kč s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Switch typ A | 2 | doplní účastník | doplní účastník | doplní účastník | doplní účastník |
| Switch typ B | 8 | doplní účastník | doplní účastník | doplní účastník | doplní účastník |
| Switch typ C | 1 | doplní účastník | doplní účastník | doplní účastník | doplní účastník |
| Switch typ D | 9 | doplní účastník | doplní účastník | doplní účastník | doplní účastník |
| Centrální správa | 1 | doplní účastník | doplní účastník | doplní účastník | doplní účastník |
| Kabely, SFP+ | 72 | doplní účastník | doplní účastník | doplní účastník | doplní účastník |
| CELKOVÁ CENA |  | doplní účastník | doplní účastník | doplní účastník | doplní účastník |

Hodnotící kritéria:

| Kritérium hodnocení | Váha | Nabídka účastníka |
| --- | --- | --- |
| A. Nabídková cena v Kč bez DPH | 50 % | 0000 Kč bez DPH |
| B. Délka záruční doby (záruky za jakost) v měsících | 40 % | 0000 měsíce/ů |
| C. Reakční doba záručního servisního zásahu v hodinách | 10 % | Sub-kritéria hodnocení: |
| C1. Reakční doba na kritické incidenty v hodinách | 40 % | 0000 hodin |
| C2. Reakční doba na běžné incidenty v hodinách | 30 % | 0000 hodin |
| C3. Doba vyřešení incidentu v hodinách | 30 % | 0000 hodin |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis