1. Technologie a konstrukce

Předmětem této poptávky je dodávka plně funkčního a technicky vyspělého zařízení typu PVD (Physical Vapor Deposition), určeného primárně pro průmyslové nanášení ochranných vrstev s vysokými požadavky na optickou kvalitu, přilnavost, chemickou odolnost a životnost. Zařízení bude sloužit k aplikaci tenkých vrstev na bázi nitridů, karbidů, karbonitridů, oxidů a čistých kovů, včetně specifických aplikacích jako jsou použití v exteriéru a interiéru, kde dochází k otěru. Výsledné PVD vrstvy budou splňovat příslušné normy bez nutnosti dodatečného lakování

Poptávané řešení musí umožňovat depozici vrstev ve stabilním a opakovatelném režimu, s vysokou mírou automatizace, efektivní výrobní kapacitou a zároveň být připraveno pro další rozvoj a přizpůsobení budoucím požadavkům. Zařízení bude využíváno pro povlakování komponent s náročnou 3D geometrií a požadavkem na homogenní vrstvu, zejména ve funkčních a designových aplikacích.

| Název parametru (dle zadání) | Minimální hodnota / podmínka | Ano / Ne |
| --- | --- | --- |
| Počet zdrojů pro nanášení v komoře | Minimálně 2 nezávislé zdroje |  |
| Hustota výkonu na target | Minimálně 9 W / cm² |  |
| Použitelný prostor pro depozici | Minimálně Ø 750 mm × 1 500 mm |  |
| Výkon plasma-etching předúpravy | Minimálně 10 kW |  |
| Počet plynových vstupů | Minimálně 4 vstupy (+ bezpečnost C2H2/O₂) |  |
| Konečný tlak vakua | ≤ 1 × 10⁻² Pa ≤ 10 min |  |
| Životnost zařízení | Min. 12 let |  |
| Max. teplota depozice | Max. 150 °C |  |
| TiN 100 nm –čas | Maximálně 45 min |  |
| Odolnost 100 nm TiN povlaku v myčce na skle | Minimálně 5 cyklů při ≥ 60 °C |  |
| Setup s dvěma otočnými dveřmi, kde každé mají vlastní otočný stůl, nebo s jedněmi dveřmi, dvěma karusely a manipulačním vozíkem pro výměnu karuselů. | Požadováno |  |
| Náhradní příruba pro možnost namontování dalšího zdroje pro nanášení vrstev | ≥ 1 otvor |  |
| Hardwarová a softwarová příprava pro přidání dalšího zdroje | Požadováno |  |
| Hotové PVD receptury | Min. 8 receptur |  |
| On-line podpora | 24 / 7 |  |
| Servisní zásah technika | ≤ 48 h od nahlášení |  |
| Dodání klíčových náhradních dílů | ≤ 72 h |  |
| Evropské servisní zázemí | Požadováno |  |
| Automatizované řízení + vzdál. diagnostika | Požadováno |  |
| Řídicí SW na Windows® | Požadováno |  |
| CE certifikace | Požadováno |  |
| Kompletní CZ dokumentace | Požadováno |  |
| Instalace obdobných zařízení | ≥ 3 v EU / 5 let |  |
| Stroje pro povlakování skla | ≥ 2 za 5 let |  |
| Ne-OEM, doložený vývoj v EU | Požadováno |  |
| Možnost fyzického vzorkování | Požadováno |  |
| Možnost komunikace s Microsoft Azure | Požadováno |  |

K bodu TiN 100 nm čas

Deklarovaný čas je definován jako součet všech fází procesu od zavření vakuové komory po její opětovné otevření. Zahrnuje:

- zavření komory a dosažení provozního vakua,

- předúpravu (např. plasma cleaning),

- samotnou depozici vrstvy,

- chlazení a vyrovnání tlaku,

- otevření komory.

Měření je prováděno v rámci validace výrobního cyklu pomocí časového logování řídícího systému zařízení. Referenční protokol nebude poskytnut.

K bodu Možnost komunikace s Microsoft Azure

Dodávané zařízení je schopné komunikovat s platformou Microsoft Azure prostřednictvím standardizovaných průmyslových protokolů, zejména:

- REST API (HTTPS s token-based autentizací),

- MQTT over TLS,

- případně OPC UA pro pokročilé aplikace v rámci IoT prostředí.

Zadavatel nemá vlastní Azure strukturu.

Zdroje materiálu pro nanášení vrstev: v depoziční komoře musí být instalovány minimálně 2 zdroje různých materiálů pro depozici vrstev použitelné nezávisle na sobě bez nutnosti otvírání komory a jakékoliv další úpravy pro jejich použití, přičemž jeden zdroj musí umožnit depozici reflexní vrstvy a druhý zdroj depozici ochranné vrstvy.

Minimální hustota výkonu 9 W/cm2 plochy targetu.

Minimální rozměry prostoru využitelného pro depozici vrstev (oblast s homogenní depoziční rychlostí a kvalitou deponované vrstvy: Ø750 mm x výška 1500 mm.

Vertikální konstrukce komory z nerezové nebo uhlíkové oceli, a s dvojicí dveří umožňující současné provádění depozice povlaku na výrobky v komoře a instalaci/deinstalaci výrobků mimo komoru, nebo s jedněmi dveřmi, dvěma karusely a manipulačním vozíkem pro výměnu karuselů.

Zařízení pro předúpravu povrchu –plasma etching s výkonem min. 10 kW.

Minimální plynové systémy: 4 plynové vstupy s průtokoměry a bezpečnostním systémem pro použití acetylenu a kyslíku.

Dvoufázový čerpací systém umožňující dosažení vakua 1*10⁻2 Pa nejpozději do 10 minut.

Minimální životnost zařízení při dodržení pokynů k údržbě a servisu: 12 let.

2. Výkon a kvalita výstupu

Zařízení musí umožnit depozici reflexních (barevných vrstev) a ochranných vrstev, které splňují požadavky uvedené níže, ve škále od částečně propustných - Tv(λ = 550 nm) 10–40 %, až po plně odrazivé Rtot (400-700 nm) ≥ 85 % (ve viditelné oblasti spektra), s opakovatelnou barevností (ΔE* ≤ 2 (D65, 10°)) vůči master-vzorku a omezit vady na ≤ 0,3 mm² / 100 cm² (ISO 10110-7 scratch/dig 60/40). Testováno okem dle viditelných prosvítajících defektů při umístění zdroje světla (např. LED žárovka G4) za transparentní čirý substrát ze skla opatřený nanesenou vrstvou. Pro validaci barevné opakovatelnosti vrstev se použije zařízení MK350S Prem, které umožnují vysokou opakovatelnost měření při ΔE ≤ 0,1. Kalibrace je prováděna pomocí certifikovaných kalibračních etalonů (např. BCRA Series II nebo keramické dlaždiče s certifikátem traceability  k NIST). Software pro zpracování dat zahrnuje SpectraMagic NX, případně interně vyvinuté nástroje pro vyhodnocení statistické opakovatelnosti barevných odstínů v dávce. Při změně typu substrátu (např. z kovového na polymerní) dochází ke změnám spektrální odrazivosti a rozptylu. Z těchto důvodu bude provedena validace vždy vůči příslušnému referenčnímu „master“ vzorku daného typu substrátu.

Zařízení musí umožnit rovnoměrné nanášení vrstev na složité 3D geometrie (koule D 120 mm) při zachování homogenity (20%) a vysoké přilnavosti.

Deponované vrstvy musí bez jakýchkoliv změn odolat min. 5 mycím cyklům v myčce na nádobí (vč. mycí chemie, při teplotě min. 60 °C – norma EN 12875-1, typ B), tape testu a použití běžných domácích čisticích prostředků na skla, zrcadla, koupelny (např. 0,5 % NaOH, 3 % HCl, 96 % EtOH). Pro testování odolnosti vrstev vůči mytí bude použita laboratorní myčka dle normy EN 12875-1 – například Miele Professional G7883 CD nebo ekvivalentní zařízení s nastavitelným programem dle požadovaných parametrů (minimálně 5 cyklů při 60 °C). Používané čistící prostředky jsou standardizované dle IEC 60436, typicky alkalický detergent typu Ecolab Neodisher®, simulující běžné mycí chemie v domácnostech. Cyklus zahrnuje (i) teplotní profil 60-65 °C (ii) dávkování detergentu dle doporučení výrobce a (iii) kompletní sušení. Při testování se budou sledovat vizuální změny, adheze a případné změny lesku nebo barvy. Vzorky budou před testem vždy kondicionovány dle ISO 2813.

Schopnost depozice vrstvy TiN tloušťky 100 nm do 45 minut.

Teplota substrátu nesmí překročit 150 °C v žádném procesu.

3. Příprava pro budoucí modernizaci

Alespoň jeden otvor – zaslepená příruba - v hlavní depoziční komoře pro budoucí instalaci dalšího zdroje pro nanášení vrstev a zároveň připravený software a hardware (přípojky na chlazení, místo ve skříni, připojení do výkonového vedení, atd.) pro instalaci dalšího zdroje pro nanášení vrstev.

4. Receptury a barevné spektrum

Dodavatel musí poskytnout sadu 8i hotových receptur pro níže uvedené povlaky na bázi nitridů/karbidů/karbonitridů s možností následného jemného ladění. Níže uvedené povlaky budou v provedení částečně propustný a planě odrazivé viz bod 2).

Odstíny CIE L*, a*, b

(D65, 10° standardní pozorovatel, d/8° SCI; tolerance nastavena symetricky ± 2 na každé ose ⇒ ΔE* ≤ 2 proti masteru)

| Odstín | L* | ± | a* | ± | b* | ± |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AURUM | 72,8 | 2 | +1,4 | 2 | +62,9 | 2 |
| DARK AURUM | 69,0 | 2 | +9,8 | 2 | +46,0 | 2 |
| ROSE | 54,8 | 2 | +21,7 | 2 | +45,4 | 2 |
| ARGENT | 79,7. | 2 | -0,7 | 2 | -1,4 | 2 |

Vzorky s povlaky jsou k prohlédnutí u zadavatele VŘ.

5. Servis a dostupnost náhradních dílů

24/7 on-line podpora.

Zajištění fyzického servisního zásahu technika do 48 hodin od nahlášení závady.

Dostupnost klíčových náhradních dílů do 72 hodin (skladová logistika nebo síť partnerů).

6. Ostatní technické a provozní požadavky

Zařízení musí mít automatizovaný systém řízení s možností vzdálené diagnostiky a připojení k podnikové síti (LAN/Wi-Fi). Data musí být zpracovatelná v prostředí Microsoft Azure.

Řídicí software musí být uživatelsky přívětivý (vizualizace receptur, export CSV, česká lokalizace), běžící na platformě Windows®, s možností ukládání cyklů a exportu dat.

Povinné splnění evropských bezpečnostních norem (CE certifikace).