příloha č. 3.1 zadávací dokumentace

technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Část 1 – Recyklační linka na zpracování odpadů z výroby Linka V

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Dodávka technologie oběhového hospodářství |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | nadlimitní otevřené řízení |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nová výrobní technologie - recyklační linka na zpracování odpadů z výroby Linka V (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“).

V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení a cenovou kalkulaci, kterou se stanoví nabídková cena účastníka.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Technická specifikace na technologii - recyklační linka na zpracování odpadů z výroby Linka V - určená pro recyklaci odřezků z konopných desek - konopný výrobek KOBE ECO HEMP FLEX 40 kg/m3, tloušťka 10-240 mm  a konopný výrobek KOBE ECO HEMP PANEL 120 kg/m³, tloušťka 10-140 mm.

1. Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky pro tuto část veřejné zakázky je dodávka technologického zařízení určeného k recyklaci odřezků a zmetků z konopných desek. Systém musí být schopen efektivně rozvolňovat materiál a vracet jej do výrobního procesu. Tento proces musí být plně automatický a musí podávat zpět do výroby jen procento recyklovaného materiálu, které určí obsluha linky.

Recyklační linka na zpracování odpadů z výroby Linka V musí být plně kompatibilní se stávající linkou zadavatele na zpracování konopných  vláken (dále jen „linka“). Účastníci předloží do nabídky Čestné prohlášení o kompatibilitě se stávající linkou zadavatele – příloha č. 5.1 zadávací dokumentace.

Účastník si musí také na vlastní odpovědnost zajistit implementaci dodávaného řešení a jeho technické propojení se stávající linkou zadavatele, a to včetně nezbytné součinnosti a koordinace s dodavatelem (výrobcem) stávající linky, tak aby bylo zajištěno řádné, funkční a bezproblémové uvedení do provozu. Zadavatel zaručuje, že výrobce stávající linky poskytne součinnost.

Cílem je vyšší efektivita při recyklování zmetků či okrajů z výroby zadavatele. Technická dokumentace stávající linky k zabezpečení kompatibility a výkres stávající linky ve výrobních prostorech zadavatele budou účastníkům poskytnuty po podpisu dokumentu dohody o mlčenlivosti dle čl. 3 odst. 3) písm. c) zadávací dokumentace.

2. Požadavky na zařízení

Dodané zařízení musí splňovat následující technické parametry:

A) Zařízení pro rozvolňování materiálu (Opener):

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| Pracovní šířka | min. 1,0 m | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Podávací dopravník | PVC pásový | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Podávací válec | Ø min. 200 mm, poháněný motoreduktorem min. 1,1 kW s invertorem | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Hlavní rozvolňovací válec | Ø min. 500 mm, poháněný motorem min. 11 kW se systémem soft-start | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Elektrický řídicí panel | integrovaný do zařízení | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Celkový instalovaný výkon | max. 15 kW | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

B) Zařízení pro další rozvolnění a homogenizaci vláken:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| Pracovní šířka | min. 1,9 m | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Celkové rozměry zařízení | max. 5300 mm (délka) x 2800 mm (šířka) x 1800 mm (výška) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Hmotnost zařízení | max. 4000 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Podávací systém | PVC pásový dopravník, podávací válce Ø min. 160 mm s drátěným povrchem a variabilní rychlostí řízenou invertorem | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Rozvolňovací systém: |  |  |
| Hlavní válec | Ø min. 560 mm s drátěným povrchem | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Přídavné rozvolňovací válce | Min. 4 ks, Ø min. 160 mm, variabilní rychlost řízená invertorem | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Odsávací systém | sací vývod s ventilátorem o kapacitě min. 6000 m³/h s možností regulace výkonu invertorem | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Celkový instalovaný výkon | max. 30 kW | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

C) Silo pro recyklovaný materiál:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| Pracovní šířka | min. 1500 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Skladovací silo s kapacitou odpovídající nepřerušenému provozu zařízení | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Podávací válce | 2 ks, poháněné motory min. 0,25 kW každý | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Předrozvolňovací válec | s hroty, motor min. 3 kW | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Elektronická vážicí jednotka | min. 2 snímače hmotnosti | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Požadavky na stlačený vzduch | max. 1 m³/h při tlaku 6 bar | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

D) Systém filtrace a separace prachových částic:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| Filtrační komora | s min. dvěma sekcemi filtrace | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Sací ventilátor | výkon min. 11 kW | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Možnost připojení odsávání k centrálnímu systému filtrace | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Výstupní nádoby na recyklovaná vlákna | min. 2 ks, Ø min. 600 mm, výška min. 2 m | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

E) Automatická / manuální klapka pro určení toku materiálu (recyklovaný materiál zpět do výroby, nebo do zásobníku):

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| Automatická / manuální klapka pro určení toku materiálu (recyklovaný materiál zpět do výroby, nebo do zásobníku) | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

F) Další požadavky:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| Řídicí systém | zařízení musí obsahovat ovládací panel s možností nastavení a regulace provozních parametrů | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Technické požadavky na dodané elektrické komponenty: Dodané elektrické komponenty musí být standardizované průmyslové komponenty běžně dostupné na trhu, určené pro nepřetržitý provoz v průmyslovém prostředí, které zajistí plnou, nativní a bezvýhradnou kompatibilitu se stávajícím technickým, hardwarovým a softwarovým řešením zadavatele. Požadované komponenty musí zejména splňovat následující podmínky: - umožňovat plnou integraci do stávajícího systému zadavatele bez nutnosti použití jakýchkoliv převodníků, komunikačních bran, adaptérů, emulací nebo jiných prostředků třetích stran, - umožňovat konfiguraci, parametrizaci, diagnostiku, servis a údržbu výhradně prostřednictvím stávajícího vývojového a servisního prostředí zadavatele, - podporovat nativní průmyslové komunikační protokoly a síťovou architekturu používanou ve stávajícím systému zadavatele, - být plně kompatibilní se stávajícími PLC, I/O moduly, HMI, bezpečnostními prvky a průmyslovou komunikační sítí, - umožňovat přímou záměnu komponent v poměru 1:1, a to bez nutnosti změn programového kódu, aplikační logiky, bezpečnostních funkcí, projektové dokumentace nebo konfigurace systému, - vykazovat shodné chování z hlediska diagnostiky, servisních hlášení, způsobu parametrizace, údržby a správy životního cyklu, jako stávající komponenty zadavatele. Zadavatel nepřipouští použití řešení, která by byla pouze funkčně nebo výkonově ekvivalentní, avšak technologicky odlišná, pokud by tato odlišnost vedla k nutnosti: - úprav stávajícího hardwaru nebo softwaru, - změn komunikační struktury systému, - zásahů do programového vybavení, - zvýšených nároků na školení obsluhy nebo servisní personál, - zvýšení nároků na správu náhradních dílů nebo životního cyklu zařízení. Použití komponent, které nesplní výše uvedené požadavky v plném rozsahu, je pro zadavatele nepřípustné. |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Zaručená možnost integrace do stávající výrobní linky | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Provedení zařízení | odpovídající průmyslovým normám a bezpečnostním požadavkům | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

3. Celková spotřeba elektrické energie zařízení – linky:

| Celková spotřeba el. energie při maximálním výkonu linky (v kW) (v daný okamžik při nejvyšším výkonu zařízení): | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| --- | --- |

4. Podmínky dodávky a instalace, servisní podpory a dokumentace:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Dodací podmínky DAP dle Incoterms 2020 – dodání na místo určení na náklady a riziko dodavatele | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Montáž a uvedení do provozu - součástí dodávky, včetně zaškolení obsluhy, včetně zkušebního provozu v délce 4 týdny, při kterém musí být přítomni technici dodavatele pro odstranění skrytých vad a nedodělků a pro zajištění plynulého a bezpečného chodu dodané technologie | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Zajištěná dostupnost náhradních dílů po dobu 10 let od předání předmětu plnění a zajištění servisní podpory, včetně platného seznamu náhradních dílů | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Zajištění technické podpory, možnosti pravidelného servisu a zásahu při poruše | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Dodání kompletní technické dokumentace. Všechny dodané podklady včetně návodů, bezpečnostních pokynů, ovládacích panelů atd. musí být v českém jazyce na náklady dodavatele. | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

5. Požadavky na kompatibilitu:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Je požadována automatická recyklační linka, která bude plně integrována do stávající linky na zpracování skelných a uhlíkových vláken. Cílem je vyšší efektivita při recyklování zmetků či okrajů z výroby. Linka tedy musí být plně kompatibilní s linkou stávající – účastník předloží písemné potvrzení o kompatibilitě se stávající výrobní linkou zadavatele (příloha č. 5.1 ZD), kdy při nesplnění této podmínky budou hrubě porušeny zadávací podmínky a zadavatel může účastníka vyloučit z účasti v zadávacím řízení. | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

6. Cenová kalkulace dodávky předmětu plnění:

| Cenová kalkulace dodávky |  |
| --- | --- |
| Položka s názvem | Cena v EUR bez DPH celkem |
| Recyklační linka na zpracování odpadů z výroby Linka V | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Doprava | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Činnosti související s uvedením předmětu plnění do provozu, a to zejména instalace či montáž, případné zkoušky, školení obsluhy, zkušební provoz vč. cestovného, ubytování, stravy pracovníků dodavatele | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Celková nabídková cena v EUR bez DPH | Klikněte a zadejte hodnotu. |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis