Příloha č. 4.2

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„Dřevoterm, s.r.o. - pořízení výrobních

technologií – I – část 2“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. 51773/16/61100 platných ke dni 1. 10. 2016

v rámci projektu s názvem „Pořízení výrobních technologií společností Dřevoterm s.r.o.“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikaní a inovace pro konkurenceschopnost, program TECHNOLOGIE, prioritní osa 01.2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků, Výzva III, registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006593

- Zadavatel:

Název/Obchodní firma:	Dřevoterm, s. r. o.

Sídlo:	Březová 60, 549 83 Meziměstí

Zastoupen:	Zdeněk POHL, jednatel

IČ:	15031110

DIČ:	CZ15031110

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 895

Kontaktní osoba:	Zdeněk POHL

Telefon:	+420 602 467 327

E-mail:	pohl@drevoterm.cz

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie pro výrobu hoblovacích prvků - vstupní mechanizace před čtyřstrannou profilovací frézkou s vícenásobnou pilou, čtyřstranná profilovací frézka, bruska nástrojových nožů a elektronické měřící zařízení pro měření geometrie nástrojů (dále také jako „zařízení“).

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Vstupní mechanizace před čtyřstrannou profilovací frézkou s vícenásobnou pilou (dále také jako „zařízení“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Uchazečem nabídnuté technické parametry (uchazeč uvede parametr nebo uvede ANO/NE, zda zařízení splňuje požadavek): |
| --- | --- | --- |
| pro plynulé zavážení dílců do čtyřstranné profilovací frézky |  |  |
| pro posuvnou rychlost čtyřstranné profilovací frézky | až 80 m/min |  |
| délka dílců | nejméně v rozsahu 1800 – 6100 mm |  |
| tloušťka dílců bez řezání napříč | nejméně 150 mm |  |
| tloušťka dílců s řezáním napříč | nejméně 110 mm |  |
| kapacita podávání | až 30 taktů, resp. dílců za minutu |  |
| 3 integrované krátící pilové agregáty - pro zařezání začátku a konce, jakož i pro dělení na více délek. |  |  |
| odpadový pás – pro transport odřezů od pilových agregátů včetně stoupajícího pásu pro transport do přistaveného kontejneru nebo bedny |  |  |

Uchazeč uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Čtyřstranná profilovací frézka (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  |  | Uchazečem nabídnuté technické parametry (uchazeč uvede parametr nebo uvede ANO/NE, zda zařízení splňuje požadavek): |
| --- | --- | --- | --- |
| Uspořádání frézovacích nástrojů v požadovaném pořadí – 1. spodní, 1. pravý, 1. levý, 2. pravý, 2. levý, 1. horní, 2. spodní, 2. horní, 3. spodní |  |  |  |
| max. pracovní výška x šířka |  | 160 x 230 mm |  |
| systém rychlé výměny nástrojů (nástroje s dutým upínacím kuželem systému HSK nebo jiný obdobný systém) |  |  |  |
| možnost používání i klasických nástrojů s otvorem pro nasazení na hřídel |  |  |  |
| otáčky – všechny hřídele musí mít min. 8.000 ot./min. |  |  |  |
| 2. spodní hřídel musí mít otáčky elektronicky měnitelné v rozsahu min. 4.000 – 12.000 ot./min. z důvodu možnosti upnutí pilového kotouče |  |  |  |
| možnost upnutí nástrojů až do max. průměru 250 mm (kromě prvního spodního nástroje) |  |  |  |
| u těchto upnutých nástrojů - 1. spodní, 1. pravý, 1. levý, 1. horní, 2. horní, 3. spodní musí být v krytu stroje integrováno automatické obtahovací zařízení pro srovnání rovných nožů v nástrojích do stejné oběhové kružnice |  |  |  |
| u těchto upnutých nástrojů - 2. spodní, 2. horní musí být v krytu stroje integrováno automatické obtahovací zařízení pro srovnání jednotlivých tvarových nožů do stejné oběhové kružnice |  |  |  |
| u upnutých nástrojů - 2. pravý, 2. levý a 1. horní musí být v krytu stroje možnost nebo příprava pro pozdější integraci automatického obtahovacího zařízení pro srovnání jednotlivých tvarových nožů do stejné oběhové kružnice |  |  |  |
| nástroje upnuté v pozici 1. horní a 2. horní musí možnost vytvořit tzv. strukturovaný povrch – nástroje musí mít možnost pohybu ve směru osy při současném průchodu dílce strojem. Pohyb nástroje v osovém směru musí být náhodný, rozsah tohoto náhodného pohybu nejméně v rozmezí 0-40 mm. Šířka dílce pro tento typ opracování musí být nejméně 180 mm. Upínací systém 1. horní hřídele musí umožnit i náhodný pohyb ve směru kolmo na osu v rozsahu nejméně 0-5 mm. |  |  |  |
| možnost provádění rozmítacích prací na 2. spodním nástrojovém upnutí – tzn. možnost upnutí více pilových kotoučů a tím rozřezávání vstupního dílce na více dílců vedle sebe. |  |  |  |
| rychlost posuvu ovládaná frekvenčním měničem | až do 80 m/min |  |  |
| tuhá konstrukce stojanu stroje – z litiny (kvůli eliminaci vibrací při tak velkém počtu nástrojů) |  |  |  |
| maximální odolnost stolu stroje proti otěru - tvrzené ocelové stolové desky a pravítka po délce stroje od prvního spodního nástroje po konec stroje. Tvrzení musí být vpraveno do struktury materiálu stolu a pravítka, nikoliv nánosem cizí vrstvy na povrch (jako např. při povrchovém chromování) |  |  |  |
| automatické mazání stolu kluzným prostředkem |  |  |  |
| paměťový systém pro ukládání poloh všech nástrojů a svislých poloh přítlaků před a za horními nástroji do paměti stroje pro každý profil (polohy nástrojů se rozumí jak ve směru osy nástroje, tak i kolmo na tuto osu) – tyto uložené hodnoty se po vyvolání z paměti musí zobrazit na nastavovacích ukazatelích u každého nástroje a horního přítlaku. Dále musí paměťový systém obsahovat databázi vyráběných profilů a databázi používaných nástrojů, vedení statistik výroby a možnost optimalizace pořadí vyráběných zakázek |  |  |  |
| stroj musí mít otočný ovládací panel oddělený od rozvaděče stroje tak, aby se dal natočit podle potřeby obsluhy |  |  |  |
| možnost vzdálené diagnostiky stroje přes internet přímo výrobcem |  |  |  |
| automatické motorické nastavení nástrojů do pracovní polohy ve směru kolmo na svou osu 1. levé, 2. levé, 1. horní a 2. horní pozice a motorické nastavení celého posuvového ústrojí do pracovní polohy |  |  |  |
| tolerance nastavení polohy nástroje vzhledem k naprogramované hodnotě max. +/- 0,05 mm |  |  |  |
| maznice pro posuvné části musí být soustředěny do jednoho místa |  |  |  |
| bezkontaktní systém brzdění motorů (elektronická brzda apod.) |  |  |  |

Uchazeč uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Bruska nástrojových nožů (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Uchazečem nabídnuté technické parametry (uchazeč uvede parametr nebo uvede ANO/NE, zda zařízení splňuje požadavek): |
| --- | --- |
| vhodná pro výrobu a přebrušování profilovacích nožů z plné nožové blankety v nožové hlavě podle šablony |  |
| vhodná pro přebrušování rovných hoblovacích nožů v nožové hlavě |  |
| masivní nosník hřídele s přesným vedením pro oběhovou přesnost pod 0,005 mm |  |
| možnost upnutí nástroje se systémem rychlé výměny nebo klasického nástroje s upínacím otvorem |  |
| základní sada brusných kotoučů |  |
| pro nástroje (nožové hlavy) s maximálním oběhovým průměrem až 250 mm |  |

Uchazeč uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Elektronické měřící zařízení pro měření geometrie nástrojů (dále také jako „zařízení“ nebo „stroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Uchazečem nabídnuté technické parametry (uchazeč uvede parametr nebo uvede ANO/NE, zda zařízení splňuje požadavek): |
| --- | --- |
| bezdotykové měření rozměrů nástroje |  |
| možnost upnutí nástroje se systémem rychlé výměny nebo klasického nástroje s upínacím otvorem |  |
| pro nástroje (nožové hlavy) s maximálním oběhovým průměrem až 250 mm |  |
| měření nástrojů s délkou nejméně v rozmezí 0 – 240 mm |  |
| digitální ukazatel naměřených hodnot s přesností 0,01 mm |  |
| z důvodu eliminace chyb obsluhy je požadován automatický on-line transfer údajů o profilech a nástrojích do čtyřstranné profilovací frézky |  |

Uchazeč uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Nástroje

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Uchazečem nabídnuté technické parametry (uchazeč uvede parametr nebo uvede ANO/NE, zda zařízení splňuje požadavek): |
| --- | --- | --- |
| dodání nástrojů se systémem rychlé výměny (nástroje s dutým upínacím kuželem systému HSK nebo jiný obdobný systém) |  |  |
| nástroje musí mít systém nožových blanket pro možnost výroby a přebroušení na dodané brusce |  |  |
| počet nožů v nástroji musí vyhovět posuvné rychlosti až 60 m/min, tzn. čtyř nožové nástroje |  |  |
| materiál nožů HSS |  |  |
| Nástroje musí být dodány v následujících pracovních šířkách a počtech: |  |  |
| Pro rovné hoblování: |  |  |
| šířka 240 mm | 4 ks |  |
| šířka 150 mm | 6 ks |  |
| šířka 170 mm | 4 ks |  |
| Pro tzv. strukturovaný povrch: |  |  |
| šířka 240 mm | 2 ks |  |
| Pro profilové hoblování: |  |  |
| šířka 150 mm | 2 ks |  |
| Adaptér pro upnutí pilových kotoučů na 2. spodní hřídeli |  |  |

Uchazeč uvede:

| Výrobce nástrojů |  |
| --- | --- |
| Typové označení nástrojů |  |

Cenová kalkulace dodávky:

| Dodávka | Cenová kalkulace (uvést měnu bez DPH) |
| --- | --- |
| Vstupní mechanizace před čtyřstrannou profilovací frézkou s vícenásobnou pilou |  |
| Náklady na dopravu a uvedení do plného provozu (obsahuje veškeré náklady uchazeče spojené s dodáním zařízení dle zadávacích podmínek) |  |
| Čtyřstranná profilovací frézka |  |
| Náklady na dopravu a uvedení do plného provozu (obsahuje veškeré náklady uchazeče spojené s dodáním zařízení dle zadávacích podmínek) |  |
| Bruska nástrojových nožů |  |
| Náklady na dopravu a uvedení do plného provozu (obsahuje veškeré náklady uchazeče spojené s dodáním zařízení dle zadávacích podmínek) |  |
| Elektronické měřící zařízení pro měření geometrie nástrojů |  |
| Náklady na dopravu a uvedení do plného provozu (obsahuje veškeré náklady uchazeče spojené s dodáním zařízení dle zadávacích podmínek) |  |
| Nástroje |  |
| Nabídková cena - celkem za dodávku (musí být v souladu s dalším obsahem nabídky) |  |