Příloha č. 4.3

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„ALUCAST, s.r.o.

– Řešení výroby rozměrných odlitků – část 3“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. 51773/16/61100, platných ke dni 1. 10. 2016 v rámci projektu s názvem „Řešení výroby rozměrných odlitků“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program INOVACE – Inovační projekt prioritní osa PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“, Výzva I,

registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0000666

- Zadavatel

Název/Obchodní firma:	ALUCAST, s.r.o.

Sídlo:	č.p. 100, 687 07 Tupesy

Zastoupen:	Ing. Jarmil CILEČEK, jednatel

IČ:	26232111

DIČ:	CZ26232111

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 38933

Požadované minimální technické parametry a požadavky nové výrobní technologie –

a) Vybavení slévárny pecemi na tavení slitin Al a vozokomorovými pecemi na výpal keramických forem včetně dospalovací komory s příslušenstvím a

b) Pece na tepelné zpracování dle NADCAP včetně zamáčecích bazénů (dále také „zařízení“ nebo „předmět zakázky“)

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastník předloží ve své nabídce detailní popis předmětu zakázky a dostatečně technicky popíše nabízené zařízení, aby bylo jednoznačně zřejmé, že účastník splnil všechny technické požadavky a parametry požadované zadavatelem.

Účastník ve své nabídce uvede výrobce předmětu zakázky, typového označení předmětu zakázky, cenovou kalkulaci.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

a) Vybavení slévárny pecemi na tavení slitin Al a vozokomorovými pecemi na výpal keramických forem včetně dospalovací komory s příslušenstvím a

b) Pece na tepelné zpracování dle NADCAP včetně zamáčecího bazénu

Požadavky na předmět výběrového řízení.

a) VYBAVENÍ SLÉVÁRNY PECEMI NA TAVENÍ SLITIN AL  A VOZOKOMOROVÝMI PECEMI NA VÝPAL

KERAMICKÝCH FOREM VČETNĚ DOSPALOVACÍ KOMORY S PŘÍSLUŠENSTVÍM

a.1.       TAVÍCÍ A UDRŽOVACÍ PEC - Popis zařízení:

Elektrická odporová tavící pec, provedení víka - ruční, max. teplota 1100°C, pecní kelímek o objemu 110 litrů pro 275 kg Al, termočlánek umístěný ve stěně kelímku, přepínání v režimu tavení max. 60 kW a udržování max. 25 kW, zakládací výška do 1000 mm, spotřeba při udržování 700°C při zavřeném víku pod 3,5 kWh, při otevřeném víku pod 7 kWh.

Havarijní výtok na dně pece s klapkou vpravo při čelním pohledu, přípojné el. místo v zadní části vlevo při čelním pohledu, pecní regulátor HT, limitní jednotka HT, závěsný pecní rozvaděč - propojení s pecí do 5 m délky. Měřící i regulační termočlánek typ S. Vsázkový termočlánek osadit do jímky v kelímku.

Konstrukce pece provedena s ohledem na minimalizaci zástavbových rozměrů, minimalizace tepelných ztrát, ochrana topných elementů proti odstřikující glazuře-případně hliníku, PID regulace, 3 ampérmetry pro kontrolu topných elementů.

Barevné provedení v barvách šedá RAL 7035 a modrá RAL 5017.

a.2.        VOZOKOMOROVÁ PEC NA VÝPAL KERAMICKÝCH FOREM – Popis zařízení :

Elektrická odporová pec skládající se s rámu pece izolovaného minerálními vlákny, vyhřívaného pecního vozu krytého žárobetonovými tvarovkami odolnými proti poškození, kolejí pro pohyb pecního vozu a hydraulických pecních dveří.

Maximální teplota 1200 – 1300 °C, vnitřní rozměry (š x v x h) 1000 x 800 x 2500 mm, příkon max. 140 kW, max. nosnost vozu 3500 kg.

Zajištění požadovaného rozložení teplot v peci +-10 °C, pecní regulátor HT, limitní jednotka HT, pecní termočlánek typu S umístěný v 1/3 pece ve směru ode dveří, hydraulické pecní dveře ovládané nášlapným pedálem – rychlost otevření max. 15 vteřin, vyložení pecního vozu SiC deskami tak, aby tvořily rovnou ložnou plochu, automaticky ovládaná přisávací a odtahová větrací klapka, světelná signalizace pracovní teploty s volitelným teplotním intervalem, kolejnice o 2,5 násobku hloubky pece v provedení do podlahy.

Barevné provedení v barvách šedá RAL 7035 a modrá RAL 5017.

Dospalovací komora:

Výkon dospalovací komory musí zajistit ekologické spálení zbytkového vosku ve skořepinách při jejich předehřevu na licí teplotu z obou vozokomorových pecí současně. Celkové množství spáleného vosku při jednom pracovním cyklu max. 10 kg, čas hoření 20 min.

Dodávka musí zahrnovat rovněž nosnou konstrukci dospalovací komory, spojovací potrubí mezi pecemi a komorou, komín od dospalovací komory mimo halu její stropní konstrukcí s délkou do 10 metrů. Součástí je též zajištění revize komínu.

b.    PECE NA TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ DLE NADCAP  VČETNĚ ZAMÁČECÍHO BAZÉNU.

Všechny pece pro tepelné zpracování musí splňovat požadavky normy AMS 2750 – aktuální revize, třída 2, instrumentace C a musí být osazeny termočlánky typ “S” kalibrované na třídu přesnosti 1. U všech pecí tepelného zpracování musí být před uvedením do provozu provedeno vybranou kalibrační firmou všechny požadované měření dle normy AMS 2750 aktuální revize: TUS (homogenita pece), SAT (přesnost termočlánků a všech zařízení), sálavost, všechny pecní termočlánky musí být zkalibrovány dle požadavků normy AMS 2750 aktuální revize.

b.1    Pec na rozpouštěcí žíhání – popis zařízení :

Pec je zakomponována v tzv. kalící lince, jejíž součástí jsou dvě pece na rozpouštěcí žíhání, dva zamáčecí bazény, pojezdová dráha a řídicí systém s výstupem LAN. Jedná se o mobilní vertikální elektrickou odporovou pec s nucenou cirkulací vnitřní atmosféry se spodním zakládáním izolovanou bloky z keramického vlákna. Spodní strana hydraulicky ovládaných dveří je ve výšce 1280 mm nad úrovní podlahy, maximální výška pece včetně přídavných konstrukcí nesmí přesáhnout 3600 mm. Dveře tvoří spodní část pece a otevírají se vodorovně směrem dozadu. Maximální příkon pece je 50 kW. Vsázka je do pece vtažena ve speciálním koši pomocí automatického manipulačního zařízení a tím samým zařízením je spuštěna v požadovaném čase do kalící lázně (bazénu).

Kalící linka musí být řízena programovatelným zařízením s ovládacím panelem, který musí být umístěn v samostatně stojícím rozvaděči.

- Maximální teplota: 		650 °C

- Provozní teplota:  		550°C

- Rozložení teplot: 		+/- 6°C

- Hmotnost vsázky: 		300 kg

- Vnitřní rozměry: 		1000 x 1000 x 1000 mm

- Rychlost zanoření vsázky od započetí otevření dveří: 	max. 15 vteřin

- Popis pracovního cyklu : 	- vtažení koše se vsázkou do pece z parkovací pozice do 	pracovní

- zavření pecních dveří

- spuštění cirkulace a vytápění pece, náběh a výdrž na teplotě

- přejetí pece nad kalící lázeň

- otevření dveří a spuštění koše do lázně

- kalící pozice, výdrž v lázni

- přemístění koše do transportní pozice (tzn. koš je mimo bazén, ale nesmí zasahovat dovnitř pece)

- přemístění pece do parkovací polohy

- spuštění koše do parkovací pozice a ukončení procesu

Další požadavky:

- čtyři kusy vsázkových košů o vnějším průměru 840 mm a výšce 950 mm

- v nerezovém provedení včetně mezipater a závěsného kříže ke každé peci

- šachty (3x) pro kontrolní termočlánky dle AMS 2750 ve vzdálenosti max. 40 mm od pracovního termočlánku

- elektrický pojezd pece po kolejnicích instalovaných v podlaze, signalizovaný akusticky a opticky

- topné elementy s limitní jednotkou

- izolace pece provedena s ohledem na minimalizaci tepelných ztrát

- rozvodná skříň s elektroměrem na vstupu

- servisní přístup přes vzdálenou plochu

- řešení výpadku proudu

- koš pro kalibraci pece včetně kalibrovaných termočlánků pro splnění požadavků

- normy AMS 2750

- pec vybavena programem na kalibraci pece, kdy je do prostoru pece natažen koš s termočlánky, pec nesmí po ukončení cyklu provést pojezd nad bazén a zamočení, pouze se otevřou dveře a ukončí cyklus.

Kalící vodní lázeň:

- je nerezová vodotěsná nádoba o rozměrech: délka 2000 x šířka 1350 x výška 1500 mm vyrobená z 3 mm nerezového plechu s výztuhou z profilu 40 x 40 mm po celém obvodu ve výšce 1200 mm, horní okraj bazénu je zakončen zpevňujícím lemem.

- Kalící lázeň je vybavena čerpadlem, které zajišťuje proudění vody v celém objemu bazénu, čerpadla jsou ovládána řídicím systémem linky a spouštějí se při zanoření koše s odlitky do kalící lázně. Řídící linka monitoruje a zaznamenává teplotu lázně.

Řídicí systém linky:

Automatická kalící linka je kompletně řízena programovatelným automatem, který řídí teplotní profil pece, synchronizuje pojezdy pece, pohyby dveří a zavážení vsázkových košů. Jednotlivé programy tepelného zpracování se nastavují na operátorském panelu, programy lze editovat a archivovat.

Řídicí systém je vybaven paměťovým modulem pro záznamy reálných hodnot z průběhu TZ. Řídicí systém musí komunikovat s informačním systémem Alucast s.r.o - FACTORIFY, se záznamem dat pecí do databáze a je vybaven záznamovým zařízením a vyhodnocovacím softwarem.

b.2    Komorová pec na umělé stárnutí – popis zařízení :

Nízkoteplotní komorová pec pro umělé stárnutí odlitků ze slitin hliníku s nucenou cirkulací vnitřní atmosféry.

Vsázkové koše s odlitky jsou po procesu rozpouštěcího žíhání zaváženy do pece pomocí paletového vozíku a dle stanoveného programu je provedeno umělé stárnutí odlitků.

Po ukončení tepelného zpracování se dveře pece automaticky otevřou, kvůli požadovanému poklesu teploty.

Pece na umělé stárnutí jsou řízeny programovatelným zařízením s ovládacím panelem, který je umístěn v samostatně stojícím rozvaděči. Max. příkon pece je 40 kW.

- maximální teplota: 		300°C

- pracovní teplota: 		250°C

- rozložení teplot: 		+/- 6°C

- vnitřní rozměry (š x v x h ): 1000 x 1000 x 1000 mm

- nosnost dna pece: 		min. 300 kg

- hydraulicky ovládané čelní dveře otevírající se směrem nahoru, řízené programem

- řízení HT regulátor, limitní jednotka, automaticky ovládaná klapka

Další požadavky :

- šachty (3x) pro kontrolní termočlánky dle AMS 2750 ve vzdálenosti max. 40 mm od pracovního termočlánku

- PID regulace s LAN výstupem

- topné elementy s limitní jednotkou

- rozvodná skříň s elektroměrem na vstupu

- servisní přístup přes vzdálenou plochu

- řešení výpadku proudu

Barevné provedení v barvách šedá RAL 7035 a modrá RAL 5017.

Shrnutí požadavků:

- nabídka musí obsahovat požadované technologie v těchto počtech:

2 ks tavících a udržovacích pecí,

2 ks vozokomorových pecí včetně souvisejících komponent

1 ks dospalovací komory včetně všech souvisejících komponent

2 ks pecí pro rozpouštěcí žíhání včetně příslušných komponent, řídicího systému, 8ks vsázkových košů

2 ks zamáčecích bazénů

2 ks pecí pro umělé stárnutí včetně všech komponent a řídicího systému