Příloha č. 4.3

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„Laboratoř společnosti MOCCA, spol. s r.o.

– část 3“

zadávané mimo režim zákona 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 65504/16/61100,

v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného

z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program POTENCIÁL,

prioritní osa PO 01 Rozvoj výzkumu, vývoje a inovace, Výzva I,

registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0000814

- Zadavatel

Název/Obchodní firma:	MOCCA, spol. s r.o.

Sídlo:	Ruprechtická 848/32, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec

Zastoupen:	Renata Hrnčířová, jednatel

IČ:	49682393

DIČ:	CZ49682393

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 18973

Kontaktní osoba:	Renata Hrnčířová, jednatel

Telefon:	+420 606 613 030

E-mail:	ekonom@mocca.cz

Požadované minimální technické parametry nového vybavení výzkumně – inovační laboratoře:

- Duplikátorový varný kotlík

- Míchací laboratorní zařízení

- Laboratorní lis

- Laboratorní dražovací zařízení

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Duplikátorový varný kotlík (dále také jako „zařízení“ nebo „předmět zakázky“)

Nádoba s míchacím zařízením pro přípravu cukerných sirupů.

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- | --- |
| Dvouplášťová nerez nádoba s míchacím zařízením a s horním plněním, vhodná pro potravinářský provoz | Objem min. 150l |  |
| Výhřev nádoby pomocí plynu nebo páry s dosažením teploty varu cukerných sirupů: | Od 5 do 15 minut dle hustoty sirupu. |  |
| Ovládání teploty s digitálním ukazatelem vnitřní teploty | Min. dílek pro redukci teploty 1°C |  |
| Spodní výpusť skrze ventil (uzavíratelný) |  |  |
| V nabídkové ceně: tlakové revize, český manuál, doprava a uvedení do provozu |  |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Míchací laboratorní zařízení (dále také jako „zařízení“ nebo „předmět zakázky“)

Míchací zařízení pro zamíchání min. 150 kg sypkých hmot. Jde o homogenizátor min. s jedním míchacím šnekem. Vlhkost směsi do max. 5%. Rychlost promíchaní v závislosti na homogenitě směsi cca do 20 minut.

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- | --- |
| Míchací nerezové zařízení (homogenizátor) min. s jedním míchacím šnekem vhodným pro cukerné směsi s podílem cukru kolem 85-99% vhodné pro potravinářský provoz | Objem min. 150 kg |  |
| Vlhkost směsi | Do 5% |  |
| Rychlost míchání směsí | Dle homogenity směsi do 20 minut |  |
| Ovládací panel s možností regulace otáčet a nastavení času míchání. |  |  |
| V nabídkové ceně: návod k použití v českém jazyce, doprava, instalace a uvedení do provozu |  |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Laboratorní lis (dále také jako „zařízení“ nebo „předmět zakázky“)

Rotační laboratorní lis pro dvoubarevné tablety na bázi cukru, dextrózy případně sugarfree.

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- | --- |
| Rotační lis pro výrobu komprimátů, vhodný pro potravinářský provoz |  |  |
| - Počet pozic v rotoru | Min. 45 |  |
| - Max. průměr tablety | 16mm |  |
| - Typ razidel | B/EU |  |
| - výkon | Min. 100 000 ks/hod |  |
| - počet výpustí | Min. 1 |  |
| - lisovací síla | Min. 95kN |  |
| - otáčky rotoru | 20-40 ot/min |  |
| V nabídkové ceně: doprava, instalace, zaučení obsluhy |  |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Laboratorní dražovací zařízení (dále také jako „zařízení“ nebo „předmět zakázky“)

Automatický nerezový dražovací kotel vhodný pro laboratorní účely ovládaný dotykovým panelem. Zařízení musí být schopné umět dražovat a leštit cukerné a želé středy do cukerných roztoků technologii tvrdého a měkkého dražé.

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- | --- |
| Kapacita za směnu (8 hod) | Min. 0,35 tuny finálního produktu |  |
| Příkon zařízení | Max. 15kW |  |
| Výška zařízení | Max. 2,3m |  |
| Regulovatelná teplota při dražování uvnitř dražovací jednotky | Min. v rozsahu 30-60°C |  |
| Regulovatelná požadovaná vlhkost uvnitř dražovací jednotky | Min. v rozsahu 30-45% |  |
| Použitá čerpadla vhodná pro cukerné roztoky | Refraktometrická sušina současně používaného roztoku 70-80% |  |
| Varný kotel pro vaření dražovacího roztoku | Teplota regulovatelná až k 110°C |  |
| Čistící třícestný systém CIP |  |  |
| Automatické zasypávání pro měkké dražé |  |  |

Účastník uvede:

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

Cenová kalkulace dodávky – část 3:

| Dodávka | Cenová kalkulace (uvést měnu bez DPH) |
| --- | --- |
| Duplikátorový varný kotlík |  |
| Ostatní náklady spojené s dodávkou předmětu plnění k jeho uvedení do plného provozu |  |
| Míchací laboratorní zařízení |  |
| Ostatní náklady spojené s dodávkou předmětu plnění k jeho uvedení do plného provozu |  |
| Laboratorní lis |  |
| Ostatní náklady spojené s dodávkou předmětu plnění k jeho uvedení do plného provozu |  |
| Laboratorní dražovací zařízení |  |
| Ostatní náklady spojené s dodávkou předmětu plnění k jeho uvedení do plného provozu |  |
| Nabídková cena - celkem za dodávku pro část 3 zakázky (musí být v souladu s dalším obsahem nabídky) |  |