Název projektu: Výdejní stojany E-line                                                                                                                                Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004635

Technická specifikace výrobku

Elektromagnetický ventil  ON/OFF – MAX

Elektromagnetický dvoucestný dvoustupňový ventil  přímý – 2 cívky nebo 1 dvojitou cívku (Selonoid valve 2/2 way, double stage)

Provedení: NC - Normaly Closed : bez napětí je ventil uzavřený

Světlost ventilu: minimálně DN 32 / maximálně  DN 40 mm

Připojení : vstup/výstup  - vnitřní závit  - G 1 ¼“ až G 1 ½“

Provozní médium: kapalná paliva s dynamickou viskozitou do 20 mPa.s - automobilové benzíny, motorové nafty, bionafty B 10 až B 100 - směsí nafty s FAME (Fatty Acid Methyl Ester)

Teplota provozní kapaliny:     - 20 °C až +50 °C (- 10 °C až +50 °C pro B 70 až B 100)

Teplota okolního prostředí :  - 40 °C až +60 °C

Ovládací napětí :  24 V AC  -10 %/+10 %; 50 Hz

Provozní tlak: min. 0,04 MPa – max. 0,4 MPa

| Flow coefficient - Kv (l/min) |  |
| --- | --- |
| Hlavní ventil | Obtokový ventil (By-pass) |
| min. 230 | min. 3 |

Maximální průtok paliva ve výdejním stojanu při provozním tlaku objemového lamelového čerpadla 0,25 MPa: 130 l/min – informativní parametr.

Ventil je určen do prostředí s nebezpečím výbuchu - ZÓNA 1

Certifikace výrobku podle  Směrnice Evropského parlamentu a  Rady 2014/34/EU

Typ ochrany  (označení výrobku) – cívka (selenoid):  „m“ dle ČSN EN 60079-18                                                         (například:  II 2G EEx mb ΙΙ T3/ II2GD ExmbIICGb)                                                                                                                  Teplotní třída: T3 nebo T4                                                                                                                                                             Stupeň ochrany krytem: IP 65 nebo IP 67 dle ČSN EN 60529

Příklad provedení požadovaného ventilu :

Požadovaný počet kusů: 2