Název projektu: Výdejní stojany E-line                                                                                                                                Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004635

Technická specifikace výrobku

Elektromotor 3F 400 V – 1,1 kW

Trojfázový elektromotor s vnitřním ovládacím relé, tepelnou ochranou, s 1 kabelovým vývodem, určený do prostředí s nebezpečím výbuchu

Základní parametry:

Provedení : 1,1 kW                                                                                                                                                                   Napájení :  400 V AC , 50 Hz – hvězda                                                                                                                                     Otáčky (Rpm): minimálně 1400                                                                                                                                                      Napájení ovládacího relé: 230V AC, 50 Hz                                                                                                                      Počet pólů: 4

Teplota okolního prostředí :  - 40 °C až +60 °C

Motor je určen do prostředí s nebezpečím výbuchu - ZÓNA 1

Certifikace výrobku podle  Směrnice Evropského parlamentu a  Rady 2014/34/EU

Typ ochrany  (označení výrobku) :  „d“ dle ČSN EN 60079-1 (zařízení chráněné pevným závěrem)                                                       (například:  II 2G Ex d IIB T3 Gb )                                                                                                                  Teplotní třída: T3                                                                                                                                                             Stupeň ochrany krytem: IP 55 dle ČSN EN 60529

Příklad provedení požadovaného motoru :

Požadovaný počet kusů: 6