Název projektu: Výdejní stojany E-line                                                                                                                                Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004635

Technická specifikace výrobku

Hmotnostní průtokoměr - CNG

Hmotnostní průtokoměr pro měření hmotnosního průtoku stlačeného zemního plynu (CNG) určený do výdejních stojanů CNG provozovaných na plnících stanicích motorových vozidel CNG

Provedení: Coriolis princip

Provozní médium: stlačený zemní plyn (CNG)

Světlost: minimálně DN 12 mm

Připojení : Převlečná matice – vnitřní  závit  - minimálně G 3/4“

Základní parametry:                                                                                                                                              Minimální průtok: maximálně 120 kg/h (2,0 kg/min)                                                                                                                   Maximální průtok:  minimálně 4500 kg/h (75 kg/min)                                                                                                            Minimální vydané množství (Minimum  Measured Quantity): maximálně 2 kg                                                                                                                          Třída přesnosti (Accuracy class): 1,0                                                                                                                       Mechanická třída (Mechnical class): M3                                                                                                         Elektromagnetická třída (Electromagnetic class): E3

Napájení: 10 až 30 V DC                                                                                                                                                  Teplota média (CNG):  - 25 °C až +55 °C                                                                                                                              Teplota okolního prostředí :  - 40 °C až +55 °C                                                                                                           Maximální provozní tlak: minimálně 34 MPa                                                                                                        Komunikační rozhraní (Transmitter interface): MODBUS, PROFIBUS

Hmotnostní průtokoměr je určen do prostředí s nebezpečím výbuchu - ZÓNA 1

Certifikace výrobku podle  Směrnice Evropského parlamentu a  Rady 2014/34/EU

Typ ochrany  (označení výrobku) :  „i“ dle ČSN EN 60079-11  (zařízení chráněné jiskrovou bezpečností )                                                                                                                                                                    (například:  II 1G Ex ib IIC T1-T5)                                                                                                                  Stupeň ochrany krytem: IP 65 dle ČSN EN 60529

Příklad provedení požadovaného hmotnostního průtokoměru:

Požadovaný počet kusů: 2