Název projektu: Výdejní stojany E-line                                                                                                                              Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004635

Technická specifikace výrobku

Tlakové čidlo – CNG

Tlakový snímač – převodník 0-20 mA, 0 - 40 MPa pro snímání tlaku v agregátu pro stlačený zemní plyn (CNG)

Provozní médium: stlačený zemní plyn (CNG)

Připojení : vnější  závit  - G 1/2“

Teplota média (CNG):     - 40 °C až +120 °C

Teplota okolního prostředí :  - 40 °C až +60 °C

Rozsah provozní tlaku: 0 až 40 MPa

Výstupní signál: 4 – 20 mA

Přesnost -  při + 25 °C:  ± 0,5 %

Čidlo je určeno do prostředí s nebezpečím výbuchu - ZÓNA 1

Certifikace výrobku podle  Směrnice Evropského parlamentu a  Rady 2014/34/EU

Typ ochrany  (označení výrobku) :  „i“ dle ČSN EN 60079-11  (zařízení chráněné jiskrovou bezpečností )                                                                                                                                                                    (například:  II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga; II 1/2G Ex ia IIC T4/T6 Ga/Gb)                                                                                                                  Teplotní třída: T4                                                                                                                                                             Stupeň ochrany krytem: IP 65/IP66/ IP 67 dle ČSN EN 60529

Příklad provedení požadovaného tlakového čidla:

Požadovaný počet kusů: 6 ks